附件1：

危大工程及预防高处坠落事故专项整治行动

检查表

检查地区：                                 检查时间：

| 工程名称 |  |  | 层数/面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 形象进度 |  |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  |  | 负责人及 联系电话 |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 及联系电话 |  |
| 监理单位 |  |  | 总监及联系电话 |  |
| 检查 项目 | 检查内容 |  | 检查情况 |  |
| 活动开展情况 | 1、活动方案编制情况，是否具有针对性、可操作性，符合项目实际等； 2、组织机构的成立情况，是否成立组织机构，人员职责是否明确等； 3、活动宣传、贯彻情况，活动内容是否及时传达到班组、作业队，是否利用报栏、条幅等方式进行宣传等； 4、活动开展的其他支撑材料，检查通知单、培训、教育等相关材料。 |  |  |  |
| 体系建设情况 | 1、是否建立高处作业相关的管理制度、管理岗位是否齐全，管理人员是否齐备； 2、是否对针对高处作业安全知识进行培训，培训开展是否具有针对性、是否达到培训效果； 3、是否对高处作业人员定期进行体检。 |  |  |  |
| 高处作业专项施工方案 | 1、高度超过2m的操作平台及卸料平台，在施工方案中是否有构造详图； 2、各专项施工方案内容是否齐全准确。 |  |  |  |
| 深基坑施工 | - 基坑临边防护是否设置齐全； - 上下安全通道是否按规范设置； - 观测基坑变形是否及时； - 基坑四周有无材料堆放。 |  |  |  |
| 脚 手 架 | 1、脚手架专项方案是否按规定编制审批； 2、现场是否按方案施工 3、脚手板是否满铺； 4、架体外侧是否满挂挂设密目式安全网； 5、施工脚手板侧防护栏杆是否齐全。 6、架体是否按照规范要求的高度、宽度间距与建筑结构拉结； 7、立杆基础是否平实； 8、扫地杆是否设置齐全； 9、杆件间距是否符合方案及规范要求； 10、出入口防护是否按要求设置； 11、脚手架是否按要求自二层起每10米高度进行内封闭。 |  |  |  |
| 物料提升机 | 1、物料提升机是否编制安装拆卸施工方案； 2、使用前是否经验收合格签字后使用； 3、物料提升机是否有完好的停层装置，各层联络是否有明确信号和楼层标记； 4、物料提升机上料口是否装设有联锁装置的安全门，同时采用断绳保护装置或安全停靠装置，通道口走道板应满铺并固定牢靠，两侧边围护应符合要求。 |  |  |  |
| 施工外用电梯 | 1.施工外用电梯是否编制安装拆卸施工方案。 2.使用前经验收合格签字后使用。 3.施工外用电梯各种限位是否灵敏可靠，楼层门应采取防止人员和物料坠落措施，电梯轿厢内乘人、载物时，严禁超载。 |  |  |  |
| 卸料平台 | 1、卸料平台搭设是否符合方案要求； 2、卸料平台支撑系统与脚手架是否分离. |  |  |  |
| 塔 吊 | 1、塔吊安装拆卸是否制定专项施工方案和生产安全事故应急救援预案，安装、拆卸单位应有资质； 2、特种作业人员是否有特种作业操作资格证书，塔吊投入使用前是否组织相关单位进行检测和验收; 3、塔吊卸料平台是否有限定荷载标牌。 |  |  |  |
| 操作平台 | 1、悬空作业（包括安装高强螺栓、管道或门窗，支设或拆除模板，钢筋绑扎，浇筑混凝土，预应力张拉等）是否有牢靠的立足点如操作平台； 2、操作平台的搭设是否符合方案要求； 3、操作平台是否稳固； 4、操作平台脚手板是否满铺； 5、操作平台临边是否设置1.2m高防护栏杆和踢脚板； |  |  |  |
| 模板工程 | 1、模板工程是否按相关规定编制施工方案，经验收合格签字后作业； 2、模板工程是否在绑扎钢筋、粉刷模板、支拆模板时应保证作业人员有可靠立足点，作业面应按规定设置安全防护设施，模板及其支撑体系的施工荷载应均匀堆置，并不得超过设计计算要求。 |  |  |  |
| 临 边 洞 口 | 1、防护措施和安全警示标志是否牢靠齐全，达到定型化、工具化； 2、电梯井道内是否每层隔离。 |  |  |  |
| 作业人员资格和教育 | 1、登高架设作业或施工起重设备作业人员是否具备特种作业人员操作证； 2、高处作业人员安全教育及技术交底手续是否齐全 |  |  |  |
| 安全防护用品 | 1、高处作业人员是否正确使用安全防护用品，如安全帽、安全带等。 |  |  |  |

检查人员签名：