
建筑施工特种作业人员安全技术理论考核试题

（场内机动车辆驾驶专业试题）
（共计198题）

一．单项选择题 69题（在每小题的 4 个备选答案中 ，选出 1 个正确答案。错选.不选不得分。）

1.根据《施工现场临时用电安全规范》，挖掘机不论作业或行走时，都不得靠近架空输电线路，如必须在高低压架空线路附近工作或通过时，机械与架空线路的安全距离必须符合相关规定，如果挖掘机要在220KV电压下工作时，垂直距离的安全距高是（　　）米。
A.2.5
B.4
C.5.5
D.7
答案.A

2.根据《建筑机械使用安全技术规程》，履带式挖掘机可做短距离自行转移，一般挖掘机自行距离不应大于（　　）公里，轮胎式挖掘机可以不受限制。但均不得做长距高自行转移。
A.2
B.3
C.4
D.5
答案.D

3.根据《建筑机械使用安全技术规程》，履带式挖掘机移动时，臂杆应放在行走的前进方向，铲斗距地面高度不应超过（　　）米，并将回转机构刹住。
A.1
B.2
C.4
D.5
答案.A

4.根据《建筑机械使用安全技术规程》，挖掘机上坡时，驱动轮应在后面，臂杆应在上面；挖掘机下坡时，驱动轮应在前面，臂杆应在后面。上下坡度不得超过（　　）度。
A.10
B.20
C.30
D.40
答案.B

5.根据《建筑机械使用安全技术规程》，挖掘机行走转弯不应过急。如弯道过大，应分次转弯，每次在（　　）度之内。
A.30
B.40
C.20
D.10
答案.C

6.在地下电缆附近作业时，必须查清电缆的走向，并用白粉显示在地面上，并应保持（　　）米以外的距高进行挖掘。
A.2
B.4
C.1
D.3
答案.C

7.根据《建筑机械使用安全技术规程》，装载作业机体应处于水平稳定位置，否则回转卸载难以准确控制，从而延长作业循环时问；机体与卡车间保持适当距离，防止在（　　）回转时机体尽部与卡车相研。
A.90
B.180
C.270
D.360
答案.B

8.定期监控挖掘机油管的状态，检查液压回路是否泄漏的方法不正确的是（　　）。
A.用手试
B.用眼看
C.用纸片试
D.用耳听
答案.A

9.铲车在保证安全的情况下，在无限速标志的厂区内主干道行使时每小时不得超过（　　）公里。
A.15
B.20
C.30
答案.A

10.根据《建筑机械使用安全技术规程》，装载机车在工作中发动机水温、机油温度最高不超过（　　）。
A.60
B.70
C.80
D.90
答案.D

11.根据《建筑机械使用安全技术规程》，装载机在行驶吊物时车斗底端须距地面（　　）毫米以上。
A.100-200
B.200-300
C.300-500
D.500-800
答案.A

12.根据《建筑机械使用安全技术规程》，装载机稳后，让柴油机在大约（　　）的转速下运转3-5分钟，使柴油机各部位均匀冷却，然后拉出熄火拉线，使柴油机停止运转。
A.1200转/分
B.200转/分
C.750转/分
D.3000转/分
答案.C

13.装载机各档变速油压较低的故障原因是（　　）。
A.某档变速离合器漏油
B.变速油泵齿轮磨损或密封不严
C.发动机转速不够
D.变速杆变形卡死
答案.A

14.机油的牌号为CD15W/40表示的是（　　）。
A.汽机油冬夏季通用
B.柴机油夏季用
C.柴机油冬夏季通用
D.汽机油冬季用
答案.C

15.装载作业时，铲斗卸载后，应先收斗后下降动臂，禁止继续提升动臂的主要目的是（　　）。
A.保证安全
B.减少燃料消耗
C.提高工作效率
D.避免损坏液压油缸
答案.D

16.装载机属于（　　）。
A.汽车类
B.拖拉机类
C.履带车辆
D.轮式自行专用机械
答案.D

17.“十字作业法”是指清洁、润滑、紧固、调整、（　　）。
A.保养
B.测试
C.防腐
D.维修
答案.C

18.机械设备的三定责任是指（　　）。
A.定人、定机、定岗位
B.定人、定机、定成本
C.定成本、定油耗、定岗位
D.定油耗、定机长、定人
答案.A

19.挖掘机液压油最佳工作温度（　　）。
A.50--80度
B.80--100度
C.20--50度
D.100--120度
答案.A

20.柴油机前支承轴承用油为（　　）。
A.HQ-10车用机油
B.60%ZG-2钙基润滑脂和40%HQ-10车用机油的混合油
C.普通机油
D.润滑脂
答案.B

21.柴油机机油压力下降，调压阀再调整无效，同时压力表读数波动，其故障原因可能是（　　）。
A.机油管漏油
B.柴油机温度过高
C.柴油机温度过底
D.“柴油机温度过高”或“柴油机温度过底”
答案.A

22.推土操纵杆向里拉约（　　）°为“上升”位置。
A.11
B.12
C.13
D.14
答案.A

23.推土操纵杆向外推约（　　）°为“下降”位置。
A.10
B.11
C.12
D.13
答案.B

24.推土机在（　　）°以上的坡度上进行推土时，应先进行填挖，待推土机自身能保持平衡后方可开始工作。
A.20
B.25
C.30
D.35
答案.B

25.叉车.装载机的车桥与车架之间常用（　　）。
A.弹性悬架
B.刚性悬架
C.无悬架
D.挠性悬架
答案.C

26.柴油发动机额定负荷内正常排烟颜色一般为（　　）。
A.透明
B.乳白色
C.蓝色
D.淡灰色
答案.B

27.柴油机爆震的原因是（　　）。
A.水温太高
B.供油过迟，油量术小
C.供油过早，柴油型号选用不当
D.油门太大
答案.C

28.车辆的“三检”是出车前检查，行驶中检查（　　）。
A.年度检查
B.季度检查
C.收车后检查
D.日常检查
答案.C

29.车辆行驶方向作（　　）改变，称为车辆调头。
A.90度
B.180度
C.360度
D.270度
答案.B

30.车辆维护分为（　　），非定期维护两大类。
A.定期维护
B.日常维护
C.季节维护
D.年度维护
答案.A

31.车辆在行驶过程中制动突然失灵的原因是（　　）。
A.制动鼓过热
B.总泵内无制动液
C.轮胎打滑
D.制动器间隙过小
答案.B

32.传动系的基本功用是将发动机发出的（　　）传给驱动车轮。
A.压力
B.温度
C.动力
D.强度
答案.C

33.从业人员有权拒绝（　　）指挥和（　　）冒险作业。
A.正确.强令
B.违章.强令
C.正确.违章
答案.B

34.二级维护由专业修理工负责执行，作业内容以（　　）为主，并拆检轮胎及轮胎换位。
A.清洁.补给
B.润滑.紧固
C.检查.调整
D.润滑.坚固
答案.C


35.发动机润滑油粘度随温度的下降而（　　）。
A.减小
B.增大
C.不发生变化
D.无所谓
答案.B

36.构成车辆运输的三个主要因素是人、车辆、道路环境，在三个因素中（　　）是第一位的。
A.车辆
B.人
C.环境
D.驾驶技术
答案.B

37.国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（　　）制度。
A.淘汰
B.改造
C.封存
答案.A

38.机动车辆装载超高会使车辆的重心（　　）。行驶在横向或纵向坡道及转弯，易发生翻事故。
A.减小
B.增高
C.不变
D.偏移
答案.B

39.机动车普遍使用摩擦式离合器主要有单片干式和（　　）干式两种。
A.双片
B.3片
C.5片
D.多片
答案.A

40.机动车在保证安全的情况下，在无限速的企业主干道行驶时，不得超过（　　）km/H。
A.20
B.30
C.40
D.60
答案.B

41.机械零件的损坏原因有（　　），磨料磨损，腐蚀和疲劳损坏四类。
A.冲击损坏
B.事故损坏
C.机械磨损
D.机械锈蚀
答案.C

42.机械磨损会引起零件尺寸，形状发生变化和配合间隙增大，润滑条件被破坏，磨损（　　）。
A.减少
B.增加
C.不变
D.微减
答案.B

43.驾驶车辆在厂内弯曲的道路上行驶时，应遵循（　　）的原则进行操作。
A.先慢.先让.先停.选适当地点靠右边通过
B.一慢、二看、三通过
C.一停、二看、三通过
D.减速、鸣号、靠右行
答案.B

44.驾驶员饮酒肇事，一般在（　　）分钟内发生，约占事故的60%。
A.30
B.30～60
C.60
D.10
答案.B

45.驾驶员在驾驶车辆注视前方时，两眼能看到的范围称（　　）。
A.动视力
B.应视力
C.视野
D.视宽
答案.C

46.车辆维护贯彻（   ），定期检查，强制维护的原则。
 A.安全第一
 B.预防为主
 C.季节维护
 D.年度维护

答案.B
47.机动车辆超载转弯时，由于（   ）增大，可能会发生倾覆现象。
 A.离心力
 B.向心力
 C.重力
 D.偏心力

答案.A
48.交通标志分为主标志和（  ）两大类。
 A.辅助标志
 B.指示标志
 C.指路标志
 D.提示标志

答案.A
49.进入车间.仓库等地方时，要注意空中各种设施如电灯、电线、各种管道、门楣与（   ）的距离。
 A.车辆前部 
 B.车辆后部
 C.车辆顶部
 D.车辆侧面

答案.C
50.具有严格强制性、限制或禁止车辆、行人交通行为的交通标志是（   ） 。
 A.警告标志
 B.禁止标志
 C.指示标志
 D.提示标志

答案.B
51.企业内机动车辆必须经（   ）部门检验合格，方能驾驶。
 A.交通管理
 B.质量技术监督
 C.行业管理
 D.安监机构

答案.B
52.企业内机动车辆的伤害事故约59％均发生在每天的（   ）。
 A.7～15时
 B.15～24时
 C.24～7时
 D.２０～２４时

答案.A
53.企业内机动车辆伤害事故占企业内伤亡事故的（  ）左右。
 A.30％
 B.40％
 C.50％
 D.20％

答案.A
54.企业内运输车辆是在企业内完成所有（  ）过程的车辆。
 A.人员运输
 B.原材料运输
 C.生产运输
 D.机械运输

答案.C
55.企业停车场内为了便于排水，一般采用（   ）的坡度，布置合理，符合有关要求。
 A.２％～5％
 B.５％～1０％
 C.５％～15％
 D.３％～1０％

答案.B
56.汽车的底盘由传动系、行驶系、转向系、（   ）四部分组成。
 A.发动机
 B.车身
 C.制动系
 D.驾驶室

答案.C
57.燃烧是可燃物质与氧化剂发生伴有（）的一种激烈的化学反应。
 A.粉尘烟尘
 B.高压高温
 C.发热发光
 D.着火

答案.C
58.日常维护要做到车体整洁，确保“四洁”，即空气、燃油、机油、（  ）的清洁。
 A.蓄电池
 B.驾驶室
 C.底盘
 D.车厢

答案.A

59.日常维护作业由驾驶员负责执行，作业内容是（  ）和安全检查。
 A.清洁.润滑
 B.清洁.紧固
 C.清洁.补给
 D.润滑.紧固

答案.C
60.上止点活塞顶部离曲轴回转中心（   ）处的位置，即活塞上行至气缸中最高的位置。
 A.最远
 B.最近
 C.中间
 D.看情况

答案.A
61.同向行驶的车辆，两车之间安全的距离应保持在（   ）米以上。
 A.30
 B.40
 C.50
 D.20

答案.C
62.为了保证车辆安全和交通畅通，驾驶员开车过交叉路口时要（  ）。
 A.减速.鸣号.靠右行
 B.先慢.先让.先停.选择适当的地点靠右边通过
 C.一停.二看.三通过
 D.一慢.二看.三通过

答案.D
63.限于企业厂内行驶的机动车辆（   ）用于载人。
 A.可以
 B.视情况
 C.不得
 D.紧急情况可以

答案.C
64.限制速度的标志属于（   ）标志。
 A.警告
 B.指示
 C.禁令
 D.通行

答案.C
65.液压系统中的各种阀用以控制和调节液体的方向（   ）流量以满足机械工作要求。
 A.温度
 B.压力
 C.速度
 D.时间

答案.B
66.在较差路面上进行紧急制动时，宜采用（   ），以避免产生侧向滑移和失去方向控制。
 A.一脚制动法
 B.间断制动法
 C.三合一制动法
 D.提前减速操作法

答案.B
67.早上冷车起动后，应怠速运转3-5分钟，待水温表达到（   ）℃。
 A.10-20
 B.30-40
 C.20-30
 D.50-60

答案.B
68.制动系的作用是使汽车减速或在最短的（   ）内停车、并保证停放可靠，不致自动滑溜。
 A.时间
 B.距离
 C.控制
 D.方位

答案.B  
69.装载机车在冰雪泥泞道路上同向行使,两车间距应保持（  ）米。
 A.30
 B.40 
 C.50
 D.70

答案.C
二.多项选择题49题（每小题的 4 个备选答案中，有 2 至4个正确答案。错选不得分，少选扣分。）

70.装卸作业需要注意事项中说法正确的是（　　）。
A.装载货物时装载高度禁止超过挡货架的高度
B.禁止将手足伸入到门架和车架间
C.可以将货叉提升停放车辆
D.禁止进入到提升的货叉下
答案.ABD

71.根据叉车操作规定，错误的是（　　）。
A.不准用货叉但可用托盘带人升高作业
B.不准用货叉或托盘带人升高作业
C.戴安全带可用货叉带人升高作业
D.操作熟练者可用货叉带人升高作业
答案.ACD

72.储电池叉车的操作说法中正确的是（　　）。
A.不要进行勉强驾驶
B.在转弯时可以向后切换方向驾驶
C.不要在过度放电的状态下使用叉车
D.储电池充电过程中严禁烟火
答案.ACD

73.柴油机维护保养的内容有（　　）。
A.检查柴油机冷却油量
B.检查三角带是否松弛
C.检查油浴式空气滤清器的机油平面
D.转动刮片式机油滤清器
答案.ABCD

74.动臂泄压的原因有（　　）。
A.动臂油缸泄压
B.分配器泄压
C.操作杆位置不对
D.货物过重
答案.ABC

75.装载机提升臂控制杆的位置有（　　）。
A.提升
B.保持
C.下降
D.浮动
答案.ABCD

76.在寒冷冬天，禁止使用含（　　）的防冻液。
A.甲醇
B.乙醇
C.乙二醇基
D.丙醇基
答案.ABD

77.液压系统的方向控制回路包括（　　）。
A.换向回路
B.保压回路
C.锁紧回路
D.限压回路
答案.ACD

78.挖掘机常见的故障现象有（　　）。
A.工作突变
B.声响异常
C.渗漏现象
D.过热现象
答案.ABCD

79.带传动的类型可分为（　　）。
A.异步带传动
B.平型带传动
C.V型带传动
D.同步带传动
E.链轮传动
答案.BCD

80.特种作业人员的基本职业道德是（　　）。
A.爱岗
B.尽职尽责
C.文明作业
D.遵纪守法
答案.BCD

81.在进行临边作业时设置的安全防护设施主要为（　　）。
A.安全带
B.防护栏杆
C.安全网
D.安全帽
答案.BC

82.建筑施工特种作业人员管理制度包括（　　）。
A.特种作业人员培训制度
B.特种作业人员考核制度
C.安全操作技能考核
D.特种作业人员从业制度
E.特种作业操作资格证书制度
答案.ABDE

83.液压传动系统由（　　）构造组成。
A.动力装置
B.执行装置
C.控制装置
D.工作介质
E.保护装置
答案.ABCD

84.液压系统的主要元件包含下列（　　）。
A.液压泵
B.液压缸
C.溢流阀
D.流量控制阀
E.油箱
答案.ABCD

85.装载机是由（  ）组成的机械设备。

A.动力装置

B.底盘

C.车身与工作装置

D.电气设备

E.传动装置
答案.ABCD

86.装载机的工作装置由（  ）组成
。

A.液压操作系统

B.铲车

C.升降机构

D.倾翻机构

E.液压缸
答案.ABCD

87.在进行临边作业时设置的安全防护设施主要为（  ）。

A.安全带

B.防护栏杆

C.安全网

D.安全帽

E.脚手架
答案.BC

88.液压系统中的齿轮泵由（  ）组成。

A.泵体

C.主动齿轮

B.被动齿轮

D.泵盖

E.叶片
答案.ABC

89.我国规定的安全电压为（   ）伏。

A.6

B.12

C.24

D.36

E.56

答案.ABCD

90.挖掘机主要的功能是（  ）。

A.挖掘

B.采掘
C.堆砌
D.装载
C.平整
答案.ABCDE

91.挖掘机的工作装置由（  ）组成。

A.铲斗

B.动臂
C.操作机构
D.回转机构
E.斗杆
答案.ABE
92.挖掘机的动臂大致可分为（  ）。

A.整体单节动臂

B.双节可调动臂

C.三节可调动臂

D.天鹅颈形动臂

E.伸缩式动臂

答案.ABDE
93.推土机的工作机构有（  ）。

A.推铲

B.动臂

C.操作机构

D.提升油缸

E.底盘

答案.ABC

94.四行程柴油发动机的一个工作循环包括（  ）。

A.进气行程   B.压缩行程   C.作功行程    D.排气行程   E.回位行程

答案.ABCD
95.水冷式的冷却系有（  ）。

B.水箱    B.风扇    C.节温器    D.由水套    E.百叶窗

答案.ABCDE
96.施工现场需动用明火作业的，必须具有（  ）。且严格执行三级动火审批手续并落实动火监护和防火措施。
A.焊工证    B.动火证   C.灭火证    D.监护人     E.毕业证

答案.ABCD
97.施工现场临时用电专用低压电力系统中,必须（  ）。

采用三级配电系统          B.采用TN-S接零保护系统     

采用TN-S接零保护系统     D.采用二级漏电保护系统

E.施工现场必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制

答案.ABDE
98.气门由（  ）组成。

进气门    B.排气门   C.开气门   D.闭气门    

答案.AB
99.建筑施工中通常所说的“四口”是指（   ）。

电梯口   B.通道口   C.预留洞口    D.电梯井口     E.烟囱口

答案.ABCD
100.机油在润滑系的作用（  ）。

润滑   B.冷却    C.清洗    D.密封    E.防腐

答案.ABCDE
101.发动机的润滑系有（  ）组成。
A.集滤器   B.机油泵   C.滤清器    D.限压阀    E.机油盘
答案.ABCDE
102.发动机的气缸有（  ）。

干式   B.湿式    C.混合式    D.风冷   E.水冷

答案.AB
103.发动机的活塞连杆组包括（  ）。

活塞   B密封环     C.活塞环      D.连杆    E.活塞销 

答案.ACDE
104.发动机的飞轮主要功能是(   )。
储存能量    B.释放能量    C.保持平衡    

D.离合器的主动面    E.便于启动发动机

答案.ABDE

105.顶置式配气机构气门的传动由（  ）。

正时齿轮   B.凸轮轴   C.挺杆    D.推杆    E.摇臂

答案.ABCDE
106.电路一般由那几个部分组成（  ）。

A.电源   B.负载  C.导线    D.控制器    E.开关
答案.ABCD

107.单作用柱塞式油缸主要由（  ）组成。

缸筒    B.柱塞   C.导向套    D.密封圈    E.配油盘

答案.ABCD

108.常见的推土机按行走分为（  ）。

机传动式     B.步履式   C.全液压式     D.履带式     E.轮胎式
答案.DE
109.柴油机的供给系由（  ）组成。

燃油供给    B.空气供给    C.废气排出    D.雾化燃油与空气的混合

答案.ABCD

110.叉车由（  ）这几大部分组成。

动力装置   B.底盘   C.车身与工作装置   D.电气设备  E.液压装置

答案.ACD
111.叉车的工作装置由（  ）。

货叉   B.门架    C.叉架    D.链条    E.叉车属具

答案.ABCDE
112.叉车工作中的四禁止（  ）。

A.禁止行驶中突然换向     B.禁止用货叉开关库门；
C.禁止用叉子撞击货件     D.禁止翻盘作业和利用惯性急速倾倒货物

答案.ABCD
113.事故处理的“不放过”原则是（  ）。

事故原因不明不放过
B.事故责任人没有受到处理不放过
C.员工没有受到教育不放过
D.没有防范措施不放过

事故领导没有处罚不放过
答案.ABCD

114.叉车行驶时下列操作方法是正确的是（  ）。

门架后倾
B.货叉底端距地高度保持500mm
C.物件档住视线时倒开叉车
D.禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶

E.在走道上超车
答案.ACD
115.非定期维护包括（  ）。

走合期维护      B.换季维护      C.汽车的封存与启用维护
D. 日常维护       E.大修维护
答案.ABC

116.驾驶员在工作中感到疲劳或困倦的情况下，应设法（  ），等困倦过后再工作。

睡一会儿 B.下车洗洗脸   C.喝点清凉饮料   D.跑跑步   E.喝刺激性饮料
答案.ABCD
117.对场（厂）内专用机动车辆要做到“三勤”，即在出车前，行驶中和收车后的（  ），使车辆始终保持完好的运行状况。

勤清洁    B.勤检查    C.勤保养    D.勤调整   E.勤更换
答案.ABD

118.机动车的行车禁令包括（  ）。

A.严禁酒后驾车    B.严禁带病出车
C.严禁违章超车    D.严禁超速开车    E.严禁无证驾驶
答案.ABCDE

三.判断题 80题（错选、不选不得分。）

119.挖机驾驶人员的工作服不能太宽松，因为宽松的夹克和袖子.戒指和手臂的装饰带等会被机器中的转动部件挂住，引发机械伤人事故。        （  ）
答案.√

120.挖掘机驾驶人员工作过程中应集中精力工作，不要阅读，不要喝酒，不要吃东西，不要打电话。如果你必须转移注意力到别的地方，可以放慢机械设备的工作速度。                                                  （  ）
答案.√

121.发动机起动后，严禁有人站在铲斗内、臂杆上、腰带和机棚上。正式作业前.应先鸣号，并试挖，确认正常后，方可正式作业。            （  ）
答案.√

122.可利用设备的自重增加设备的挖掘力；当在松软或泥泞地域工作时，要防止机器下陷。                                                  （  ）
答案.×

123.挖掘机在拆卸管路之前释放系统中的压力，释放蓄能器中的压力，只有在确保液压系统没有压力之后才能对液压系统进行保养。              （  ）
答案.√

124.挖掘机不要混合不同类型的液体和润滑油，因为轴承并不相同。每一种轴承都有其特性和特定的润滑油。                                  （  ）
答案.√

125.车上堆积的油脂或机油是火灾隐患，任何时候如果车上有相当数量的油溅出时必须清理干净。                                            （  ）
答案.√

126.禁止用铲斗杆或铲斗油缸全伸出顶起挖掘机。铲刀没有离开地面时，挖掘机不能做横向行驶或回转运动。                                 （  ）
答案.√

127.挖掘机工作时应当处于水平位置，并将走行机构刹住，地面泥泞，松软和有沉陷危险时，应用枕木或木板.垫妥。                         （  ）
答案.√

128.挖掘机司机离开驾驶室时，不论时问长短，必须将铲斗落地。  （  ）
答案.√

129.车辆驾驶员在身体.精神状况欠佳时，可以进行短时间作业。   （  ）  
答案.×

130.叉车作业时对小型物件应当采用妥当措施固定到两个货叉上，避免单叉作业。                                                        （  ）
答案.√

131.进气过程和压缩过程统称为换气行程。                       （  ）
答案.×

132.推土机切土角越大，则切土阻力越大。                       （  ）
答案.×

133.在生产建设中推土机主要用来平整场地和填筑路堤。           （  ）
答案.√

134.引起推土机主离合器打滑的原因可能是摩擦片过度磨损。       （  ）
答案.√

135.液压压力控制回路的减压回路是指系统某一部分具有较高的稳定压力的回路。                                                       （  ）
答案.×

136.液压系统速度控制回路能在原动机转速不变的情况下，方便地实现大范围的无级调速。                                                  （  ）
答案.√

137.为了使执行元件在任意位置上停止，并防止其停止后窜动，采用了锁紧回路。                                                       （  ）
答案.√

138.液压转动系的传动效率较高。                              （  ）
答案.×

139.倒顺阀用来控制推土机前进和倒退，不能实现停车。          （  ）
答案.×

140.推土机铲推作业时，若发现发动机突然前倾，或柴油机超载声音严重，可提升铲刀，以恢复正常工作。                                   （  ）
答案.√

141.推土机在推土和运土的过程中，根据现场情况可以进行转弯，尽量不要使气缸内的活塞上升或下降到极限位置。                           （  ）
答案.×

142.推土机直倾铲铲刀的切削角度可以通过调整支撑的宽度加以改变。（  ）
答案.×

143.厂内机动车辆由质量技术监督局核发号牌和行驶证。           （  ）
答案.√

144.车辆超速行驶，是指在一定的道路上行驶时，车速超过了这段路所规定的行车速度。                                                    （  ）
答案.√

145.车辆伤害事故主要涉及到人、车、道路环境这三个综合因素。   （  ）
答案.√

146.出车前检查出有碍行车安全的隐患，修复后方能运行，对强令冒险作业有权拒绝。                                                       （  ）
答案.√

147.离合器的作用是保证汽车平稳起步，变速器变于换档，并防止传动系过载。 .                                                       （  ）
答案.√

148.离合器踏板用来操纵离合器，实现动力的传递或切断。          （  ）
答案.√

149.内燃机中进行的每一次将燃料燃烧放出的热能转化为机械能的一系列过程，称为内燃机的一个工作循环。                                 （  ）
答案.√

150.使用起动机起动发动机切忌连续数次起动。                  （  ）
答案.√

151.四行程内燃机就是曲轴旋转两周（720度），活塞在上.下止点往复运动了四个行程。                                                 （  ）
答案.√

152.严禁驾驶员酒后驾驶车辆，司机离车办事时，应熄火停机，拉紧手刹，切断电路，拔下钥匙，锁好车门。                                 （  ）
答案.√

153.严禁在驾驶室内存放任何盛装汽油的容器。                  （  ）
答案.√

154.要给热车开启水箱盖时，注意用毛巾或其它东西裹手，以防止烫伤。（  ）
答案.√

155.液压泵的压力随负载的变化而变化。                         （  ）
答案.√

156.液压油箱缺油，叉车门架不能后倾，滑架不能上升。           （  ）
答案.√

157.液压油的粘度不会随温度的变化而变化。                     （  ）
答案.×

158.因为车辆具备纵向稳定性，所以不必担心前后翻车的可能性。   （  ）
答案.×

159.饮酒初期人在生理上产生轻松感，手脚活动敏捷，可以正常驾驶车辆。     .                                                   （  ）
答案.×

160.柴油机调速器的作用是保证柴油机工作的稳定性，防止怠速熄火，工作中省油的装置。                                               （  ）
答案.×

161.车速提高一倍，制动距离会增加四倍。                      （  ）
答案.×

162.冬季车辆起动困难时，可使用喷灯或点燃浇油的棉纱、木柴等方法直接烘烤发动机，油箱和燃油管道。                                 （  ）    答案.×

163.机动车辆的制动性能是最短时间或距离内强制停车的效能包括制动时不倾覆的能力。                                                 （  ）
答案.×

164.拨打急救电话是120。                                    （   ）

答案.√
165.发现有人触电时，应立即断开电源开关或拔出插头。          （  ）

答案.√
166.遇有六级以上强风.浓雾等恶劣气候，不得进行露天高处作业。（  ）

答案.√
167.厂内机动车辆驾驶员由地（市）质量技术监督局考核.发证.复审。      .                                                 （   ）

答案.√
168.厂内机动车辆驾驶属于特种作业工种。                      （  ）

答案.√
169.车辆的通过性是车辆在路况较差的情况下，克服各种行驶障碍的能力。        .                                               （  ）

答案.√
170.驾驶人员的职业修养是良好的心理素质和应付突然情况的能力。（  ）

答案.√
171.汽油机的进气.压缩.做功.排气四个行程连续的过程，构成了汽油机的一个工作循环。                                              （  ）

答案.√
172.收车后应对车辆全面检查清洁，自修或报修故障、转向、制动装置修复后应进行检验。                                                （  ）

答案.√
173.为保证气门关闭严密，消除气门杆与气门传动零件的热膨胀量，而留有适当的间隙，称为气门间隙。                                    （  ）

答案.√
174.行驶中检查出有碍行车安全的故障时要解决后方能继续运行，不得带病强行作业或违反规定行驶。                                      （  ）

答案.√
175.夜间行驶途中，车辆临时停放或停车修理时，应开亮小光灯和车尾灯，防止碰撞事故的发生。                                          （  ）

答案.√
176.首次取得《建筑施工特种作业操作资格证书》的人员实习操作不得少于一个月，否则不得独立上岗作业。                                （  ）

答案.×
177.叉车做作业时有时可以在货盘或货叉车上带人做作业。        （  ）

答案.×
178.厂车在厂内生产现场.装卸做作业区，按规定时速不超过10公里/小时。  .                                                     （  ）

答案.×
179.车辆起步时应先松手制动器，后挂档，再松离合器，适当加油，徐徐起步。                                                       （  ）

答案.×
180.车辆转弯时，外侧后轮运动半径大于外侧前轮运动半径，他们的差值叫内轮差。                                                      （  ）

答案.×
181.机动车辆倒车时，驾驶员要先查明情况，确认安全后方可挂上前进挡倒车。                                                        （  ）

答案.×
182.配气机构的功用是按内燃机各缸工作循环的要求，按照气缸做功顺序，定时开启进.排气门。                                            （  ）

答案.×
183.企业内机动车辆的动力装置分为汽油发动机，柴油发动机两大类。（  ）

答案.×
184.企业内机动车辆分类中也包括各种客车.代客车等用于载人的车辆。      .                                                   （  ）

答案.×
185.汽车下坡路上起步，应快松离合器，少量加油，同时注意放松手制动。       .                                                  （  ）

答案.×
186.因为汽油机压缩比比柴油机压缩比高，所以才设点火系。        （  ）

答案.×
187.油环的作用主要是加强密封气缸内气体，防止气体漏入曲轴箱内。（  ）

答案.×
188.构件建筑安全生产法律法规的两大基础在法律层面上是指《安全生产法》和《建筑法》。                                                 （  ）

答案.√
189.红色与白色相间条纹，表示禁止人们进入危险的环境。           （  ）

答案.√
190.二氧化碳灭火器可用于扑救电气精密仪器，也可用于扑救钾、钠、镁、铝物质。                                                      （  ）

答案.×
191.高处作业分为四类，二级高处作业坠落高度在5～10m。        （   ）

答案.×
192.个人安全防护用品主要包括安全帽、安全带以及安全网。      （   ）

答案.×
193.蓝色与白色相间条纹，表示提示人们特别注意的意思。          （   ）

答案.×
194.生产经营单位可以以货币形式或其他物品代替应提供的劳动防护用品。    .                                                    （   ）

答案.×
195.特种作业人员无论在任何施工作业条件下，都必须完全服从管理人员的指挥作业。                                                     （   ）

答案.×

196.我国消防工作的方针是“以防为主，消防结合”。             （   ）

答案.×
197.四行程发动机每完成一个工作循环，曲轴转动360度。         （   ）

答案.× 
198.限于厂内行驶的机动车也可用于载人。                       （   ）

答案.×

