
建筑施工特种作业人员安全技术理论考核试题

（高处作业、吊篮安装拆卸工专业试题）

（共计194题）

一、单项选择题 100题（在每小题的 4 个备选答案中 ，选出 1 个正确答案。错选、不选不得分。）
1.每个提升机构件上必须配备制动器，且应有（　　）套独立的制动器。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：A

2.安全锁在正常情况下应能（　　）锁住安全钢丝绳，并能（　　）松开。
A.手动
B.电动
C.气动
D.机械
答案：A

3.安全锁承受静力试验载荷时，静置（　　），不得有任何滑移现象。
A.5min
B.10min
C.15min
D.20min
答案：B

4.提升机与悬吊平台应连接可靠，其连接强度不应小于（　　）倍允许冲击力。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：B

5.安全钢丝绳宜选用与工作钢丝绳（　　）的规格型号。
A.相同
B.不同
C.相反
D.相近
答案：A

6.悬吊平台上必须设置急停按钮，按按钮动作时应能切断（　　）。
A.主电路
B.控制电路
C.制动电路
D.保护电路
答案：B

7.某高处作业吊篮采用离心式安全锁且在标定有效期，检测时应（　　）安全钢丝绳，若离心式安全锁能自动锁住安全钢丝绳，并使钢丝绳抽出长度在（　　）停住。即可判别该安全锁检测合格。
A.向上快速抽动，100mm
B.向下快速抽动，100mm
C.向上快速抽动，200mm
D.向下快速抽动，200mm
答案：C

8.高处作业吊篮钢丝绳检测时，不但要检测其质量，规格型号及编结方式是否符合要求外，还应计算其安全系数为（　　）且不应小于（　　）。
A.额定载重量/钢丝绳破断拉力，6
B.额定载重量/钢丝绳破断拉力，9
C.吊篮自重及额定载重量/钢丝绳破断拉力，6
D.吊篮自重及额定载重量/钢丝绳破断拉力，9
答案：D

9.钢丝绳吊点距悬吊平台端部距离应不大于悬吊平台全长的（　　）。
A.1/3
B.1/4
C.1/5
D.1/6
答案：B

10.悬吊平台底部四周应设有高度不小于（　　）的挡板，挡板与底板的间隙不大于5mm。
A.100mm
B.150mm
C.200mm
D.250mm
答案：B

11.高处作业吊篮工作钢丝绳最小直径不应小于（　　）。
A.6mm
B.7mm
C.8mm
D.9mm
答案：A

12.悬吊机构紧钢丝绳的目的是增强（　　）的承载力。
A.主梁
B.副梁
C.工作钢丝绳
D.安全钢丝绳
答案：A

13.高处作业吊篮悬挂机构可固定在屋面预埋件上，检测时除了要检测预埋件质量外，还应重点检查复合其安全系数，安全系数为（　　）。
A.预埋件附着力/抗倾覆力矩，且不得小于2
B.预埋件附着力/抗倾覆力矩，且不得小于3
C.预埋件附着力/倾覆力矩，且不得小于2
D.预埋件附着力/倾覆力矩，且不得小于3
答案：D

14.检测高处作业吊篮钢结构时应目测其外观无（　　）变形、裂缝和严重锈蚀，方可判断其合格。
A.弹性
B.微量
C.脆性
D.塑性
答案：D

15.高处作业吊篮悬吊平台为了装卸货物方便可装有门，门上应装上（　　）联锁装置检测时应打开门观察悬吊平台是否能立即制停在工作钢丝绳上。
A.电气
B.机械
C.机电
D.机械或电气
答案：A

16.悬吊平台四周应装有固定式的安全护栏，其工作面到护栏高度不应低于（　　）。
A.0.5m
B.0.8m
C.0.3m
D.1m
答案：B

17.高处作业吊篮检测时、不但要进行载荷试验观察其是否动作灵敏、可转动且必须载动其（　　）进行滑降试验。
A.提升机
B.释放装置
C.安全锁
D.行程限位开关
答案：B

18.高处作业吊篮每个必须设置（　　）根钢丝绳，其中一根为安全钢丝绳。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：B

19.高处作业吊篮安全锁一般分为（　　）安全锁。
A.渐进式
B.机械式
C.瞬时式
D.摆臂防倾式
答案：D

20.高处作业吊篮安装质量检测时，运行试验包括（　　）试验。
A.满载
B.载人
C.动载
D.超载
答案：C

21.根据国家规定，凡在坠落高度离基准面（　　）以上有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。
A.2m
B.3m
C.4m
答案：A

22.当高处为15米～30米时，坠落半径为（　　）。
A.3米
B.4米
C.5米
D.6米
答案：C

23.安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（　　）的性能。
A.耐燃烧
B.绝缘
C.侧向刚性大
D.耐磨
答案：B

24.GB16909-1997《密目式安全立网》规定：密目式安全立网的网目密度不低于（　　）目/100cm2。
A.800
B.2000
C.400
D.200
答案：A

25.电梯井内应每隔（　　）层不大于（　　）m设置一道安全平网。
A.3，10
B.2，10
C.2，12
D.3，12
答案：B

26.高处作业吊篮同时作业人员不允许超过（　　）人。
A.1人
B.2人
C.3人
D.4人
答案：B

27.当建筑物高度超过（　　）m时，通道口防护顶棚应采用双层防护。
A.18
B.22
C.24
D.30
答案：C

28.脚手架作业层下每隔（　　）必须用安全平网或其他措施封闭。
A.15m
B.12m
C.10m
D.20m
答案：C

29.凡在坠落高度基准面（　　）无法采取可靠防护措施的高处作业人员必须正确使用安全带。
A.1.5m及以上
B.1.8m及以上
C.2m及以上
D.2.5m及以上
答案：C

30.电梯井口必须设高度不低于（　　）m的金属防护门。
A.0.8
B.1.1
C.1.2
D.1.5
答案：D

31.登高焊割作业时，一般在地面周围（　　）范围内设定为危险区。
A.3米
B.5米
C.10米
D.20米
答案：C

32.建筑工地里正在施工的建筑物上边长大于150厘米的洞口应采用下列哪些安全防护措施？（　　）
A.洞口四周设防护栏
B.洞口四周设防护栏，洞口下方挂设安全网
C.洞口下方挂设安全网
D.洞口在安全范围内，不用设置防护措施
答案：B

33.夜间作业场所必须配备足够的照明设施。沟槽边、作业点、道路口必须设明显安全标准，夜间必须设（　　）。
A.红色警示灯
B.黄色警示灯
C.蓝色警示灯
D.红/黄色警示灯
答案：A

34.安全帽必须能够满足承受（　　）冲击力的安全技术标准要求。
A.5000N
B.4000N
C.3000N
D.2000N
答案：A

35.在（　　）以上高度从事支模、捆绑钢筋等施工作业时必须有可靠防护的施工作业面，并设置安全稳固的爬梯。
A.1米
B.2米
C.3米
D.4米
答案：B

36.作业人员必须正确佩带安全帽，帽衬间距为（　　）。
A.10-20毫米
B.20-50毫米
C.30-40毫米
D.40-50毫米
答案：B

37.临边作业是指工作面边沿无维护设施或维护设施高度低于（　　）的高处作业。
A.1.0米
B.0.8米
C.1.2米
D.1.4米
答案：B

38.作业人员在使用劳动防护用品前，应对其（　　）进行必要的检查。企业应对作业人员劳动防护用品的使用情况进行监督检查。
A.外观
B.性能
C.数量
D.使用功能
答案：D

39.悬挑式钢平台主梁应使用整根槽钢或工字钢，（　　）使用。
A.可以焊接接长
B.可以螺栓接长
C.可以搭接接长
D.禁止接长
答案：D

40.吊篮超载保护装置有电控式、热控式和（　　）三种。
A.机械控制式
B.液压式
C.气动式
答案：A

41.吊蓝必须设置（　　）人操作。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：B

42.吊蓝电动机连续不间断工作小于（　　）分钟。
A.20
B.30
C.40
D.60
答案：B

43.吊蓝电动机起动频率不得大于（　　）次/分。
A.5
B.6
C.7
D.8
答案：B

44.吊蓝在（　　）级风力时，不准进行操作。
A.4
B.5
C.6
D.8
答案：B

45.（   ）使用倒顺开关作为物料提升机卷扬机的控制开关。
A.严禁
B.应当
C.应该
D.不得

答案：A
46.U型半环和封闭销的磨损达原尺寸的（  ）报废。
A.10%
B.15%
C.20%

答案：A
47.安全标志类型分为禁止标志、警告标志、指令标志和（  ）标志。
A.停止
B.提示
C.注意

答案：B
48.安全帽应保证人的头部和帽体内顶部的空间至少有（  ）毫米才能使用。
A.20
B.25
C.32

答案：A
49.暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施(  )加以检查。
A.例行
B.牢固情况
C.灵敏性
D.逐一

答案：D
50.常见的轮齿失效形式有轮齿折断、齿面点蚀、齿面胶合、齿面磨损和（  ）等。
A.齿面疲劳
B.齿面延伸
C.齿面塑性变形

答案：C
51.潮湿或腐蚀场所（  ）采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。
A.必须
B.应
C.可以
D.还要

答案：B
52.抽查试验的安全带、安全绳（  ）使用。
A.可正常
B.不得再
C.限荷
D.重点监控

答案：B
53.电焊机的电源在室外使用应架空高在（  ）米以上较好。
A.2
B.2.5
C.3
D.3.5

答案：B
54.吊蓝必须设置（  ）人操作。
A.1
B.2
C.3
D.4

答案：B
55.吊蓝电动机连续不间断工作小于（  ）分钟。
A.20
B.30
C.40
D.60

答案：B
56.吊蓝电动机起动频率不得大于（  ）次/分。
A.5
B.6
C.7
D.8

答案：B

57.吊蓝在（  ）级风力时，不准进行操作。
A.4
B.5
C.6
D.8

答案：B
58.吊篮操作人员必须掌握“三会”：会保养、会排除故障（  ）。
A.会维修
B.会操作
C.会调整

答案：B
59.吊篮超载保护装置有电控式、热控式和（  ）三种。
A.机械控制式
B.液压式
C.气动式

答案：A
60.吊篮的安全锁(  )在有效检定期内。
A.必须
B.应
C.可以
D.还要

答案：B
61.吊篮的安全锁应灵敏可靠，当吊篮平台下滑速度大于25m/min时，安全锁应在不超过(  )mm距离内自动锁住悬吊平台的钢丝绳。
A.100
B.200
C.300
D.500

答案：A
62.吊篮的结构有有轨式和（  ）的。
A.无轨式
B.轻轨式
C.重轨式

答案：A
63.吊篮的类型按驱动方式分可分为有手动、气动和（  ）三种。
A.电动
B.自动
C.扳动

答案：A
64.吊篮钢结构件有么损、腐蚀深度达到原尺寸的（  ）时应报废。
A.15%
B.10%
C.20%

答案：B
65.吊篮经使用（  ）个台班后必须进行大修。
A.300
B.200
C.100
D.400

答案：A
66.吊篮经使用（  ）年后必须进行大修。
A.1
B.2
C.3
D.5

答案：A
67.吊篮经使用（  ）小时后必须进行大修。
A.2000
B.1000
C.500
D.300

答案：A
68.吊篮空载试运行，启动电源，使悬吊平台在距离地面(  )行程中做上下运行三次。
A.2米
B.3米
C.1.5

答案：A
69.动火作业现场及其附近无法移走的（  ）应采用不燃材料对其覆盖或隔离。
A.材料
B.机械
C.设施
D.可燃物

答案：

70.断续施工的吊篮视作业频繁程度累计运行（  ）小时应进行一次定期检修。
A.280
B.100
C.200
D.300

答案：D
71.对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置(  )设施。
A.防坠落
B.防落物
C.避雷
D.攀登

答案：B
72.钢丝绳的结构型号有单股和多股绳，一般有6股、8股和（  ）。
A.9股
B.12股
C.18股

D.20股
答案：B
73.钢丝绳的绳芯种类有纤维芯、金属芯以及（  ）等。
A.石棉纤维芯
B.棉纱芯
C.棕绳芯

D.塑料芯

答案：C
74.钢丝绳的特性是弹性大、强度高、绕性好、还有（  ）等。
A.耐冲击性
B.耐腐蚀
C.耐拉力

D.耐热

答案：A
75.钢丝绳的直径为18～26mm时，使用绳卡固定绳端需用（  ）个。
A.3
B.4
C.5

D.6
答案：A
76、钢丝绳外层的钢丝磨损达到其直径的（  ）时报废。
A.40%
B.35%
C.25%

D.15%
答案：A
77.钢丝绳由于过热或电弧造成外表变色的损伤时，钢丝绳应(  )。
A.限荷使用
B.注意养护观察
C.报废
D.重点监控

答案：C
78.钢丝绳直径减少（  ）应报废。
A.7%
B.10%
C.15%

D.20%
答案：A
79.钢丝绳作为吊索使用两绳端用绳卡固定绳卡之间的距离不小于钢丝绳直径的（  ）倍。
A.4
B.6
C.8

D.10
答案：A
80.高处作业处于阵风，风速大于（  ）时，操作人员不准进行操作。
A.8．3m/s
B.7．9m/s
C.10．8m/s

D.11．8m/s

答案：A
81.火灾处置的基本原则是先控制，后消灭；救人重于救火；（  ）和正确使用灭火器材。
A.先重点，后一般
B.集中力量，消灭飞火
C.立即报告

D.紧急避险

答案：A
82.火灾中对人员威胁最大的是（  ）。
A.火
B.烟尘
C.可燃物

D.高温

答案：B
83.建筑施工中常发生的五大伤害是（  ）。
A.高处坠落、触电、物体打击、坍塌、机械伤害
B.高处坠落、车辆事故、物体打击、坍塌、机械伤害
C.高处坠落、触电、物体打击、坍塌、烧伤事故

D.物体打击、坍塌、烧伤事故、车辆事故、冰冻伤害

答案：A
84.警告标志其形式是（  ）。
A.圆形边框
B.圆环和斜杠
C.正三角形边框

D.正方形边框

答案：C
85.空载试运行，启动电源，使悬吊平台在距地面（  ）m的行程中上下运行三次。
A.1
B.2
C.3
D.5

答案：B
86.连续施工的吊篮视作业频繁程度（  ）工程项目应进行一次定期检修。
A.1-2
B.3-4
C.1
D.2

答案：A
87.灭火的基本方法是（  ）。
A.冷却.窒息.抑制
B.冷却.隔离.抑制
C.冷却.窒息.隔离
D.冷却.窒息.隔离.抑制

答案：D
88.强风高处作业是指阵风风速为（  ）以上的情况下进行高处作业。
A.8.0m/s
B.6.5m/s
C.5.4m/s
D.7.9m/s

答案：A
89.人体电阻值约为（  ）欧。
A.800～1500
B.1000～2000
C.1500～3000

D.2000～3500
答案：B
90.停用（  ）个月以上的吊篮，在使用前应进行一次定期检修。
A.一
B.二
C.三

D.四

答案：A
91.悬吊平台行程开关触点应调至距离工作钢丝绳中心（  ）米左右。
A.2
B.3
C.1.5

D.1
答案：C
92.悬吊平台上的荷载分布均匀（  ）
A.可超载
B.不得再
C.限荷
D.重点监控

答案：B
93.严禁用（  ）装置代替操作机构。
A.电源
B.人工
C.开关
D.限位

答案：D
94.一般钢丝绳的曲率半径大于绳径（  ）倍以上时，起重能力不受影响。
A..5
B.6
C.7
D.8

答案：B
95.易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（   ）m。
A.15
B.10
C.5
D.20

答案：A
96.引起着火因素主要是由着火源、可燃物质和（  ）形成的。
A.温度
B.助燃物质
C.液化石油气
D.氢气

答案：B
97.在风速达到（  ）及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，严禁进行建筑起重机械的安装拆卸作业。
A.9.0m/s
B.8.0m/s
C.7.0m/s
D.6.0m/s

答案：A
98.在起吊物体中，当钢丝绳的曲率半径大于绳径5倍时，起重能力降至原起重能力的（  ）。
A.85%
B.80%
C.75%

D....70%
答案：A
99.坠落高度在2米以上的作业面边缘无围护设施或有围护设施但其高度低于（  ）mm时，这类作业成为临边作业。
A.900
B.800
C.700
D.600

答案：B
100.自升平台应采用（  ）式防坠安全器。
A.平行
B.螺旋
C.加强

D.渐进

答案：D
二、多项选择题 37题（每小题的 5 个备选答案中，有 2 至 5 个正确答案。错选不得分，少选扣分。）

101.电动吊篮作业人员必须配带（　　）。
A.手套
B.安全帽
C.安全带
D.防滑鞋
E.防护服
答案：BC

102.电动吊篮一般必须配备（　　）等安全保护装置。
A.制动器
B.行程限位
C.安全锁
D.减振器
E.安全帽
答案：ABC

103.电动吊篮的额定载荷包括（　　）。
A.悬吊平台自重
B.操作人员体重
C.携带物品重量
D.随机电缆重量
E.风荷载
答案：BCD

104.高外作业品篮主要由（　　）和安全钢丝绳等成。
A.悬挂机构
B.吊平台
C.提升机
D.安全锁
E.电器控制系统
F.工作钢丝绳
答案：ABCDEF


105.吊篮的悬挂机构由（　　）、上柱、配重和加强钢丝绳、插杆、连接套等组成。
A.前梁
B.中梁
C.梁
D.前支架
E.后支架
答案：ABCDE

106.摆臂式防倾斜安全锁主要由（　　）等零件組成，其工作原理是工作时工作钢丝绳靠紧摆臂上的淡轮，使绳来打开，安全钢丝绳可顺畅通过。
A.绳夹
B.套板
C.扭簧
D.摆臂
E.滚轮
答案：ABCDE

107.生产经营单位对重大危险源应当建档，进行定期（　　）并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取应急措施。
A.检测
B.评估
C.监控
D.保护
E.措施
答案：ABC

108.电器控制系统由（　　）等组成。
A.电器控制箱
B.电磁制动电机
C.上限位开关
D.手握开关
E.插座
答案：ABCD

109.高处作业吊篮抗倾覆系数计算时，倾覆力矩应包括（　　）等产生的力矩。
A.吊篮及钢结构件的重
B.钢丝绳
C.额定载荷
D.配重
E.安全绳
答案：ABC

110.高处作业吊篮配重应有质量标记，其（　　）应符合《使用说明书》的要求。
A.数量
B.形状
C.质量
D.尺寸
E.大小
答案：AC

111.根据《高处作业分级》（GB/T3608－93），不同抛物高度（h）的可能坠落范围半径（R）正确的是（　　）。
A.当h为2～5m时，R为3m
B.当h为>5～15m时，R为4m
C.当h为>15～30m时，R为5m
D.当h为>30m时，R为6m
E.当h为>40m时，R为7m
答案：ABCD

112.在施工坠落半径之内的，防护棚顶应当具有抗砸能力，下列对防护棚顶材料的说法，哪些是正确的？（　　）
A.强度应能承受10kPa的均布静荷载
B.可采用50mm厚木板架设
C.采用两层竹笆时，上下竹笆层间距应不小于400mm
D.应当进行结构计算
E.强度应能承受8kPa的均布静荷载
答案：AB

113.安全标志是用于表达特定信息的标志，由（　　）组成。
A.图形符号
B.安全色
C.几何图形（边框）
D.文字
E.灯光
答案：ABCD

114.安全标志主要包括（　　）等。
A.安全标语
B.安全色
C.安全宣传栏
D.安全标志牌
E.安全设施
答案：BD

115.安全标志分（　　）。
A.禁止标志
B.警告标志
C.指令标志
D.提示标志
E.允许标志
答案：ABCD

116.根据《建设工程安全生产管理条例》规定：施工单位应在以下哪些位置设置明显的安全警示标志？（　　）
A.施工现场入口处
B.脚手架
C.职工宿舍
D.有害或危险物存放处
E.食堂
答案：ABD

117.安全帽如果发现（　　）、裂痕等情况，就要及时更换，确保使用安全。
A.开裂
B.下凹
C.老化
D.磨损
E.退色
答案：ABCD

118.安全带按使用方式分为（    ）三类。
A.围杆安全带
B.悬挂安全带
C.攀登安全带
D.高挂低用安全带

E.束身安全带

答案：ABC
119.暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有（     ）等现象，应立即修理完善。

A.松动
B.变形
C.损坏
D.脱落

E.掉色

答案：ABCD
120.潮湿或腐蚀场所（    ）采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于(   )mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。
A.必须
B.应
C.15
D.30

E、40
答案：BC
121.吊篮操作人员必须熟悉“四懂”要求：懂设备原理、（    ）。
A.设备构造
B.性能
C.工艺流程
D.排除故障

E.紧急避险

答案：ABC
122.吊篮的安全锁应灵敏可靠，当吊篮平台下滑速度大于25m/min时，安全锁应在不超过(  )mm距离内自动锁住悬吊平台的(  )绳。
A.100
B.200
C.钢丝
D.安全

E.保护

答案：AC
123.吊篮经使用（   ）后必须进行大修。
A.1年
B.2年
C.200个台班
D.300个台班

E.400个台班
答案：AD
124.冬期高处作业凡（    ）均应及时清除。
A.水
B.冰
C.霜
D.雪

E.风

答案：ABCD
125.钢丝绳的固定方法有编结法楔块、楔套法和（    ）。
A.锥形套结绕铸法
B.绳夹固定法
C.铝合金套压缩法
D.压板法

E.直板法

答案：ABC
126.高层金属焊割作业要根据（     ）划定火灾危险区域。
A.大雨
B.作业高度
C.大雾
D.风向
E.风力

答案：BDE
127.根据安全生产法，从业人员应当遵守的四项义务是（    ）的义务。
A.佩带和使用劳保用品
B.钻研技术
C.遵章作业
D.接受安全教育培训
E.安全隐患报告F.安全训练G.锻炼身体

答案：ACDE
128.焊割现场及高空焊割作业下方，严禁堆放（  ）等易燃、易爆物品。
A.油类
B.木材
C.氧气瓶
D.乙炔瓶

E.保温材料

答案：ABCDE
129.施工的吊篮视作业频繁程度（     ）应进行一次定期检修。
A.1-2工程项目
B.3-4工程项目
C.200小时
D.280小时

E.350小时
答案：AD
130.悬空作业所使用的安全带挂钩（     ）等必须符合相应规范的规定。
A.吊索
B.卡环
C.绳夹
D.吊钩
E.吊具

答案：ABC
131.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的（  ）措施。
A.防滑
B.防寒
C.防冻
D.防坠落

E.防眩晕

答案：ABC
132.遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行（    ）。
A.室外作业
B.露天攀登
C.悬空高处作业
D.基坑施工

E.砌筑
答案：BC
133.在（   ）等恶劣天气时，严禁进行建筑起重机械的安装拆卸作业。
A.大雨
B.大雪
C.大雾
D.漆黑

E.暴晒
答案：ABC
134.在建筑施工现场上常用的有绝缘鞋（靴）（      ）等。
A.防穿刺鞋
B.焊接防护鞋
C.耐酸碱橡胶靴
D.皮安全鞋

E.厚布鞋

答案：ABCD
135.在施工期内，应对高处作业防护设施进行各项检查，发现有（     ）脱落等现象应立即修复完善。
 A.松动
 B.变形
 C.损坏
 D.脱色
 E.标志不清

答案：ABCE
136.作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其（  ）。
 A.覆盖
 B.隔离
 C.衬垫
 D.加固                                        

 E.浇水

答案：AB
137.作业中，严禁人员（   ）、（   ），以及在铲斗内、拖把或机架上（  ）。
A.上下机械
B.传递物件
C.坐立
D.接打电话

E.聊天
答案：ABC

三、判断题57题（错选、不选不得分。）
138.某高处作业吊篮为方便二次转移安装，在悬挂机构底部安装有移动轮，经检测该移动轮移动灵活，在吊篮转移及使用中均可自由移动，因此可判定吊篮该项目检测结论为合格。                                    (   )
答案：×

139.某工地一台ZLP500型号的高处作业吊篮按额定起重量配置安装，在施工过程中为了装载550KG的某一次装修材料。施工人员在吊篮悬挂机构配重处又加载了部分配重块。经检测抗倾覆系数为3符合检测要求，因此可判定该吊篮安装合格。                                                   (   )
答案：×

140.某高处作业吊篮为了装卸货物方便装有向外开启的活动门，经几次该活动门开闭灵活且在吊篮使用过程中关闭可靠不会自动打开。因此可判定该吊篮项目检测结论为合格。                                         (   )
答案：×

141.某高处作业吊篮在悬挂机构装置在同一吊环上安装有两根钢丝绳，一根为工作绳，一根为安全绳，经检测两根钢丝绳的规格，型号，团结方式及质量均符合要求，因此可判别该吊篮项目检测结论为合格。             (   )
答案：×

142.高处作业吊篮配有独立的安全生命绳，其一端固定在建筑物上，一端固定在悬吊平台上。经检测该安全生命绳固定可靠，且无破损腐蚀等缺陷，因此可判别该安全生命绳检测合格。                                 (   )
答案：×

143.某高处作业吊篮在钢丝绳上某规定位置处设置了上行程限位装置，经检测当悬吊平台上升至规定位置时，碰到该行程限位装置切断吊篮电源使悬吊平台自动停止，且灵敏可靠，因此可判定该上行程限位装置检测合格。 (   )
答案：√

144.某高处作业吊篮采用爬升式提升机，其传动系统在绳轮前采用摩擦传动，经检测该提升机各种正常，因此可判别该提升机检测合格。       (   )
答案：×

145.某工地一台高处作业吊篮经检测后投入装修使用，使用了3个月后在原安装楼面处曾移动10mm后经“四方”验收即再投入使用，因此可判定该高处作业吊篮安装合格。                                             (   )
答案：×

146.某工地一台高处作业吊两悬挂机构间距6m且平行设置，其悬吊平台长5m无变形等外观缺陷，经检测可判别该吊篮该项目检测合格。       (   )
答案：×

147.安全锁工作是应处于常闭状态，无需人工操作。            (   ) 
答案：×

148.在检测防锈安全锁时若安全锁锁死，应电动提升高处悬吊平台使安全锁打开复位。                                                   (   )
答案：×

149.离心式安全锁自动锁绳速度应在悬吊平台在下落2米范围内停住。  (   )
答案：×

150.安全锁的性能有效不须定期进行检测标定。                      (   )
答案：×

151.从业人员有权拒绝任何违章指挥和强令昌险作业。                (   )
答案：√

152.特种作业人员必须接受本工种专门的安全技术理论和实际操作技能的培训。                                                         (   )                                                                    
答案：√

153.安全锁的检测标定期限不得超过一年。                          (   )
答案：√

154.吊栏的主要受力构件产生永久变形而又不能修复时，应予以报废。  (   )
答案：√

155.施工吊篮安装后必须逐台验收，确保配重数量满足要求，吊篮上下运行轨道应保持通畅。工作时吊篮作业人员持证上岗，且每台最多不得超过两人，安全带与安全绳悬挂牢靠。                                           (   )
答案：√

156.卷扬式起升机后备制动器必须独立于主制动器。                  (   )
答案：√

157.超过检测期限的安全锁不得继续使用。                          (   )
答案：√

158.爬升式吊篮使用的钢丝绳不可以随意更换。                      (   )
答案：√

159.工作钢丝绳从提升机上端进绳口处将钢丝绳穿入提升机内，将转换开关转至相应档位，并按下相应的下降按钮，使钢丝绳平稳的自动穿绕于提升机中的传动轮上。                                                   (   )
答案：×

160.安全带在使用中，挂绳可以打结使用。                      (   )
答案：×

161.绳卡间距不应小于钢标绳直径的6倍。                      (   )
答案：√

162.经过检测合格的安全锁在安装过程中，不需要检验。          (   )
答案：×

163.在吊篮上操作人员的安全带可以挂在吊篮结构上。             (   )
答案：×

164.在吊篮上必须设置供操作人员悬挂的安全带的独立安全绳。     (   )
答案：√

165.吊篮用安全钢丝绳的规格可以小于工作钢丝绳。               (   )
答案：×

166.吊篮是一种架设于建筑物或构筑物上，通过钢丝绳岩墙体面上下运动的一种悬挂设置。                                                  (   )
答案：×

167.吊篮在空载试运行，使悬吊平台在距离地面两米的行程中做上下运行两次。                       .                                (   )
答案：×

168.吊篮在使用中的优点是施工成本降低，施工费用仅是脚手架的28%，而且工作效率大幅提高。操作灵活，位移容易，使用方便，安全可靠。    (   )
答案：√

169.高处坠落事故主要发生屋面、阳台、楼板等临边的地方。       (   )
答案：√

170.高处作业分为四类，二级高处作业坠落高度在5～10m。         (   )
答案：×

171.安全帽使用期限，塑料型的2.5年，玻璃钢的为3年。        （  ）

答案：√

172.安全锁是指当吊篮平台下降超过极限速度时，能自动锁紧吊篮平台的装置。                                                       （  ）

答案：√

173.按照事故伤亡和经济损失程度，火灾分为特别重大火灾，重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。                                   （  ）

答案：√

174.常设吊篮是指临时架设在建筑物或构筑物上的吊篮。         （  ）

答案：×

175.持有有效特种作业人员操作资格证书的人员，应当在受聘与建筑施工企业或者建筑起重机械出租单位，并与用人单位订立劳动合同后。方可从事相应的特种作业。                                                （  ）

答案：√

176.从事垂直运输机械的操作人员必须穿系带高腰布面胶底防滑鞋、穿紧口工作服，戴手套。                                            （  ）

答案：√

177.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以边作业边报告本单位负责人。                                                  （  ）

答案：×

178.登高焊接或者金属切割作业区域属于二级动火区域。        （  ）      

答案：√

179.登高作业人员应该每一年进行一次体检。                  （  ）

答案：√

180.登高作业中的移动梯、折梯在使用中不可以用凳子、木箱等临时垫高。                                                     .（  ）

答案：×

181.登高作业中使用的挂梯应用于消防救火，脚手架等临时设施的施工作业中。                                                      （  ）

答案：√

182.电气设备发生火灾不准使用水补救。                       （  ）

答案：√

183.吊篮上的行程开关触点应调至距离工作钢丝绳中心两米左右。 （  ） 

答案：×

184.二氧化碳灭火器可以适用于扑救属于金属钾、钠、镁和铝等物质的火灾（  ）

答案：×

185.钢丝绳绳芯中含有油脂，当绳受力时起润滑钢丝的作用。      （  ）

答案：×

186.高处作业坠落高度越高，坠落半径也越小。                     （ ）

答案：×

187.高处作业坠落事故是目前建筑施工中发生频率最高的伤亡事故。   （ ）

答案：×

188.人字梯须具有坚固的铰链和限制开度的拉链。           （ ）

答案：√

189.施工作业中遇到大雨、大雾、雷电和6级以上的大风等恶劣天气时，脚手架拆除和打桩可以照常进行作业。                              （  ）

答案：×

190.梯子使用摆放时可以设置在周围相应的坠落半径范围以内。    （  ）

答案：√

191.悬空高处作业是指在无立足点或无可靠立足点条件下进行的高处作业。                                                      .（  ）

答案：√
192.氧气瓶的最高工作压力一般规定为20Mpa。                   （  ）

答案：×
193.在高处作业时，焊工操作时必须带安全帽和帆布安全带。    （   ）

答案：×
194.作业中上下梯子时，必须面向梯子，一般情况下不得手持器物。（  ）

答案：√

