
建筑施工特种作业人员安全技术理论考核试题
建筑架子工（附着脚手架）试题

一 .单项选择题 112题（在每小题的 4 个备选答案中 ，选出 1 个正确答案。错选.不选不得分）
建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得（　　），方可上岗从事相应作业。
A.建筑施工特种作业人员操作资格证书
B.安全生产考核合格证书
C.建筑施工作业人员上岗证
D.建筑施工特种作业人员技能证
答案：A
2.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受（　　）。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。
A.安全教育培训
B.安全交底
C.安全实操考核
D.教育培训
答案：A
3.依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016，遇到大雨.大雾.雷击和（　　）级以上大风等恶劣天气，应当停止进行露天.高处.起重吊装和打桩等作业。
A.4
B.5
C.6
D.7
答案：C
4.高处作业施工前，应对作业人员进行（　　），并应记录。应对初次进行高处作业的人员进行培训。
A.安全考核
B.教育培训
C.安全技术交底
D.体检
答案：C
5.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，（　　）使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施的，责令限期改正。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.租赁单位
答案：C
6.当附着式升降脚手架停用超过（　　）个月或遇6级以上大风施工时，应进行检查，确认合格后方可使用。
A.1
B.2
C.3
D.6
答案：A
7.附着式脚手架的构配件出现（　　）时，应更换或报废。
A.穿墙螺栓使用一个单项工程后
B.防坠落装置的所有部件都发生明显变形的
C.构配件锈蚀严重，影响承载能力和使用功能的
D.电动葫芦链条出现咬痕的
答案：C
8.附着式升降脚手架架体宽度不得大于（　　）。
A.1.5m
B.1.8m
C.2m
D.1.2m
答案：D
9.附着式升降脚手架竖向主框架所覆盖的每个楼层处应设置一道（　　）。
A.钢丝绳
B.附墙支座
C.钢性拉杆
D.连墙件
答案：B
10.附着式升降脚手架附墙支座与建筑物应采用（　　）连接，受拉螺栓螺杆露出螺母端部的长度不应少于（　　）扣。
A.锚固螺栓　3
B.锚固螺栓　2
C.焊接　3
D.焊接　2
答案：A
11.附着式升降脚手架防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上，每一升降点不得少于（　　）个防坠装置。
A.二
B.三
C.一
D.四
答案：C
12.附着式升降脚手架防坠落装置与（　　）必须分别独立固定在建筑结构上。
A.升降设备
B.提升设备
C.降落设备
D.防倾覆装置
答案：A

13.附着式升降脚手架安装与拆除应按（　　）及安全操作规程的有关要求进行。
A.使用说明书
B.专项施工方案
C.施工组织设计
D.技术交底
答案：B
14.附着式升降脚手架安装与拆除遇（　　）及以上大风和大雨.大雪.浓雾和雷雨等恶劣天气时，不得进行升降作业。
A.4级
B.7级
C.3级
D.6级
答案：D
15.附着式升降脚手架安装.升降.使用.拆除等作业前，应向有关作业人员进行安全教育，并应监督对作业人员进行（　　）。
A.安全技术交底
B.安全考核
C.班前安全活动
D.技术交底
答案：A
16.在建筑物屋面上进行吊篮悬挂机构的组装时，作业人员应与屋面边缘保持（　　）以上的距离。
A.2m
B.1.5m
C.2.5m
D.1m
答案：A
17.施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当（　　），并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。
A.直接交付施工单位
B.自检，出具自检合格证明
C.与施工单位联合验收
D.与监理单位联合验收
答案：B
18.脚手架作业人员在施工过程中应（　　）.穿防滑鞋，酒后不得上岗作业。
A.戴安全帽.系安全带
B.戴安全帽
C.系安全带
D.穿工作服
答案：A
19.附着式升降脚手架在使用过程中发现故障和存在安全隐患时，应由（　　）进行整改。
A.使用班组人员
B.专业人员
C.施工人员
D.安全员
答案：B
20.附着式升降脚手架在使用过程中不得拆除（　　）。
A.脚手板
B.外侧防护网
C.与建筑物连接的各类杆件
D.防护栏杆
答案：C
21.附着式升降脚手架所使用的电气设施.线路及接地.避雷装置的安装应由（　　）。
A.专业技术人员
B.电工
C.安装人员
D.专业人员
答案：B
22.各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。移动电气设备时，必须经电工（　　）。
A.切断电源并做妥善处理
B.同意
C.陪同
D.指导
答案：A
23.附着式提升脚手架的架体上部悬挑臂不能超过（　　）。
A.24m
B.20m
C.6m
D.25m
答案：C
24.附着式提升脚手架在升降过程中，位于同一竖向平面的防倾覆装置均不得少于（　　）个。
A.5
B.2
C.3
D.4
答案：B
25.附着式升降脚手架的各提升机升降作业人员，应基本固定，电器检修作业人员应该由（　　）担任。
A.专业电工
B.安全员
C.施工员
D.技术员
答案：A

26.附着式升降脚手架停用超过（　　）时，应提前采取加固措施。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.5个月
答案：A
27.整体式附着升降脚手架是有（　　）个以上提升装置的连跨升降的附着式升降脚手架。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：C
28.（　　）是附着式升降脚手架的主要承载传力装置。
A.附着支撑
B.钢丝绳
C.传动轴
D.钢管
答案：A
29.附着式脚手架外挂密目式安全网，必须符合（　　）标准要求。
A.阻燃
B.安全色
C.尺寸
D.美观
答案：A
30.拆除附着式升降架应（　　）进行，应有人传递材料，不得随意抛扔。
A.自上而下
B.自下而上
C.自左至右
D.自右至左
答案：A
31.水平安全绳又称生命绳，是脚手架搭设人员的安全保障，即提供作业人员水平（　　）的安全绳。
A.固定
B.移动
C.连接
D.晃动
答案：B
32.一般事故是指造成3人以下死亡，或者（　　）重伤或1000万元以下直接经済损失的事故。
A.10人以上
B.10人以下
C.100人以上
D.150以上
答案：B
33.特种作业人员执业资格证书有效期满需要延期的持证人员本人应当于期满（　　）个月前向原市县考核受理机关提出申请。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：C
34.任何单位或者个人，对附着式升降脚手架存在的事故隐患或者安全生产违法行为均有权向（　　）报告或者举报。
A.公安机关
B.负有安全生产监督管理职责的部门
C.该项目的施工单位
D.该项目的建立单位
答案：B
35.附着式升降脚手架操作人员在施工中发生危及人身安全的紧急情況时作业人员有权（　　）或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。
A.立即停止作业
B.先把手头的事情做完再说
C.冒险也要把作业完成
D.听之任之
答案：A
36.作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见有权获得安全生产所需的（　　）。
A.安全知识
B.保护设备
C.劳动防护用品
D.意外仿害保险
答案：C
37.剪刀撑和连墙件主要是保证脚手架的整体刚度和（　　）。
A.美观
B.稳定性
C.固定行
D.统一性
答案：B
38.脚手架立杆上部应始终高出（　　）1.5m，并进行安全防护。
A.操作层
B.地面
C.楼层
D.屋面
答案：A
39.某工地脚手架已经停工6个月，根据相关规范，此脚手架必须经（　　）后方允许投入使用，作业人员有权拒绝在危险架体上作业。
A.专家论证
B.检查合格
C.专业评审
D.集中整治
答案：B
40.脚手架从业人员在作业过程中应当严格遵守国家.行业等相关的安全生产规章制度和操作规程，服从管理正确佩就和使用（　　）。
A.劳动生产用品
B.劳动防护用品
C.劳动标识
D.劳动工具
答案：B
41.建筑施工特种作业操作资格证在（　　）范围内有效。
A.全国
B.全省
C.全县
D.全市
答案：A
42.附着式脚手架作业人员上架必须带安全带，安全带的正确系挂方法是（　　）。
A.随意系挂
B.低挂高用
C.高挂低用
D.根据现场情况系挂
答案：C
43.附着式升降脚手架如果发生火灾，火灾急救基本方法除先控制后消灭.先重点后一般外，还有（　　）。
A.先灭火后救人
B.先救人后灭火
C.同时教人和灭火
D.都可以
答案：B
44.架子工的安全防护鞋应是（　　）。
A.绝缘鞋
B.防滑鞋
C.防刺穿鞋
D.焊接防护鞋
答案：B
45.脚手架作业层上非主节点处的横向水平杆设置应满足要求（　　）。
A.宜等间距设置，间距不大于纵距的1/3
B.宜等间距设置，间距不大于纵距的1/2
C.宜等间距设置，间距不大于1000mm
D.宜等间距设置，间距不大于750mm
答案：B
46.按脚手架的搭设位置分，可分为（  ）两大类。
A.木脚手架和竹脚手架；
B.装饰脚手架和支撑脚手架；
C.外脚手架和内脚手架；
D.结构与装饰

答案：C

47.边长为(  )洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺竹笆或脚手板。
A.50～150Cm
B.50～130Cm
C.40～130Cm
D.40～150Cm

答案：A

48.冲压钢脚手板对接平铺时，接头处构造应满足以下要求(  )。
A.接头处必须设一根横向水平杆
B.接头处必须设两根横向水平杆脚手板外伸长度应取130~150mm且两块脚手板外伸长度之和不大于300mm
C.接头处必须设两根横向水平杆两块脚手板外伸长度之和不大于400mm
D.接头处必须设两根横向水平杆两块脚手板外伸长度之和不于300mm

答案：B 

49.搭设在旷野.山坡上的钢脚手架，如在雷击区域或雷雨季节时，应设(  )。
A接地装置
B防电装置
C避雷装置
D接零装置

答案：C

50.单排脚手架的横向水平杆设置应满足要求(  )。
A.一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端应插入墙内，插入长度不小于180mm
B.一端应用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端应插入墙内，插入长度不小于100mm
C.一端应用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端应插入墙内，插入长度不小于80mm
D.一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端应插入墙内，插入长度不小于50mm

答案：A

51.当电压为1Kv-10Kv时，脚手架与架空边线最小安全操作距离不应小于：(  )
A.6米
B.7米
C.8米；
D.10米

答案：A

52.当脚手架基础下有设备基础.管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则(  )。
A.必须采取加固措施
B.可以开挖，否则施工进度跟不上
C.可以开挖，也可以不采取加固措施
D.开挖后，基础可以悬空

答案：A
53.当在基坑四周固定时，栏杆柱可采用钢管并打入地面(  )。
A.40～60Cm
B.45～65Cm
C.50～70Cm
D.55～75Cm

答案：C

54.挡脚板高度不应小于(  )。
A.100mm
B.150mm
C.180mm
D.250mm

答案：C

55.电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔(   )设一道安全网。
A.8m
B.9m
C.10m
D.12m

答案：C

56.发现有人触电时采取的措施是：(  )
A.使触电者尽快脱离电源
B.用手把电源线拉断
C.用双手拉开触电人员
D.紧急呼救

答案：A
57.钢.木模板部件拆除后，临时堆放处与楼层边沿的距离不应小于(  )。
A.0.8m
B.0.9m
C.1m
D.1.1m

答案：C
58.钢管扣件有直角扣件.旋转扣件（  ）三种基本形式。
A.对接扣件；
B.临时扣件；
C.永久扣件；
D.铸铁扣件。

答案：A
59.钢平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡子不得少于(  )个。
A.2
B.3
C.4
D.5

答案：B
60.高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置；中间各道剪刀撑之间的净距不应大于(   )。
A.10m
B.15m
C.9m
D.12m

答案：B
61.高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为(  )。
A.两端各设一道，并从底到上连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于15m
B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑
C.剪刀撑不要从底到上连续设置
D.剪刀撑的设置没有规定，可随意设置

答案：A
62.剪刀撑斜杆接长，均采用搭接，搭接长度不小于1米，应设置不少于（  ）个旋转扣件。
A.1
B.2
C.3
D.4

答案：B

63.建筑工程外脚手架外侧采用的全封闭立网，其网目密度不应低于(  )。
A.800目/100平方厘米
B.1000目/100平方厘米
C.1500目/100平方厘米
D.2000目/100平方厘米

答案：D
64.建筑工地各类人员上下脚手架必须在专门设置的（  ）行走。
A.运米通道
B.车行通道
C.人行通道
D.楼梯

答案：C
65.脚手板搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度和伸出横向水平杆的长度应分别为(  )。
A.大于200mm和不小于100mm
B.大于80mm和不小于50mm
C.大于40mm和不小于200mm
D.大于100mm和不小于50mm

答案：A
66.脚手架按支固方式可分为落地式、悬挑式、附着升降式、（  ）脚手架。
A.外；
B.内；
C.水平移动式;
D.单管式。

答案：C
67.脚手架拆除时必须是(  )。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业
B.可以上下同时拆除
C.由下部往上逐层拆除
D.对于不需要的部分，可以随意拆除

答案：A
68.脚手架的人行斜道应设防滑条其距离为(  )。
A.600㎜
B.500㎜
C.400㎜
D.250～300㎜

答案：D
69.脚手架上各构配件拆除时(  )。
A.严禁抛掷至地面
B.可将配件一个个的抛掷到地面
C.应在高处将构配件捆绑在一起，一次抛掷到地面
D.待下班后，工地上没有人时，再将构配件抛掷到地面

答案：A
70.脚手架需要穿过或靠近380V以内的电力线，距离在（   ）米以内时，在架设和使用期间应断电或拆除电源，若不能拆除，应采取可靠的绝缘措施。
A.1
B.2
C.4
D.6

答案：B
71.脚手架最稳定的几何形式是（  ）。
A.四边形
B.三角形
C.任意形
D.矩形

答案：B
72.脚手架作业层的脚手板铺设应(  )。
A.可以不满铺
B.应满铺、铺稳
C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过120-150mm
D.应铺满、铺稳，离开墙面200-300mm处可以不设任何防护

答案：C
73.开始搭设立杆时，应遵守下列规定：(  )。
A.每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除
B.搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶
C.待立杆搭设到顶后，再回过头来安装连墙件
D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

答案：A
74.扣件紧固力距一般为40~50NM，不得大于（  ）NM。
A.65
B.75
C.70
D.85

答案：A
75.落地或钢管脚手架，搭设25——50米时，立杆基础素土夯实基础上加铺200毫米厚渣其上铺设混凝土板，再仰铺（  ）号槽钢。
A：6～8
B：8～10
C：12～16
D.14-18

答案：C

76.木脚手架的立杆
、横杆的小头直径一般不小于（   ）。
A.60mm
B.70mm
C.80mm
D.90mm
答案：C
77.木脚手架使用期在（  ）个月以内者，也可以用直径10毫米的三股小白麻绳或棕绳绑扎。
A.3
B.6
C.8
D.9

答案：A
78.双排脚手架应设置(   )。
A.剪刀撑与横向斜撑
B.剪刀撑
C.横向斜撑

答案：A
79.为了保证单排脚手架的整体稳定性，必须设置由（  ）组成的支撑体系。
A.抛撑
B.剪刀撑
C.顶撑
D.扫地杆

答案：B
80.为了保证立杆的稳定性，立杆必须用钢性（   ）与建筑物可靠连接。
A.活动件
B.固定件
C.移动件
D.滑移件

答案：B
81.为了防止脚手架外倾，24米以上及悬挑双排脚手架均应采用（   ）。
A.钢性固定件
B.柔性固定件
C.柔性固定件配顶撑
D.揽风绳固定

答案：A
82.我国安全生产方针的思想核心是(   )。
A.安全第一
B.以人为本
C.预防为主
D.以人为主

答案：B
83.我国的安全生产方针是(   )。
A.安全第一，预防中心
B.安全第一，预防为主
C.安全为主，预防第一
D.安全第一，综合治理

答案：B
84.下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m时，应加设多高的临时护栏？(   )
A.0.8m
B.0.9m
C.1.2m
D.1.5m

答案：C
85.下列哪项不属于“三宝”的范围（  ）。
A.安全帽
B.安全带
C.安全服
D.安全网

答案：C
86.下列哪项不属于“四口”的范围（  ）。
A.预留孔洞口
B.施工现场大门口
C.楼梯口
D.电梯井口

答案：B
87.型钢悬挑脚手架型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点，定位点离悬挑梁端部不应小于（   ）mm。
A.80
B.100
C.150
D.200

答案：B
88.型钢悬挑脚手架悬挑钢梁悬挑长度应按照设计计算确定，固定段长度不得小于悬挑段长度的（  ）倍。
A.1
B.1.5
C.2
D.3

答案：B
89.型钢悬挑脚手架一次悬挑高度不宜超过（  ）m.
A.15
B.18
C.20
D.24

答案：C
90.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过(   )或检证方可使用。
A.安全员检查
B.施工人员验收
C.先试用
D.技术鉴定

答案：D
91.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于(  )上。
A.建筑物的结构
B.脚手架拉结点
C.起重机械牢固部位
D.输送泵管

答案：A
92.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于(  )上。
A.脚手架
B.建筑物
C.钢模板
D.施工设备

答案：B
93.悬挑式钢平台的斜拉杆或钢丝绳，构造上宜两边各设(  )道。
A.1
B.2
C.3
D.4

答案：B
94.一般情况下，单、双排脚手架横向水平最大长度不得超过2.2m,其他杆件最大长度不超过（  ）m为好。
A.4.0m
B.6.5m
C.5.0m
D.7m

答案：B
95.一级高处作业的作业高度为(  )。
A.2-5m
B.5-15m
C.15-30m
大于30m

答案：A
96.因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，必须经(  )同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。
A.班组长
B.施工负责人
C.施工人员
D.安全员

答案：B
97.因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，必须经(  )同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。
A.安全员
B.技术员
C.班长
D.项目负责人

答案：D

98.由于上方施工可能坠落物件或处于起重机大臂旋转半径范围之内的通道，必须搭设(  )。
A.单层防护棚
B.单层防护网
C.双层防护网
D.顶部能防止穿透的双层防护廊

答案：D
99.遇（  ）以上大风和雾、雨或雷电、雪天气时，应停止脚手架搭设作业。
A.4级
B.6级
C.5级
D.8级

答案：B
100.遇有(  )以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。
A.5级
B.6级
C.7级
D.8级

答案：B
101.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆（小横杆），用直角扣件扣紧，且严禁拆除，这是因为(  )。
A.横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件
B.横向水平杆是承传竖向荷载的重要受力构件
C.横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件
D.横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力构件，又是保证脚手架的整体刚度的不可缺少的杆件

答案：D
102.在进行临边作业时设置的防护栏杆高度应为(  )，并加挂安全立网。
A.1.5m
B.1.0m
C.2.5m
D.2.0m

答案：A
103.在进行临边作业时设置防护栏杆横杆长度大于(  )时，必须加设栏杆柱。
A.1.5m
B.1.0m
C.2.5m
D.2.0m

答案：D
104.在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的高处作业，称为(   )。
A.带电高处作业
B.夜间高处作业
C.悬空高处作业
D.异温高处作业

答案：C

105.在主节点处固定横向水平杆.纵向水平杆.剪刀撑.横向斜撑等用的直角扣件.旋转扣件的中心点的相互距离不应大于(  )。
A.100mm
B.150mm
C.200mm
D.250mm

答案：B
106.折梯使用时上部夹角以(  )为宜，铰链必须牢固，并应有可靠的拉撑措施。
A.30度～40度
B.35度～45度
C.35度～50度
D.40度～60度

答案：B
107.只有人人懂法用法，才能营造良好的(  )氛围，保证工人的生命安全和身体健康。
A.工作
B.法治
C.学习
D.法制

答案：B
108.只有掌握了安全生产(  )知识,才能维护自己的合法安全生产权益不受侵害。
A.政策
B.法规
C.法律、法规
D.操作技术

答案：C
109.竹脚手板的常用宽度（  ）毫米的竹片侧叠，用螺栓连接而成。
A.30
B.40
C.50
D.60

答案：C
110.竹脚手架的绑扎材料主要有竹篾和（  ）两种。
A.镀锌铁丝
B.麻绳
C.棕绳
D.钢丝

答案：A
111.自顶层作业层的脚手板往下计，宜每隔(  )满铺一层脚手板。。
A.5m
B.12m
C.15m
D.20m

答案：B
112.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应符合下列规定：(   )。
A.应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于500㎜，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的1/3
B.两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置
C.两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内
D.两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在200㎜以内
答案：A
二.多项选择题53题（每小题的备选答案中，有 2 至 5 个正确答案。错选不得分，少选扣分）
113.建筑施工特种作业人员应当严格按照（　　）进行作业，并按规定对作业工具和设备进行维护保养。
A.安全技术标准
B.规范
C.规程
D.安全防护用品
E.个人想法
答案：ABC
114.生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（　　）。
A.危险因素
B.防范措施
C.规章制度
D.事故应急措施
E.资金状况
答案：ABD
115.坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置（　　），并应采用（　　）或（　　）封闭。
A.警示标语
B.防护栏杆
C.密目式安全立网
D.工具式栏板杆
E.安全兜网
答案：BCD
116.附着式升降脚手架的组成结构，一般由（　　）3部分组成。
A.竖向主框架
B.长降机构
C.水平支承桁架
D.悬臂梁
E.架体构架
答案：ACE
117.附着式升降脚手架必须具有（　　）的安全装置。
A.上下限位
B.防倾覆
C.防坠落
D.同步升降控制
E.行走限位
答案：BCD
118.附着式升降脚手架的升降操作应符合下列规定：（　　）。
A.应按升降作业程序和操作规程进行作业
B.操作人员不得停留在架体上
C.所有妨碍升降的障碍物应已拆除
D.所有影响升降作业的约束应已解除
E.升降过程中不得有施工荷载
答案：ABCDE
119.建筑施工现场使用各类颜色进行警告、指示或者警示。下列属于安全色的是（　　）。
A.白色
B.黄色
C.蓝色
D.红色
E.黑色
答案：BCD
120.附着式脚手架每月进行维修保养内容包括（　　）。
A.螺栓连接件
B.升降设备
C.防倾装置
D.防坠落装置
答案：ABCD
121.附着提升附着式升降脚手架，应遵守操作规程（　　）。
A.应按升降作业程序和操作规程进行作业
B.操作人员不得停留在架体上
C.升降过程中不得有施工荷载
D.妨碍升降的障碍物无需清除
E.所有人员均需是特种作业人员
答案：ABC
122.附着式升降脚手架按升降形式分为（　　）。
A.顶升
B.液压
C.手动
D.电动
E.人工
答案：BCD
123.遇到以下哪些情况，应停止进行附着提升式脚手架拆除作业？（　　）
A.8级大风
B.特大暴雨
C.暴雪
D.浓雾天气
E.小雨天气
答案：ABCD
124.附着式升降脚手架操作时，如发现有人触电，应立即断开电源开关或拔出插头，若一时无法找到并断开电源开关时，可用（　　）将电线移开，使触电者脱离电源。
A.干燥的木棒
B.潮湿的木棒
C.铁杆
D.橡胶手套
E.钢管
答案：AD
125.防护棚搭设与拆除应符合哪些规定？（　　）
A.严禁上下同时拆除
B.设防护栏杆
C.设警戒区
D.派专人监护
E.立告示牌
答案：ACD
126.附着升降脚手架的架体由（　　）构成。
A.竖向主框架
B.水平梁架
C.架体板
D.基础
答案：ABC
127.附着升降脚手架由（　　）等基本部分构成。
A.架体
B.附着支承
C.提升机构和设备
D.安全装置和控制系统
答案：ABCD
128.脚手架底部的构造要求是（　　）。
A.每根立杆底端应设底座或垫板，且应设纵向、横向扫地杆
B.纵向扫地杆距底座上皮不大于200mm，并采用直角扣件与立杆固定
C.纵向扫地杆距底座上皮不大于1000mm，并采用直角扣件与立杆固定
D.横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上
E.横向扫地杆设在距底面上0.8m处
答案：ABD
129.脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收：（　　）。
A.基础完工后及脚手架搭设前
B.每搭设完10-13m高度后
C.遇有六级大风与大雨后；寒冷地区开冻后
D.停用超过一个月
E.达到设计高度后
答案：ABCDE
130.脚手架使用中，应定期检查下列项目：（　　）。
A.地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空
B.扣件螺栓是否松动
C.安全防护措施是否符合要求
D.是否超载
答案：ABCD

131.脚手架所用钢管使用时，应注意：（　　）。
A.Φ48X3.5与外径Φ51X3的不得混用
B.Φ51X3与Φ48X3.5的应混用
C.Φ51X3与Φ32X2的管理可混用
D.钢管上严禁打孔
E.钢管上可以随便开孔
答案：AD
132.脚手架作业层上的栏杆及挡脚板的设置要求为（　　）。
A.栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧
B.上栏杆上皮高度应为1.2m
C.挡脚板高度不应小于120mm
D.挡脚板高度不应小于180mm
E.不设挡脚板
答案：ABD
133.安全防护设施的验收，主要包括哪些内容？(       )

 A.所有临边.洞口等各类技术措施的设置状况

B.技术措施所用的配件、材料和工具的规格和材质 

C.技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况 

D.扣件和连接件的紧固程度

E.安全防护设施的用品及设备的性能与质量合格的验证

答案：ABCDE

安全防护设施验收应具备哪些资料？

 A.施工组织设计及有关验算数据
 B.安全防护设施验收记录
 C.搭设人员完工验收记录
 D.安全防护设施变更记录及签证
 E.安全防护设施交底记录

答案：ABD

135.安全平网主要由哪几部分组成(     )？
 A.网体
 B.边绳
 C.系绳
 D.筋绳
 E.包装绳

答案：ABCD

136.板与墙的洞口必须设置下列哪些防护设施或其他防坠落的防护设施(       )
 A.警戒区
 B.牢固的盖板
 C.防护栏杆
 D.安全网
 E.警戒线

答案：BCD

137.垂直运输接料平台应设置下列哪些设施(     )？
 A.两侧设防护栏杆
 B.平台口设置活动防护栏杆
 C.平台口设防护立网
 D.平台口设置安全门
 E.平台口设置固定防护栏杆

答案：ABD

138.从业人员应当具备的基本职业道德是：(   )。
 A.爱岗、尽责
 B.文明、礼貌
 C.文明、守则
 D.保证质量
 E.严格、守则

答案：AC

139.吊篮按驱动型式划分可分为(    )三种。
 A.手动
 B.气动
 C.电动
 D.脉冲

答案：ABC

140.横向斜撑设置有如下规定(     )。
 A.一字型、开口型双排脚手架的两端必须设置
 B.高度24m以上的封圈型双排架除在拐角处设置外，中间应每隔6跨设置一道
 C.高度在24m以下的封圈型双排架可不设置
 D.高度在24m以下的封圈型双排架应在拐角处设置
 E.20m高度以下的封圈型双排架须在拐角处设置

答案：ABC

141.建筑施工中通常所说的“三宝”是指哪些？(     )
 A.安全带
 B.安全锁
 C.安全鞋
 D.安全网
 E.安全帽

答案：ADE

142.进行高处作业前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有(     )。
 A.安全思想教育
 B.安全技术
 C.技术交底
 D.安全技术措施
 E.人身防护用品

答案：DE

143.连墙件的数量、间距设置应满足以下要求(     )。
 A.计算要求
 B.最大竖向、水平向间距要求
 C.每一连墙件覆盖的最小面积要求
 D.每一连墙件覆盖的最大面积要求
 E.不考虑覆盖面积的要求

答案：ABD

144.连墙件设置位置要求有(   )
 A.偏离主节点的距离不应大于300mm
 B.偏离主节点的距离不应大于600mm
 C.宜靠近主节点设置

 D.应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置
 E.应在脚手架第二步纵向水平杆处开始设置

答案：ACDE

145.临边防护栏杆的上杆应符合下列哪些规定(    )？
 A.离地高度1.0～1.2m
 B.离地高度0.5～0.6m
 C.承受外力3000N
 D.承受外力2000N
 E.承受外力1000N

答案：AE

146.门式钢管脚手架的连接扣件分三种类型:(   )，每一种类型又有不同规格，以适应相同管径或不同管径杆件之间的连接。
 A.回转扣
 B.直角扣
 C.筒扣
 D.三角扣

答案：ABC

147.攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员必须经过(   )合格，持证上岗。
 A.专业考试合格
 B.体格检查
 C.专业技术培训
 D.思想教育
 E.技术教育

答案：AC

148.生产经营单位不得因从业人员拒绝违章指挥.强令冒险作业而降低其(  )等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
 A.工资
 B.福利
 C.级别
 D.奖金

答案：AB

149.施工中对高处作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时，应当如何处置(   )？
 A.发出整改通知单
 B.必须及时解决
 C.悬挂安全警告标志
 D.危及人身安全时，必须停止作业
 E.追究原因

答案：BD

150.使用旧扣件时，应遵守下列有关规定(   )。
 A.有裂缝、变形的严禁使用
 B.有裂缝但不变形的可以使用
 C.有变形但无裂缝的可以使用
 D.出现滑丝的必须更换
 E.螺栓锈蚀，变曲变形可以使用

答案：AD

151.双排脚手架每一连墙件的覆盖面积应不大于(   )。
 A.架高不大于50ｍ时，40㎡
 B.架高不大于50ｍ时，50㎡
 C.架高大于50ｍ时，30㎡
 D.架高大于50ｍ时，27㎡
 E.架高大于50ｍ时，60㎡

答案：AD

152.特种作业人员必须持双证上岗，即特种作业(   )证。
 A.合格
 B.资格
 C.上岗
 D.操作资格

答案：BD

153.特种作业人员应当具备的职业道德是：(   )。
 A.安全为公
 B.严格自律
 C.好学上进
 D.精益求精
 E.团结同志
 F.积极上进

答案：ACD

154.碗扣式钢管脚手架用于构造双排外脚手架时，有以下几种构造形式:(   )。
 A.重型架；
 B.普通架；
 C.轻型架；
 D.超轻型架

答案：ABC

155.下列对落地的竖向洞口的防护措施那些是正确的(    )？
 A.加装开关式的安全门
 B.加装工具式的安全门
 C.使用防护栏杆，下设挡脚板
 D.使用密目式安全网封闭
 E.加装固定式的安全门

答案：ABCE

156.下列关于钢管临边防护栏杆的规定，哪些是正确的(    )？
 A.钢管横杆采用Φ48X（2.75～3.5）mm的管材
 B.采用电焊固定
 C.栏杆柱采用Φ48X（2.75～3.5）mm的管材
 D.采用镀锌钢丝绑扎固定
 E.采用扣件固定

答案：ABCE

157.下列关于临边防护栏杆的规定，哪些是正确的(    )？
 A.防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成
 B.上杆离地高度为1.5～1.8m
 C.下杆离地高度为0.5～0.6m
 D.上杆离地高度为1.0～1.2m
 E.下杆离地高度为0.6～0.8m

答案：ACD

158.下列关于坡度大于1：2.2的屋面临边防护栏杆的设置，哪些是正确的(    )？
 A.自上而下使用密目式安全网封闭
 B.上杆离地高度为1.5m
 C.下杆离地高度为0.4～0.6m
 D.上杆离地高度为1.0～1.2m
 E.下杆离地高度为0.6～0.8m

答案：ABE

159.悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况配置(   )或其他安全设施。
 A.立网
 B.栏杆
 C.防护栏网
 D.安全警告标志
 E.安全钢丝绳

答案：BC
160.一字型、开口型脚手架连墙件设置做了专门的规定，它们是(    )。
 A.在脚手架的两端必须设置连墙件
 B.在脚手架的两端宜设置连墙件
 C.连墙件间距竖向不应大于建筑物层高，并不应大于4ｍ(两步)
 D.连墙件间距竖向不应大于建筑物层高，并不应大于6ｍ(三步)
 E.连墙件的设置与封圈型架相同

答案：AC

161.在建工程(包括脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边缘之间，当达不到规定的最小距离时，必须采取以下防护措施：(   )在搭设防护设施时，应暂停送电并设监护人员。
 A.增设屏障
 B.增设遮栏
 C.增设围栏
 D.增设保护网

答案：ABCD

162.在脚手架使用期间，严禁拆除(A,C,D)。
 A.主节点处的纵、横向水平杆
 B.非施工层上，非主节点处的横向水平杆
 C.连墙件
 D.纵、横向扫地杆
 E.非作业层上的踏脚板

答案：ACDE

163.在进行临边作业时设置的安全防护设施主要为(   )。
 A.安全带
 B.防护栏杆
 C.安全网
 D.安全帽

答案：BC
164.在下列那些部位进行高处作业必须设置防护栏杆(     )？
 A.基坑周边
 B.雨蓬边
 C.挑檐边
 D.无外脚手的屋面与楼层周边
 E.料台与挑平台周边

答案：ABCDE

165.纵向水平杆的对接接头应交错布置，具体要求是(    )。
 A.两个相邻接头不宜设在同步、同跨内
 B.各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3
 C.各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/2
 D.不同步、不同跨的两相邻接头水平向错开距离不应小于500mm
 E.不同步、不同跨的两相邻接头水平向可在同一个平面上
答案：ABD
三.判断题72题（错选.不选不得分。）
166.对需临时拆除或变动的安全防护设施，应采取可靠措施，作业后可以不立即恢复。                                                     （  ）
答案：×

167.处于起重机臂架（塔吊旋转半径）回转范围内的通道，应搭设硬质安全防护棚。                                                       （  ）
答案：√
168.安全防护棚的顶棚采用竹笆或木质板搭设时，应采用双层搭设，两层间距不应小于700mm。防护棚的长度应根据建筑物高度与可能坠落半径确定。（  ）      
答案：√
169.在楼层四周临边设置安全防护网时，应每隔3m设一根支撑杆。安全防护网应里高外低，网与网之间拼接严密。                              （  ）
答案：×
170.安全帽是防冲击的主要防护用品，佩戴安全帽时必须系紧下颚帽带，防止安全帽掉落。                                                  （  ）
答案：√
171.质量合格的安全带的带体上缝有永久字样的商标、合格证和检验证。从事高处作业人员必须按规定正确佩戴使用。                          （  ）
答案：√
172.附着式升降脚手架架体升降到位后，每一附墙支座与竖向主框架应采取固定装置或措施。在没有完成架体固定工作前，施工人员可以擅自离岗或下班。   （  ）
答案：×
173.在进行附着式升降安装和拆除作业时，在地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，非操作人员不得入内。                               （  ）
答案：√
174.JGJ202-2010规定，高处作业吊篮悬挂机构前支架可以支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘。                                   （  ）
答案：×
175.施工现场停、送电的操作顺序是：送电时，开关箱→分配电箱→总配电箱；停电时，总配电箱→分配电箱→开关箱。                     （  ）
答案：×
176.架子工必须经过体检，凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够以及不适合于高处作业的，不得从事登高架设作业。               （  ）
答案：√
177.脚手架要结合工程进度搭设，当时脚手架未搭设完成时，在离开下班时，不得留有未固定构件和不安全隐患，确保架体稳定。              （  ）
答案：√
178.在带电设备附近搭、拆脚手架时，宜停电作业。脚手架外侧边缘与330KV及以上外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离不得大于15m。（  ）
答案：×
179.附着式升降脚手架每一次升降操作，必须由脚手架专业施工单位技术人员进行验收认可，并在现场指挥。                               （  ）
答案：√
180.当附着式升降脚手架停用1个月或遇6级及以上大风后复工时，应进行检查，确认合格后方可使用。                                   （  ）
答案：√
181.施工吊篮配重件应稳定可靠地安装在配重架上就可以了，配重件重量应符合设计规定。                                               （  ）
答案：×
182.施工吊篮内作业人员最多是可以为3个人。                 （  ）
答案：×
183.吊篮正常工作时，人员应从地面进入吊篮内，不得从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处出入吊篮。                                   （  ）
答案：√
184.在吊篮进行电焊作业时，不得将电焊机旋转在吊篮内；电焊钳不得搭挂在吊篮上。                                                   （  ）
答案：√
185.下班后不得将吊篮停留在半空中，也可以不将吊篮放至地面。 （  ）
答案：×
186.人员离开吊篮.进行吊篮维修或每日收工后应将吊篮开关箱电源切断，并将开关箱加锁。                                             （  ）
答案：√
187.在无可靠防护措施的高处临边架设或拆除安全网，作业人员必须使用安全带，衣服.鞋子必须符合高处作业的安全要求。                 （  ）
答案：√
188.附着式升降脚手架的金属结构及需要设置避雷装置。         （  ）
答案：√
189.在附着式升降脚手架上作业时可以向下抛掷任何物料、工具、建筑垃圾等。任何管理人员、施工人员发现这种现象可以不制止。           （  ）
答案：×
190.附着式升降脚手架搭设一定高度并附着于工程结构上，依靠自身的升降设备和装置，可随工程结构逐层爬升或下降，具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架。                                                       （  ）
答案：√
191.附着式升降脚手架要必须具有防倾覆、防坠落和同步升降控制的安全装置。                                                       （  ）
答案：√
192.附着式升降脚手架应由竖向主框架、水平支撑桁架、架体构架、附着支承结构、防倾装置、防坠装置组成。                             （  ）
答案：√
193.附着式升降脚手架附着机位很多，个别楼层缺一两个附墙未设置不影响架体的稳定性。                                              （  ）
答案：×
194.架子工喝酒后只要人不醉，就可以登高搭设脚架。          （  ）
答案：×
195.为确保进度，附着式升降脚手架附墙支座支承在建筑物上，连接处的混凝土强度未达到C10时即可提升。                              （  ）
答案：×
196.附着式升降脚手架底部应设置翻转的密封翻板进行严密防护。（  ）
答案：√
197.物料平台可以与附着式升降脚手架相连接增加可靠性。      （  ）
答案：×

198.附着式升降脚手架分片用塔吊拆除时，架体上可以放置附墙挂座等小的配件，以节省倒运时间。                                      （  ）
答案：×
199.防坠落装置必须是机械式的全自动装置，严禁使用每次升降都需重组的手动装置。                                                  （  ）
答案：√
200.附着式升降脚手架在首层安装前应用钢管搭设设置安装平台。（  ）
答案：√
201.现场附着式升降脚手架附墙的螺栓螺母遗失时，可以只装设单螺母进行固定。                                                        （  ）
答案：×
202.附着式升降脚手架提升过程中不允许人员在架体上行走或逗留。（  ）
答案：√
203.附着式升降脚手架自检满足提升条件后即可进行提升作业，不需要总包、监理验收。                                                  （  ）
答案：×
204.附着式升降脚手架提升到位后可以先下班，放到第二天、第三天再装设顶层附墙。                                                    （  ）
答案：×
205.附着式升降脚手架的维修保养周期为每月一次。              （  ）
答案：√
206.长期在项目施工的拆除作业人员拆除前也必须再进行安全技术交底。   （  ）
答案：√
207.附着式升降脚手架架体拆除作业时，可以向下抛掷任何物料、工具、建筑垃圾等。任何管理人员、施工人员发现这种现象可以不制止。      （  ）
答案：×

208.钢管上严禁打孔，钢管有孔时不得使用。                    （  ）
答案：√
209.附着式升降脚手架搭设人员只要身体强壮就行，不必进行身体检查及特种作业取证。                                                 （  ）
答案：×
210.脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。                                                       （  ）
答案：√

211.在阵风风力八级以上的情况下进行的高处作业，称为强风高处作业（  ）

答案：×
212.15-30m的高处作业为三级高处作业,坠落半径为5m。         （  ）
答案：√

213.拆除脚手架前应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底。 （   ）

答案：√

214.搭拆脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。                                                （   ）

答案：√

215.单层悬挑的脚手架的稳定关键在斜挑立杆的稳定与否，施工往往将斜立杆连接在支撑的立柱上，这种作法是容许的。                  （   ）

答案：×

216.当搭至有连墙件的构造点时，在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置连墙件。                              （   ）

答案： √
217.当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须采取加固措施。                                    （   ）

答案：√
对高度24m以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接（   ）

。              

答案：√
219.钢管脚手架搭设高度超过24米时，连墙杆也可以采用柔性连接（   ）

答案：×

220.高度不大于6m的脚手架，宜采用一字型斜道。              （   ）

答案：√
221.高度在24m以下的双排脚手架，必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置。                                 （   ）

答案：√
222.剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。                         （   ）

答案：√
223.脚手架必须设置纵、横向扫地杆。                         （   ）

答案：√
224.脚手架拆除过程中，可将各构配件就近抛掷至地面上。       （   ）

答案：×

225.脚手架的静荷载主要包括堆放的材料、安装件、运输车辆、作业人员、安全网和防护栏等重量                                         （   ）

答案：×

226.脚手架底层步距不应大于2m。                            （   ）

答案：√
227.开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。                                          （   ）

答案：√ 
228.扣件式钢管脚手架当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，纵向水平杆应作为横向水平杆的支座，用直角扣件固定在立杆上。  （  ）

答案：√
229.立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m，高出檐口上皮1.5m。       （  ）

答案：√
230.立网的高度不小于1.2m。（  ）

答案：√
231.连墙件搭设应符合规范构造规定，当脚手架施工操作层高出连墙件二步时，应采取临时稳定措施，直到上一层连墙件搭设完后方可根据情况拆除。（  ）

答案：√
232.落地式25以上双排钢管脚手架，其立杆采用单根钢管搭设（  ）

答案：√
233.木脚手板的宽度不宜小于200mm，厚度不应小于50mm，腐朽的脚手板不得使用。（  ）

答案：√
234.施工现场内的龙门架、井字架、塔吊、外用电梯等高大设备及钢管脚手架设施，若附近没有防雷装置或在相邻建筑的防雷装置的保护范围以外时，应设置防雷装置。安装避雷装置的设备，除应做好保护接零外，还必须按照规定做重复接地。（  ）

答案：√
235.施工中可根据现场材料情况，可采用钢木、钢竹混搭脚手架（  ）

答案：×

236.室内作业架分为里脚手架和满堂脚手架两种（  ）

答案：√
237.双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm。（  ）

答案：√

