
建筑施工特种作业人员安全技术理论考核试题

（建筑架子工（普通脚手架）专业试题）
一 、单项选择题 112道（在 4 个答案中 ，1 个正确答案。错选、不选不得分。）

1.依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016，遇到大雨、大雾、雷击和（　　）级以上大风等恶劣天气，应当停止进行露天、高处、起重吊装和打桩等作业。
A.4
B.5
C.6
D.7
答案：C
2.脚手架拆除作业必须由（　　）逐层进行；连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将（　　）整层或数层拆除后再拆脚手架。
A.由下而上，连墙件
B.由上而下，连墙件
C.一侧向另一侧，水平杆
D.一侧向另一侧，连墙件
答案：B
3.脚手架基础经验收合格后，应按施工（　　）的要求放线定位，立杆底座、垫板均应准确地放在（　　）上。
A.专项方案　　地面
B.施工组织设计　　地面
C.专项方案　　定位线
D.专项方案　　基础
答案：C
4.当架体搭设至有连墙件的主节点时，在搭设完该处的立杆、纵横向水平杆后，应立即设置（　　）。
A.小横杆
B.大横杆
C.扫地杆
D.连墙件
答案：D
5.纵向水平杆（大横杆）应设置在立杆（　　）侧，横向水平杆（小横杆）两端应固定在（　　）上。
A.内　　纵向水平杆
B.外　　纵向水平杆
C.内　　立杆
D.外　　立杆
答案：A
6.主节点处必须设置一根（　　），用直角扣件扣接且不得拆除。
A.横向水平杆
B.纵向水平杆
C.连墙件
D.横向剪刀撑
答案：A
7.脚手架立杆基础不在同一高度上时，纵向扫地杆搭设方法正确的是（　　）。
[image: image1.emf]
答案：A
8.依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011，脚手架立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头应采用（　　）。
A.直角扣件进行连接
B.对接扣件进行连接
C.错开固定在水平杆上
D.采用旋转扣件固定在剪刀撑上
答案：B
9.脚手架各杆件连接处杆件端头伸出的长度不应小于（　　）。
A.15公分
B.12公分
C.10公分
D.20公分
答案：C
10.碗扣式脚手架碗扣节点上在安装1－4个水平杆时，上碗扣应能（　　）。
A.牢固
B.灵活转动
C.承受荷载
D.锁紧
答案：D
11.下图为碗扣式钢管脚手架碗扣节点构造图，其中1、4、6构配件分别为：（　　）

[image: image2.emf]

A.立杆　　卡销　　下碗扣
B.水平杆　　水平杆接头　　限位销
C.立杆　　水平杆接头　　下碗扣
D.立杆　　下碗扣　　上碗扣
答案：D
12.可调托撑U形托板厚度不得小于（　　），弯曲变形不应大于1mm，可调底座垫板厚度不得小于（　　）；螺杆与托板或垫板应焊接牢固，焊脚尺寸不应小于钢板厚度，并宜设置加劲板。
A.5mm　　6mm
B.2mm　　5mm
C.5mm　　5mm
D.6mm　　5mm
答案：A
13.脚手架门洞宜采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构形式，当步距大于纵距时，应采用下面哪种构造形式？（　　）

[image: image3.emf]
答案：A
14.模板支撑架应按（　　）的顺序搭设形成基本架体单元，并应以基本架体单元逐排、逐层扩展搭设成整体支撑架体系，每层搭设高度不宜大于3m。
A.先扫地杆、后水平杆、再斜杆
B.先水平杆、后立杆、再斜杆
C.先斜杆、后水平杆、再立杆
D.先立杆、后水平杆、再斜杆
答案：D
15.在多层楼板上连续搭设模板支撑架时，应分析多层楼板间荷载传递对架体和建筑结构的影响，上下层架体立杆宜（　　）设置。
A.错位
B.贯穿
C.对位
D.互不影响
答案：C
16.梁、板模板支架应在立柱底距地面（　　）高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。
A.150mm
B.300mm
C.250mm
D.200mm
答案：D
17.扣件式钢管做立柱支撑时，立柱接长严禁（　　），必须采用（　　）连接，相邻两立柱的对接接头不得在同步内，且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm，各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。
A.对接　　对接扣件
B.搭接　　对接扣件
C.搭接　　直角扣件
D.搭接　　对接扣件
答案：B
18.满堂模板支架立柱，在（　　）应设由下至上的竖向连续式剪刀撑；剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧，夹角宜为45°～60°。
A.外侧周圈和中间纵横向
B.只在外侧周圈
C.只在中间纵横向
D.扫地杆、U托底部
答案：A
19.门架支撑可沿梁轴线垂直和平行布置。当平行布置时，在两门架间的两侧亦应设置（　　），交叉支撑应与立杆上的锁销锁牢，上下门架的组装连接必须设置连接棒及锁臂。
A.竖向支撑
B.横向支撑
C.交叉支撑
D.剪刀撑
答案：C
20.凡是警告人们注意的器件、设备或环境，应涂以（　　）色标记，所以施工现场脚手架使用钢管颜色大多为（　　）色。
A.黑
B.黄
C.蓝
D.绿
答案：B
21.张三在某建筑工地进行脚手架拆除作业，拆除时安全带总是系挂在脚下的大横杆上，安全员李四指出这样不合适，并教育张三安全带的正确使用方法是（　　）。
A.高挂低用
B.低挂高用
C.可以不挂
D.需要时系挂
答案：A
22.架子工的职业伤害频率较高的是（　　）。
A.高处坠落
B.物体打击
C.机械伤害
D.触电
答案：A
23.安全带的安全绳挂钩高度应是（　　）。
A.腰部以上
B.胸部以上
C.肩部以上
D.头部以上
答案：D
24.拆除脚手架最先拆除的应是（　　）。
A.立杆
B.连墙杆
C.安全网
D.挡墙板
答案：C
25.模板施工遇（　　）级及以上风力时应停止高空吊运作业。
A.2
B.3
C.5
D.8
答案：C
26.脚手架的上人斜道应（　　）进行。
A.第一步完成后
B.整架完成后
C.分高度完成后
D.与架子搭设同时
答案：D
27.脚手架的基础承载着（　　）。
A.风荷载
B.人和材料
C.脚手架自重
D.所有荷载的组合
答案：D
28.脚手架拆除过程中，如更換人员，必须重新进行（　　）。
A.安全技术交底
B.实习
C.登记
D.拍照
答案：A
29.扣件式钢管脚手架的剪刀撑接长要求用（　　）方式。
A.对接
B.搭接
C.焊接
D.铆接
答案：B
30.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（　　）。
A.600mm
B.300mm
C.400mm
D.500mm
答案：B
31.为限制脚手架立杆在受偏心力矩的作用下底部发生位移，必须设（　　）。
A.扫地杆
B.垫板
C.斜撑
D.剪刀撑
答案：A
32.搭设脚手架人员意外发生高处坠落事故，事故发生后现场有关人员应当（　　）向本单位负责人报告。
A.立即
B.2小时内
C.3小时内
D.4小时内
答案：A
33.雨、雪后上脚手架作业应有（　　）措施，并应扫除积雪。
A.防滑
B.防水
C.防潮
D.防超载
答案：A
34.脚手架立杆是脚手架的主体构件，主要是承受（　　）。
A.拉力
B.压力
C.剪力
D.弯力
答案：B
35.模板支架水平杆的步距应由计算决定，通常为（　　）mm。
A.800
B.1000
C.1200-1800
D.2000
答案：C
36.模板支架立柱底部应设置底座及（　　）。
A.砖块
B.石块
C.垫板
D.泥块
答案：C
37.为限制脚手架框架变形，在脚手架外侧必须搭设（　　）。
A.立杆
B.剪刀撑
C.大横杆
D.小横杆
答案：B
38.脚手架的纵向水平杆搭接长度不应小于（　　）m，应等间距设置3个旋转扣件固定。
A.0.5
B.1.0
C.1.5
D.2.0
答案：B
39.架子工高处作业，保证安全最重要的是依靠（　　）。
A.提高安全意识
B.提高操作技能
C.与工友互相配合
D.正确使用劳动防护用品
答案：D
40.控制脚手架的垂直稳定主要依靠（　　），这也是脚手架最重要的安全装置，严禁随意拆除。
A.剪刀撑
B.连墙件
C.扣件拧紧
D.扫地杆
答案：B
41.从业人员从事本工作10年以内的，特种作业操作证每（　　）复审一次。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
答案：B
42.建筑工地各类人员上下脚手架必须在专门设置的（　　）行走。
A.运米通道
B.车行通道
C.人行通道
D.楼梯
答案：C
43.（  ）主要作用是将人与物体进行有效限制或隔离，以避免人、物相互接触或碰撞。
A、安全帽；
B、安全带；
C、安全网；
D、扫地杆。

答案：C

44.《建筑施工模板安全技术规范》规定：当模板安装高度超过（  ）时，必须搭设脚手架，除操作人员外，脚手架下不得站其他人。
A、4m
B、3m
C、6m
D、8m

答案：B

45.安全带的报废年限为(  )。
A.1-2年
B.2-3年
C.3-5年
D.4-5年

答案：C

46.安全帽最大耐冲击力不应超过(  )。
A1000kg
B500kg
C800kg
D1500kg

答案：B

47.安全网安装后应呈（  ）有一定倾斜度的网，主要用来承接人和物的坠落。
A、外高内低；
B、内高外低；
C、齐平；
D、无规定。

答案：A

48.按脚手架的搭设位置分，可分为（  ）两大类。
A、木脚手架和竹脚手架；
B、装饰脚手架和支撑脚手架；
C、外脚手架和内脚手架；
D、结构与装饰

答案：C

49.边长为(  )洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺竹笆或脚手板。
A.50～150Cm
B.50～130Cm
C.40～130Cm
D.40～150Cm

答案：A

50.操作平台上应显著地标明(   )。操作平台上人员和物料的总重量，严禁超过设计的容许荷载。应配备专人加以监督。
A、风荷载值
B、动荷载值
C、静荷载值
D、容许荷载值

答案：D

51.搭设在旷野、山坡上的钢脚手架，如在雷击区域或雷雨季节时，应设(  )。
A接地装置
B防电装置
C避雷装置
D接零装置

答案：C

52.单排脚手架的横向水平杆设置应满足要求(  )。
A.一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端应插入墙内，插入长度不小于180mm
B.一端应用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端应插入墙内，插入长度不小于100mm
C.一端应用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端应插入墙内，插入长度不小于80mm
D.一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端应插入墙内，插入长度不小于50mm

答案：A
53.当电压为1Kv-10Kv时，脚手架与架空边线最小安全操作距离不应小于：(  )
A、6米
B、7米
C、8米；
D、10米

答案：A

54.当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则(  )。
A.必须采取加固措施
B.可以开挖，否则施工进度跟不上
C.可以开挖，也可以不采取加固措施
D.开挖后，基础可以悬空

答案：A

55.当遇到（  ）级以上的大风或暴雨大雾等天气时，应停止露天高处作业。
A：4； 
B：5；
C：6；
D、7.

答案：C

56.挡脚板高度不应小于(  )。
A、100mm
B、150mm
C、180mm
D、250mm

答案：C

57.登高作业在使用安全带时，必须系挂在作业环境（  ）的牢靠处。
A、下部；
B、中部；
C、上部；
D、作业杆件上。

答案：C

58.电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔(  )设一道安全网。
A.8m
B.9m
C.10m
D.12m

答案：C

59.二级高处作业的作业高度为(  )。
A.2-5m
B.5-15m
C.15-30m
大于30m

答案：B

60.防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于(  )的挡脚板或40cm的挡脚笆。
A.14Cm
B.16Cm
C.18Cm
D.20Cm

答案：C

61.防护设施与≦10KV高压线之间的安全距离是（  ）米且防护设施严禁采用金属材料搭设。
A、1；
B、1.7;
C、2；
D、3。

答案：B
62.钢、木模板部件拆除后，临时堆放处与楼层边沿的距离不应小于(  )。
A.0.8m
B.0.9m
C.1m
D.1.1m

答案：C

63.钢管脚手架的立杆应垂直放在金属底座上，下面垫50毫米木板，并在立杆底部加（  ）用扣件扣牢。
A、大横杆；
B、剪刀撑；
C、扫地杆；
D、底座。

答案：C

64.钢管扣件夹紧钢管时，开口处的最小距离应不小于（  ）。
A、5毫米；
B、10毫米；
C、15毫米；
D、20毫米。

答案：A

65.钢管扣件有直角扣件、旋转扣件（  ）三种基本形式。
A、对接扣件；
B、临时扣件；
C、永久扣件；
D、铸铁扣件。

答案：A

66.钢平台安装时，建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，钢平台外口应(  )于内口。
A、略高
B、平齐
C、略低
D、略倾

答案：A

67.钢平台左右两侧必须装置(  )的防护栏杆。
A、固定
B、可拆卸
C、活动
D、微动

答案：A

68.高处作业的级别可分为(  )级。
A.四
B.三
C.六
D.二

答案：A

69.高度24m以上及悬挑双排脚手架连墙件构造规定为(  )。
A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件
B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件
C.可采用顶撑顶在建筑物上的连墙件
D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

答案：D

70.高度超过(  )的层次以上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。
A.18m
B.20m
C.24m
D.28m

答案：C

71.高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置；中间各道剪刀撑之间的净距不应大于。(  )
A、10m
B、15m
C、9m
D、12m

答案：B

72.高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为(  )。
A.两端各设一道，并从底到上连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于15m
B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑
C.剪刀撑不要从底到上连续设置
D.剪刀撑的设置没有规定，可随意设置

答案：A

73.各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置(  )或活动防护栏杆。
A.安全围栏
B.安全门
C.安全立网
D.竹笆

答案：B

74.剪刀撑由于受拉（压），接长时应采用（  ）方法。
A、搭接；
B、对接；
C、绞接;
D、帮条接。

答案：A
75.建筑架子工属于特种作业人员，必须年满（  ）周岁，具有初中以上文化程度，接受专门安全操作知识培训，经当地建设主管部门考核合格，取得《建筑施工特种作业操作资格证书》后，方可持证上岗。
A.年满16周岁
B.年满20周岁
C.年满18周岁
D.年满19周岁

答案：C
76.脚手架按用途可分为操作脚手架、（  ）、承重支撑脚手架。操作架有可分为结构作业脚手架和装饰作业脚手架。
A、外脚手架；
B、内脚手架；
C、防护脚手架；
D、悬挑脚手架。

答案：C
77.脚手架按支固方式可分为落地式、悬挑式、附着升降式、（  ）脚手架。
A、外；
B、内；
C、水平移动式;
D、单管式。

答案：C
78.脚手架拆除时必须是(  )。
A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业
B.可以上下同时拆除
C.由下部往上逐层拆除
D.对于不需要的部分，可以随意拆除

答案：A
79.脚手架搭设时，应遵守：(  )。
A.一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步
B.一次搭设高度可以不考虑连墙件的位置
C.一次搭设高度可以在相邻连墙件以上四步
D.一次搭设高度可以在相邻连墙件以上五步

答案：A
80.脚手架的人行斜道应设防滑条其距离为(  )。
A.600㎜
B.500㎜
C.400㎜
D.250～300㎜

答案：D
81.脚手架底层步距不应(  )。
A.大于2m
B.大于3m
C.大于3.5m
D.大于4.5m

答案：A
82.脚手架荷载传递顺序一般由脚手板→小横杆→大横杆→扣件或绑扎点→（  ）→地基。
A、立杆；
B、剪刀撑；
C、扫地杆
D、连墙件。

答案：A
83.脚手架立杆底座底面标高宜高于自然地坪(  )。
A.100mm
B.70mm
C.50mm
D.30mm

答案：C
84.脚手架上各构配件拆除时(  )。
A.严禁抛掷至地面
B.可将配件一个个的抛掷到地面
C.应在高处将构配件捆绑在一起，一次抛掷到地面
D.待下班后，工地上没有人时，再将构配件抛掷到地面

答案：A
85.脚手架上门洞桁架下的两侧立杆应：(  )。
A.应为双管立杆，付立杆应高出于门洞口的1~2步
B.为单杆
C.为双立杆，但付立杆只需搭设一步架的高度
D.为双立杆，但双杆中的付立杆，不需要用扣件与主立杆连接

答案：A
86.脚手架施工荷载按均布荷载计算取值共分为：(  )。
A.承重架（结构施工架）3KN/平方米、装修架2KN/平方米
B.承重架2.7KN/平方米、装修架2.5KN/平方米
C.承重架2KN/平方米，装修架1KN/平方米
D.承重架5KN/平方米，装修架4KN/平方米

答案：A
87.脚手架是建筑、安装、维修施工中不可缺少的（  ）设施。
A、固定；
B、临时；
C、基本。
D、必须。

答案：B
88.脚手架需要穿过或靠近380V以内的电力线，距离在（  ）米以内时，在架设和使用期间应断电或拆除电源，若不能拆除，应采取可靠的绝缘措施。
A、1；
B、2；
C、4；
D、6。

答案：B
89.脚手架最稳定的几何形式是（  ）。
A、四边形；
B、三角形；
C、任意形；
D、矩形。

答案：B
90.脚手架作业层的脚手板铺设应(  )。
A.可以不满铺
B.应满铺、铺稳
C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过120-150mm
D.应铺满、铺稳，离开墙面200-300mm处可以不设任何防护

答案：C
91.脚手架作业层上非主节点处的横向水平杆设置应满足要求(  )。
A.宜等间距设置，间距不大于纵距的1/3
B.宜等间距设置，间距不大于纵距的1/2
C.宜等间距设置，间距不大于1000mm
D.宜等间距设置，间距不大于750mm

答案：B
92.进行各项窗口作业时，操作人员的重心应位于（  ），不得在窗台上站立。必要时应系好安全带进行操作。
A、室内
B、室外
C、窗口
D、门外

答案：A
93.开始搭设立杆时，应遵守下列规定：(  )。
A.每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除
B.搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶
C.待立杆搭设到顶后，再回过头来安装连墙件
D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

答案：A
94.扣件紧固力距一般为40~50NM，不得大于（  ）NM。
A、65；
B、75；
C、70
D、85。

答案：A
95.栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向(  )的外力？
A.800N
B.900N
C.1000N
D.1100N

答案：C
96.立杆是脚手架主要的受力杆件，间距应均匀设置，不能加大间距，否则降低立杆实际（  ）能力。
A、承载；
B、动载荷；
C、外负荷；
D、静荷载。

答案：A
97.立网的高度不小于(  )。
A1.5m
B1.0m
C1.2m
D2m

答案：C
98.连墙件设置要求是(  )。
A.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于600mm
B.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于300mm
C.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于400mm
D.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于600mm

答案：B
99.连墙件应靠近主节点设置，这是为了(  )。
A.便于施工
B.便于连墙件设置
C.便于立杆接长
D.保证连墙件对脚手架起到约束作用

答案：D
100.邻近脚手架的房屋或临时设施的上部，必须搭设（  ）防护隔离棚。
A、单层；
B、双层；
C、三层；
D、多层。

答案：B
101.临边作业防护栏杆柱在基坑四周固定时，可采用钢管打入地面(  )深。
A、50～70㎝
B、20～50㎝
C、1.0m
D、1.0m～1.5m

答案：A
102.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于(  )但大于2.5cm的孔口必须用坚实的盖板盖设。
A.20Cm
B.25Cm
C.30Cm
D.35Cm

答案：B
103.落地或钢管脚手架，搭设25——50米时，立杆基础素土夯实基础上加铺200毫米厚渣其上铺设混凝土板，再仰铺（  ）号槽钢。
A：6～8；
B：8～10；
C：12～16；
D、14-18.

答案：C
104.门式钢管脚手架的门架之间必须满设交叉支撑。当架高≤45m时，水平架应至少(  )步设一道。
A、一；
B、两；
C、三；
D、四

答案：B
105.密目式安全网的规格有ML1.5mX6m和(  )两种。
A、ML1.8mX6m
B、ML1.5mX8m
C、ML3mX3m
D、ML6mX6m

答案：A
106.坡度大于1：2.2的屋面，防护栏杆应设置(  )高。
A.1m
B.1.2m
C.1.3m
D.1.5m

答案：D
107.人行斜道的宽度和坡度的规定是(  )。
A.不宜小于1m和宜采用1：8
B.不宜小于0.8m和宜采用1：6
C.不宜小于1m和宜采用1：3
D.不宜小于1.5m和宜采用1：7

答案：C

108.人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔(  )设置防滑木条，木条厚度宜为20—30mm。
A、100—200mm
B、150—200mm
C、250—300mm
D、300—350mm

答案：C
109.上下梯子时，必须(  )梯子，且不得手持器物。
A.背面
B.左侧向
C.右侧向
D.面向

答案：D
110.型钢悬挑脚手架一次悬挑高度不宜超过（  ）m.
A、15
B、18
C、20
D、24

答案：C
111.一般情况下，单、双排脚手架横向水平最大长度不得超过2.2m,其他杆件最大长度不超过（  ）m为好。
A、4.0米；
B、6.5米；
C、5.0米:
D、7米。

答案：B
112.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆（小横杆），用直角扣件扣紧，且严禁拆除，这是因为(  )。
A.横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件
B.横向水平杆是承传竖向荷载的重要受力构件
C.横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件
D.横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力构件，又是保证脚手架的整体刚度的不可缺少的杆件

答案：D
二 、多项选择题45题（5个答案中，有2至5个正确答案 。错选不得分，少选扣分）
113.建筑施工特种作业人员是指在房屋建筑和市政工程施工活动中，从事可能对（　　）的安全造成重大危害作业的人员。
A.本人
B.他人
C.周围设备设施
D.社会
答案：ABC
114.建筑施工特种作业包括：（　　）。
A.建筑电工
B.建筑架子工
C.高处作业吊篮安装拆卸工
D.建筑起重机械司机
E.司炉工
答案：ABCD
115.扣件式钢管脚手架主节点为（　　）三杆紧靠的扣接点。
A.纵向水平杆
B.立杆
C.连墙件
D.横向水平杆
E.剪刀撑
答案：ABD
116.脚手架搭设前，应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》和脚手架专项施工方案要求对（　　）等进行检查验收，不合格产品不得使用。
A.钢管
B.扣件
C.脚手板
D.可调托撑
E.安全网
答案：ABCD
117.扣件进入施工现场应检查产品合格证，并应进行抽样复试。使用前应逐个挑选，有（　　）的严禁使用。
A.裂缝
B.锈蚀
C.变形
D.螺栓出现滑丝
E.掉色
答案：ACD
118.张三进入某工地从事脚手架搭设拆除作业，在进行入场教育时，安全员告诉张三：搭拆脚手架人员必须戴（　　）。
A.口罩
B.安全帽
C.安全带
D.拖鞋
E.防滑鞋
答案：BCE
119.直角扣件可用于（　　）连接。
A.立杆与横杆
B.立杆与扫地杆
C.立杆与剪刀撑
D.横杆与剪刀撑
E.扫地杆与剪刀撑
答案：AB
120.张三在某工地从事脚手架搭设作业，在未受到安全交底情況下，项目部安排其搭设10米高脚手架。当翻爬出脚手架外立面对剪刀撑进行加固时不慎坠落，当场死亡。请分析可能的原因（　　）。
A.缺少安全交底和监护
B.违章翻爬
C.未系安全带
D.无证上岗
E.应在架内进行作业
答案：ABCDE
121.作为建筑架子工每年须进行一次身体检査，确保没有（　　）等妨碍作业的疾病和缺陷。
A.高血压
B.近视
C.心脏病
D.感冒
E.瘢痫
答案：ACE
122.某工地3名工人站在离地12多米高的脚手架上，进行立柱砼浇筑作业。脚手架突然倒下，3名工人坠落，最终导致一死二伤的事故。请判断哪些可能是导致本次事故的原因？（　　）
A.脚手架未定期保养
B.使用前未定期检查验收
C.脚手架隐患未及时整改
D.当班工人未检查就登架
E.砼配合比不符合要求
答案：BCD
123.脚手架底部的构造要求是（　　）。
A.每根立杆底端应设底座或垫板，且应设纵向、横向扫地杆
B.纵向扫地杆距底座上皮不大于200mm，并采用直角扣件与立杆固定
C.纵向扫地杆距底座上皮不大于1000mm，并采用直角扣件与立杆固定
D.横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上
E.横向扫地杆设在距底面上0.8m处
答案：ABD
124.脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:（　　）。
A.基础完工后及脚手架搭设前
B.每搭设完10—13m高度后
C.遇有六级大风与大雨后；寒冷地区开冻后
D.停用超过一个月
E.达到设计高度后
答案：ABCDE
125.脚手架使用中，应定期检查下列项目:（　　）。
A.地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空
B.扣件螺栓是否松动
C.安全防护措施是否符合要求
D.是否超载
答案：ABCD
126.脚手架所用钢管使用时，应注意：（　　）。
A.Φ48X3.5与外径Φ51X3的不得混用
B.Φ51X3与Φ48X3.5的应混用
C.Φ51X3与Φ32X2的管理可混用
D.钢管上严禁打孔
E.钢管上可以随便开孔
答案：AD
127.脚手架作业层上的栏杆及挡脚板的设置要求为（　　）。
A.栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧
B.上栏杆上皮高度应为1.2m
C.挡脚板高度不应小于120mm
D.挡脚板高度不应小于180mm
E.不设挡脚板
答案：ABD
128.门式钢管脚手架的连接扣件分三种类型:（　　），每一种类型又有不同规格，以适应相同管径或不同管径杆件之间的连接。
A.回转扣
B.直角扣
C.筒扣
D.三角扣
答案：ABC
129.使用旧扣件时，应遵守下列有关规定（　　）。
A.有裂缝、变形的严禁使用
B.有裂缝但不变形的可以使用
C.有变形但无裂缝的可以使用
D.出现滑丝的必须更换
E.螺栓锈蚀，变曲变形可以使用
答案：AD
130.双排脚手架每一连墙件的覆盖面积应不大于（　　）。
A.架高不大于50m时，40㎡
B.架高不大于50m时，50㎡
C.架高大于50m时，30㎡
D.架高大于50m时，27㎡
E.架高大于50m时，60㎡
答案：AD
131.安全防护设施的验收，主要包括哪些内容？(      )

 A.所有临边、洞口等各类技术措施的设置状况
 B.技术措施所用的配件、材料和工具的规格和材质
 C.技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况
 D.扣件和连接件的紧固程度
 E.安全防护设施的用品及设备的性能与质量合格的验证

答案：ABCDE

安全防护设施验收应具备哪些资料？

 A.施工组织设计及有关验算数据
 B.安全防护设施验收记录
 C.搭设人员完工验收记录
 D.安全防护设施变更记录及签证
 E.安全防护设施交底记录

答案：ABD

133.安全平网主要由哪几部分组成？
 A.网体
 B.边绳
 C.系绳
 D.筋绳
 E.包装绳

答案：ABCDE

134.板与墙的洞口必须设置下列哪些防护设施或其他防坠落的防护设施？
 A.警戒区
 B.牢固的盖板
 C.防护栏杆
 D.安全网
 E.警戒线

答案：BCD

135.垂直运输接料平台应设置下列哪些设施？
 A.两侧设防护栏杆
 B.平台口设置活动防护栏杆
 C.平台口设防护立网
 D.平台口设置安全门
 E.平台口设置固定防护栏杆

答案：ABD

136.从业人员应当具备的基本职业道德是：
 A.爱岗、尽责
 B.文明、礼貌
 C.文明、守则
 D.保证质量
 E.严格、守则

答案：AC

137.吊篮按驱动型式划分可分为(  )三种。
 A、手动；
 B、气动；
 C、电动；
 D、脉冲

答案：ABC

138.对从事特种作业人员的身体条件要求是身体健康,无妨碍从事本工种作业的(    )缺陷。
 A.疾病
 B.心理
 C.生理
 D.性格

答案：AC

139.凡经医生诊断患有(   )人员,不得从事高处作业。
 A.高血压
 B.心脏病
 C.癫痫病
 D.肝炎

答案：ABC

140.防护棚搭设与拆除应符合哪些规定(    )？
 A.严禁上下同时拆除
 B.设防护栏杆
 C.设警戒区
 D.派专人监护
 E.立告示牌

答案：ACD

141.附着升降脚手架的架体由(     )构成。
 A、竖向主框架；
 B、水平梁架；
 C、架体板；
 D、基础

答案：ABC

142.附着升降脚手架由(   )等基本部分构成。
 A、架体；
 B、附着支承；
 C、提升机构和设备；
 D、安全装置和控制系统

答案：ABCD

143.根据安全生产法，从业人员享有的五项权利是：(       )权。
 A.知情、建议权；
 B.拒绝违章指挥权；
 C. 遇险停撤权
 D.批评、检举、控告权；
 E.保险外索赔权
答案：ABCDE

144.根据安全生产法，从业人员应当遵守的四项义务是：()的义务。
 A.佩带和使用劳保用品
 B.钻研技术
 C.遵章作业
 D.接受安全教育培训
 E.安全隐患报告
答案：ACDE

145.横向斜撑设置有如下规定(   )。
 A.一字型、开口型双排脚手架的两端必须设置
 B.高度24m以上的封圈型双排架除在拐角处设置外，中间应每隔6跨设置一道
 C.高度在24m以下的封圈型双排架可不设置
 D.高度在24m以下的封圈型双排架应在拐角处设置
 E.20m高度以下的封圈型双排架须在拐角处设置

答案：ABC

146.架子工的救命“三宝”是(      )。
 A安全帽
 B安全带
 C安全网
 D安全门

答案：ABC
147.进行高处作业前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有(    )。
 A.安全思想教育
 B.安全技术
 C.技术交底
 D.安全技术措施
 E.人身防护用品

答案：DE
148.连墙件的数量、间距设置应满足以下要求(    )。
 A.计算要求
 B.最大竖向、水平向间距要求
 C.每一连墙件覆盖的最小面积要求
 D.每一连墙件覆盖的最大面积要求
 E.不考虑覆盖面积的要求

答案：ABD
149.临边防护栏杆的上杆应符合下列哪些规定？
 A.离地高度1.0～1.2m
 B.离地高度0.5～0.6m
 C.承受外力3000N
 D.承受外力2000N
 E.承受外力1000N

答案：AE
150.攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员必须经过()合格，持证上岗。
 A.专业考试合格
 B.体格检查
 C.专业技术培训
 D.思想教育
 E.技术教育

答案：AC
151.碗扣式钢管脚手架用于构造双排外脚手架时，有以下几种构造形式:(   )。
 A、重型架；
 B、普通架；
 C、轻型架；
 D、超轻型架

答案：ABC
152.下列对落地的竖向洞口的防护措施那些是正确的(    )？
 A.加装开关式的安全门
 B.加装工具式的安全门
 C.使用防护栏杆，下设挡脚板
 D.使用密目式安全网封闭
 E.加装固定式的安全门

答案：ABCE
153.下列关于钢管临边防护栏杆的规定，哪些是正确的(     )？
 A.钢管横杆采用Φ48X（2.75～3.5）mm的管材
 B.采用电焊固定
 C.栏杆柱采用Φ48X（2.75～3.5）mm的管材
 D.采用镀锌钢丝绑扎固定
 E.采用扣件固定

答案：ABCE

154.下列关于坡度大于1：2.2的屋面临边防护栏杆的设置，哪些是正确的(    )？
 A.自上而下使用密目式安全网封闭
 B.上杆离地高度为1.5m
 C.下杆离地高度为0.4～0.6m
 D.上杆离地高度为1.0～1.2m
 E.下杆离地高度为0.6～0.8m

答案：ABE

155.一字型、开口型脚手架连墙件设置做了专门的规定，它们是()。
 A.在脚手架的两端必须设置连墙件
 B.在脚手架的两端宜设置连墙件
 C.连墙件间距竖向不应大于建筑物层高，并不应大于4ｍ(两步)
 D.连墙件间距竖向不应大于建筑物层高，并不应大于6ｍ(三步)
 E.连墙件的设置与封圈型架相同

答案：AC

156.在建工程(包括脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边缘之间，当达不到规定的最小距离时，必须采取以下防护措施：(       )在搭设防护设施时，应暂停送电并设监护人员。
 A、增设屏障
 B、增设遮栏
 C、增设围栏
 D、增设保护网

答案：ABCD

157.在进行临边作业时设置的安全防护设施主要为(    )。
 A.安全带
 B.防护栏杆
 C.安全网
 D.安全帽

答案：BC

三、判断题：54题（错选、不选不得分。）
158.在施工现场不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在附着式升降脚手架的架体上；不得用其悬挂起重设备。           （   ）
答案：√
159.扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工可以不持证上岗。                                           （   ）
答案：×
160.双排脚手架、悬挑脚手架沿架体外围应用密目式安全网全封闭，密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧，并应与架体绑扎牢固。         （   ）
答案：√
161.在脚手架使用期间，可以随便拆除主节点纵横向扫地杆和连墙件。（   ）
答案：×
162.搭拆脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并应派专人看守，严禁操作人员入内。                                                      （   ）
答案：×
163.承插型盘扣式钢管脚手架的盘扣与立柱之间的焊缝应饱满，焊药应清除干净，不得有未焊透、夹砂、咬肉、裂缝等缺陷。                  （   ）
答案：√
164.高处作业操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在稳定的主体结构上，且应可靠连接。                                            （   ）
答案：√
165.高处作业所用工具应随手放入工具袋；拆卸下的物料及余料和废料应及时清理运走，不得随意放置或向下丢弃。传递物料时可以抛掷。       （   ）
答案：×
166.安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力板手检查，扭力矩不应小于40N﹒m，且不应大于65N﹒m。                                      （   ）
答案：√
167.脚手架及其地基基础应在停用超过一个月，再次使用前进行检查与验收。（   ）
答案：√
168.脚手架搭拆人员必须戴安全帽、穿防滑鞋，可以不系安全带。（   ）
答案：×
169.作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实。探头板长度应取150mm，两端均应固定于支承杆件上。                                           （   ）
答案：√
170.人行斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板，上栏杆高度为1.2m，腰杆（中栏杆）居中，挡脚板高度不应小于180mm。              （   ）
答案：√
171.悬挑钢梁固定长度不应小于悬挑长度的1.25倍，固定端应用1个U形钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定。                         （   ）
答案：×
172.型钢悬挑脚手架悬挑钢梁固定端U形钢筋拉环或锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。                                           （   ） 
答案：×
173.型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点（防止立杆滑脱的装置），定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。          （   ）
答案：×
174.高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录。应对初次进行高处作业的人员进行培训。                                 （   ）
答案：√
175.采用平网防护时，严禁使用密目式安全立网代替平网使用。（   ）
答案：√
176.用于电梯井、钢结构和框架结构及构筑物封闭防护的平网，每个系结点上的边绳应与支撑架靠紧，系绳沿网边均匀分布，间距不得大于750mm。（   ）
答案：√
177.连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度30m以上的双排脚手架，可采用钢丝绳、麻绳等柔性连墙件与建筑物连接。（   ）
答案：×

178.张三今年年龄45岁，已经从事架子工作业15年，患有高血压、心脏病，他可以从事30米高的脚手架搭设作业。（   ）
答案：×

179.建筑架子工是特种作业人员，必须持住房和域乡建设部颁发的《建筑施工特种作操作资格证书》，方可上岗。（   ）
答案：√
180.安全带上的各种部件不得任意拆除。（   ）
答案：√
181.出租的机械设备或施工机具及构配件，不ー定非得强调必须有生产（制造）许可证、产品合格证。（   ）
答案：×
182.当未完成脚手架整体搭接时，必须派专人看管，可暂时不做临时拉接固定。（   ）
答案：×
183.凡脚手板伸出横向水平杆以外大于150mm的称为探头板，严禁探头板出现。（   ）
答案：√
184.悬挑式钢平台的支撑点与上部拉结点，宜放置在脚手架上。（   ）
答案：×185.安全网非架子工也可挂设作业。（   ）
答案：×
186.架子工在搭设脚手架时，必须佩戴安全帽等防护用品，安全帽在冬季使用时，允许在安全帽内再佩戴其他帽子用于防冻，也可以不系完全帽带。（   ）
答案：×
187.相邻两根横杄的接头可以设置在同一跨距内（   ）。
答案：×
188.横杆与立杆连接应采用旋转扣件（也称为万向扣件）固定。（   ）
答案：×

189.安装的网面垂直于水平面、防止人就物坠落的安全网叫立网。安全网搭设完毕，应经检验合格后方可使用。严禁立网、平网互替使用。（   ）
答案：√

190.失聪人员可以搭设高度较低的脚手架。（   ）
答案：√

191.脚手架上安放灭火器应设在立杆外侧，以便领导检查。（   ）
答案：×
192.《建筑施工特种作业操作资格证书》正本中必须注明证书使用期。（   ）
答案：√

193.安全通道的顶部应设双层安全防护棚。（   ）
答案：√
194.架子工在搭设脚手架时必须佩戴安全带，安全带在使用中安全绳可以打结。（   ）
答案：×

195.木脚手板对接平铺接头处应设两根小横杆，两板外伸长度之和应<200mm。（   ）
答案：×
196.拆除脚手架时，当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度（约6.5m）时，应先在适当位置搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件。（   ）
答案：√

197.5-15m的高处作业为二级高处作业,坠落半径为4m。（  ）

答案：√
198.安全带使用3—5年即应报废。（  ）

答案：√

199.安全帽最大耐冲击力不应超过500kg。（  ）

答案：√
200.钢管扣件式脚手架可采用ф48和ф51钢管及相应的扣件混用（  ）

答案：×
201.高处作业的种类一般分为一般高处作业和特殊高空作业两种。（  ）

答案：√

202.高处作业中所有的用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。（  ）

答案：√

203.高度大于6m的脚手架，宜采用之字型斜道。（  ）

答案：√A

204.高度在24m以下的双排脚手架，必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置。（  ）

答案：√
205.拐弯处应设置平台，其宽度不应小于斜道宽度。（  ）

答案：√
206.回转扣件用于连接两根呈任意角度交叉的钢管（  ）

答案：√

207.混凝土浇筑属于悬空作业。（  ）

答案：√

208.架子工可以在脚手架上吸烟（  ）

答案：×
209.剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。（  ）

答案：√
210.浇筑拱型结构，要从结构一端开始施工。（  ）

答案：×
211.脚手板有冲压式钢脚手板、木脚手板、竹串片及竹笆脚手板等，可根据工程所在地区就地取材使用。（  ）

答案：√


