
建筑施工特种作业人员安全技术理论考核试题

（建筑焊工专业试题）

（共计221题）

一、单项选择题82题（在每小题的 4 个备选答案中 ，选出 1 个正确答案。错选、不选不得分。）

1.焊接属于（　　）型连接。
A.铆焊
B.铆接
C.永久
D.可靠
答案：C

2.（　　）焊接工艺属于压力焊。
A.电渣焊
B.埋弧焊
C.电阻焊
D.焊条电弧焊
答案：C

3.焊接热过程是一个不均匀加热的过程，以致在焊接过程中出现（　　），焊后便导致焊接结构产生残余应力和残余变形。
A.整体变形
B.应力和变形
C.局部变形
D.残余变形
答案：B

4.焊件采用（　　）坡口焊后的变形和应力较小。
A.T形
B.钝边V形
C.X形
D.U形
答案：C

5.焊机接地装置的接地电阻不得超过（　　）Ω。
A.4
B.10
C.20
D.40
答案：B

6.焊接烟尘是（　　）焊接工艺的主要有害因素。
A.氩弧焊
B.焊条电弧焊
C.二氧化碳焊
D.气焊
答案：B

7.一般在气焊和气割场地均采用（　　）通风。
A.单项
B.局部
C.专门
D.全部
答案：B

8.在禁火区或容器、管道内焊接，必须设（　　）人。
A.监护
B.保卫
C.看护
D.监管
答案：A

9.电焊设备的安装、维修必须由（　　）执行。
A.电工
B.持证电工
C.维修工
D.电焊工
答案：B

10.焊接电缆用一根电缆为宜，若需接长，接头不得超过（　　）。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：B

11.焊工作业人员必须取得（　　）后，方准上岗操作。
A.《职称证》
B.《培训证》
C.《特种作业操作证》
D.《学习结业证》
答案：C

12.焊工作业时必须配戴劳保用品，请问该用品由谁提供？（　　）
A.焊工自备
B.用人单位
C.承包商
D.车间
答案：B

13.焊工在离地面（　　）的地点进行焊接与切割作业，叫高空焊割作业。
A.2m或2m以上
B.2.5m
C.3m
D.5m
答案：A

14.一般要求焊接工作场所附近（　　）m以内不得放置易燃物品。
A.3
B.4
C.5
D.10
答案：D

15.焊接电缆绝缘必须良好，这是为了（　　）。
A.防止电缆电阻增加
B.有利于极性调整
C.防止人员触电
D.防止缆线产生弧光
答案：C

16.电焊机一次侧电源线长度应不大于（　　）m，二次侧电缆线长度应不大于（　　）m。
A.3，5
B.5，10
C.3，15
D.5，30
答案：D

17.在潮湿地点作业时，电焊机应放置在（　　）上，作业人员应站在绝缘板上操作。
A.地面
B.铁板
C.木板
D.玻璃
答案：C

18.气瓶间安全不应小于（　　）m，与明火安全距离不应小于（　　）m。
A.2，5
B.3，6
C.4，8
D.5，10
答案：D

19.焊条由中心部的金属（　　）和表面涂层药皮两部分组成。
A.铁丝
B.焊芯
C.铜丝
D.铜芯
答案：B

20.按照金属在焊接过程中所处的状态及工艺特点的不同，可以把金属的焊接方法分为熔焊、（　　）和钎焊三类。
A.压焊
B.铆焊
C.激光焊
D.摩擦焊
答案：A

21.登高焊、割作业时，焊工必须（　　），不应使用带高频振动器的焊机。
A.系好安全带、配备工具袋和防护用品
B.将电缆、胶管缠绕在身上
C.疲劳操作
D.带病作业
答案：A

22.下列说法正确的是（　　）。
A.电焊工可以自己安装电源，检修电焊机
B.焊工临时离开焊接现场时，不必切断电源
C.由于焊接电源输出电压较低，焊接场地湿度较大时，也不必作隔离防护
D.电焊机电源壳体上禁止放置工具和其他物品
答案：D

23.乙炔燃烧引起火灾时，绝对禁止使用（　　）灭火器。
A.泡沫
B.水
C.二氧化碳
D.四氯化碳
答案：A

24.用于高频焊接防触电的绝缘橡胶板应耐压（　　）。
A.100KV
B.50KV
C.35KV
D.25KV
答案：C

25.移动电焊机时应切断（　　）。
A.负荷开关
B.电源
C.电流
D.电压
答案：B

26.人体电阻值一般为（　　）Ω。
A.80
B.1000
C.50
D.10000
答案：B

27.严禁将施焊把线绕在（　　）或搭在背上。
A.身上
B.工件上
C.工作服上
D.工具箱上
答案：A

28.人体在触及工频交流电后能自主摆脱的最大主流约（　　）毫安。
A.50
B.20
C.10
D.12
答案：C

29.石桶、电石库房起火时，只能用干砂、干粉灭火器或二氧化碳灭火器扑救，绝对禁止用（　　）。
A.水浇
B.扫帚扑打
C.湿物覆盖
D.蒸汽吹
答案：A

30.登高焊割作业时，梯子与地面的夹角不应大于（　　）。
A.30°
B.60°
C.45°
D.70°
答案：B

31.电焊机接地时，接地线路总电阻不应超过（　　）欧姆。
A.2
B.4
C.5
D.10
答案：B

32.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（　　）。
A.3m
B.5m
C.10m
D.15m
答案：B

33.二氧化碳气体保护焊是采用二氧化碳气体作为（　　）。
A.保护对象
B.保护介质
C.电离介质
D.工作介质
答案：B

34.焊机的一次线不得拖地，其架设高度不小于（　　）米。
A.2
B.2.5
C.3
D.3.5
答案：B

35.焊机二次侧电源线的长度不得超过（　　）m。
A.20
B.30
C.40
D.50
答案：B

36.焊接机载机体必须使用单独导线接地，接地电阻不得大于（　　）Ω。
A.4
B.10
C.15
D.20
答案：B

37.几台焊机的接零线或接地线不得（　　）接入零干线或接地体。
A.并联
B.串联
C.多联
D.直联
答案：B

38.碳含量在（　　）以下的铁碳合金为钢。
A.2%
B.2.11%
C.2.5%
D.3%
答案：B

39.为防止电焊弧光伤害眼睛，应采用的防护方式是使用（　　）。
A.墨镜
B.滤光镜
C.平光镜
D.风镜
答案：B

40.薄板在焊接时宜采用（   ）运条法
A.直线往复              

B.反变形法
C.增加根部间隙           

D.增加坡口角度

答案：A
41.常用的(   )方法有点焊、缝焊和对焊等三种。
A.电阻焊                

B.气焊
C.电焊                   

D.熔焊

答案：A
42.电焊机二次线可采用(   )。
A.防水橡胶护套铜芯软电缆   

B.绝缘铜线
C.绝缘铁铝线          

D.绝缘导线和结构钢筋

答案：A
43.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筯等金属物搭接代替(     )使用。
A.导线                   

B.支撑物
C.熄灭                   

D.不会燃烧

答案：A
44.冬季使用氧气瓶，若减压器出现冻结现象时，要用（    ），严禁用铁器猛击减压器等。
A.热水或蒸汽解冻         

B.火烤或蒸汽解冻
C.电或蒸汽解冻           

D.热水或暖气解冻

答案： A
45.对接焊缝的焊趾处，应力集中系数可达1.6，所以国家有关标准中规定焊缝余高应在（    ）之间，不得超出。
A.0-3mm                  

B.0-4mm
C.0-5mm                  

D.1-4mm

答案：A 
46.化学物质或油脂污染的设备都应（     ）动火。
A.清洗后                 

B.清洗前
C.酸洗后                 

D.清洗中

答案：A
47.离开特种作业岗位达（     ）个月以上的特种作业人员应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。
A.6                      

B.9
C.12                    

D.3
答案：A 
48.埋弧焊机的负载持续率为（   ）。
A.100%                   

B.80%
C.50%                    

D.90%

答案： A 
49.为防止其他人员受强弧光危害，屏护板的高度为1800mm，底部留（   ）mm的间隙，以利空气流通。
A.250                    

B.180
C.240                    

D.200

答案： A

50.氩弧焊工的工作服应为（    ）服装。
A.毛料或皮革             

B.布料或皮革
C.毛料或人造革           

D.马料或皮革

答案 A：

51.氧气瓶的面漆为(      )色，字为黑色。
A.天蓝色                 

B.白色
C.桔黄色                 

D.银灰色

答案： A
52.氧气瓶与乙炔瓶距工作场地边缘不得小于（    ）米。
A.10                     

B.12
C.20                     

D.9

答案：A
53.按照可燃气体和氧气混合方式的不同，焊炬可分为（     ）两种。
A.射吸式焊炬和高压式焊炬
B.射吸式焊炬和等压式焊炬
C.射流式焊炬和等压式焊炬
D.虹吸式焊炬和负压式焊炬

答案： B
54.当压力为0.15MP、温度超过（    ）时，就能使乙炔自行爆炸。
A.480℃                   

B.580℃
C.680℃                   

D.280℃

答案： B
55.电焊设备的安装、维修必须有（     ）执行。
A.电工                    

B.持证电工
C.维修工                  

D.电焊工

答案： B
56.焊工作业时如环境湿度超过(      )时属危险环境。
A.50%                     

B.75%
C.100%                    

D.125%

答案： B
57.氧气瓶不能全部用尽，应留有余气(    )MPa,使氧气瓶保持正压。

A.0.1-0.15                

B.0.2-0.3

C.0.21-0.31               

D.0.22-0.35

答案： B
58.一般环境下工作行灯电压不得超过（     ）V.

A.80                      

B.36 
C.50                      

D.10

答案： B
59.乙炔瓶设计压力为(     )MPa，试验压力为6MPa。

A.2                      

B.3

C.4                      

D.5

答案： B
60.用气焊接1-3mm厚的碳素钢时，焊炬的倾斜角（     ）为宜。

A.20°                   

B.30°

C.40°                   

D.50°

答案： B
61.(      )焊属于最古老的焊接工艺。

A.铆                     

B.铅

C.钎                     

D.熔化

答案：C
62.等离子弧焊机的空载电压一般为（    ）V

A.100-120                

B.110-180

C.110-120                

D.110-220

答案：C
63.电焊导线中间不应有接头，若有接头，接头处应远离易燃易爆物品(     )米以外。

A.5                      

B.8

C.10                     

D.15

答案：C
64.二氧化碳气瓶的外表颜色为（    ）。

A.白色                   

B.兰色

C.铝白                   

D.黄色

答案：C
65.根据国家现行标准，乙炔胶管的颜色为（     ）色。

A.黑                     

B.绿

C.红                     

D.蓝

答案：C
66.国家规定，氧气瓶的受检年限为（    ）年。

A.1                      

B.2

C.3                      

D.4

答案：C

67.焊接件属于（     ）型连接。

A.铆焊                   

B.铆接

C.永久                   

D.可靠

答案：C
68.交流焊机的的空载电压不得超过(     )V。

A.36                     

B.60

C.80                     

D.110

答案：C
69.劳动法规定：用人单位对从事有职业危害作业的劳动者，应当定期进行（    ）检查。

A.学习                   

B.技术

C.健康                   

D.视力

答案：C
70.气焊、气割作业时，应把乙炔瓶或乙炔发生器和氧气瓶安放在作业场（    ）米以外。

A.12                     

B.5

C.10                     

D.20

答案：C
71.人触电后自己能摆脱电源的最大交流电电流是(     )mA。

A.5                      

B.8

C.10                     

D.12

答案：C
72.人体触电后自己能摆脱电源的最大直流约为(     )mA。

A.35                     

B.40

C.45                     

D.50

答案： D
73.氧气瓶和乙炔瓶的距离不得小于(     )m。

A.1                      

B.3

C.5                      

D.10

答案：C
74.氧气瓶上应装有防震橡胶圈，在搬运前先检查瓶上（     ）是否拧紧。

A.螺栓                   

B.螺柱

C.安全帽                 

D.螺帽

答案：C
75.一般按氧气和乙炔的比值不同，可以将氧-乙炔焰分为中性焰、(   )三种。

A.碳火焰和熔化焰         

B.氢化焰和氧化焰

C.碳化焰和氧化焰         

D.加热焰和氧化焰

答案：C
76.乙炔瓶的表面温度不得超过(     )℃。

A.30                     

B.35

C.40                     

D.45

答案：C
77.乙炔瓶的面色为(     )漆，字为红色。

A.天蓝色                 

B.桔红色

C.白色                   

D.银灰色

答案：C
78.当最大焊接电流为300A时，焊接电缆截面积应是(     )平方毫米。

A.30                     

B.35

C.40                     

D.50

答案： D
79.电焊工接触到的主要职业危害为(     )。

A.红外线                 

B.紫外线

C.振动                   

D.锰尘(烟)

答案： D
80.电焊机周围应留有不小于（     ）米的通道。

A.0.4                    

B.1

C.4.1                    

D.2

答案： D
81.焊接方法可分为(     )三大类。

A.电焊.气焊.熔焊      

B.熔焊.气焊.压焊

C.气焊.压焊.钎焊      

D.熔焊.压焊.钎焊

答案： D
82.气焊用的碳化焰，氧-炔比值为小于（     ）。

A.1                      

B.1.8

C.1.2                    

D.1.1

答案： D
二、多项选择题49题 （每小题的 5 个备选答案中，有 2 至 5 个正确答案。错选不得分，少选扣分。）
83.按照焊接过程中金属所处的状态不同，可以把焊接方法分为（　　）三类。
A.熔化焊
B.电焊
C.气焊
D.钎焊
E.压力焊
答案：ADE

84.铸铁补焊的特点是容易产生（　　）。
A.白口
B.裂缝
C.变形
D.弯曲
E.拉伸
答案：AB

85.焊缝符号一般由（　　）组成，必要时还可以加上辅助符号、补充符号和焊缝尺寸符号。
A.基本符号
B.直线
C.横线
D.指引线
E.曲线
答案：AD

86.有限空间场所焊接作业的主要危险是（　　）。
A.缺氧窒息
B.有毒有害气体
C.易爆易燃
D.易于触电
E.高空坠落
答案：ABCD

87.在易燃易爆、有毒、窒息等环境中焊接作业前，必须进行（　　）作业。
A.置换
B.清洗
C.通电
D.消毒
E.除尘
答案：AB

88.焊工作业时，劳动防护用品（　　）必须佩戴齐全。
A.防护面罩
B.手套
C.防护鞋
D.防护服
E.耳塞
答案：ABCD

89.电焊机一般按输出电源种类可分为两种（　　）。
A.交流焊机
B.直流焊机
C.对焊机
D.点焊机
E.氩弧焊机
答案：AB

90.焊条按照熔渣酸碱性分为（　　）。
A.碳素钢焊条
B.酸性焊条
C.低合金焊条
D.碱性焊条
E.焊丝
答案：BD

91.施工作业人员应该佩戴（　　）。
A.安全带
B.安全帽
C.绝缘手套
D.防滑鞋
E.防火衣服
答案：ABCD

92.在焊接操作中，电流对人体能造成（　　）。
A.电击
B.电伤
C.烫伤
D.高频电磁场生理伤害
E.烧伤
答案：ABD

93.电焊工可导致的职业病有哪几种？（　　）
A.耳聋
B.电光性眼
C.苯中毒
D.化学性眼部灼伤
E.职业性白内障
答案：BDE

94.某厂有位焊工到室外临时施工点焊接，焊机接线时因无电源闸盒，便自己将电缆每股导线头部的胶皮去掉，分别接在露天的电网线上，由于错把零线接在火线上，当他调节焊接电流用手触及外壳时，即遭电击身亡。事故原因分析（　　）。
A.由于焊工不熟悉有关电气安全知识，将零线和火线错接，导致焊机外壳带电，酿成触电死亡事故
B.焊接设备接线应由电工进行接线，焊工违章作业
C.触电后未及时抢救
D.未安排监护人
答案：AB

95.2000年12月25日晚，位于洛阳市老城区的东都商厦楼灯火通明。台商新租用商厦的一层和地下一层开设百货商场，计划于26日试营业，正紧张忙碌地装修，商厦顶层4层开设的一个歌舞厅正举办舞会。楼下无证焊工违章施焊引发几簇小小的电焊火花，将正在装修的地下室中的大量易燃物烧起。肇事人员没有及时报警便逃离现场，火势和浓烟顺着楼梯直逼顶层歌舞厅，酿成了上世纪末的特大灾难，夺走了309人的生命。事故直接原因分析（　　）。
A.设备缺陷
B.无证焊工违章操作
C.未及时报警
D.未清理易燃物
答案：BCD

96.某厂气焊工甲与水暖工乙进行上、下水管大修工作。乙开启减压器上的氧气阀门，氧气突然冲击，将接在减压器出气嘴上的氧气胶管冲落，正好打在乙的左眼上，将眼球击裂失明。事故原因分析（　　）。
A.瓶内氧气压力较高，开启阀门过大，使氧气猛烈冲击
B.氧气胶管与减压器的连接部位扎得不牢
C.水暖工乙不懂气焊安全操作知识，开启阀门过猛，且又站在氧气出口方向，属违章作业，酿成事故
D.开启氧气阀门动作要快
答案：ABC

97.一台焊机的电源接线插头损坏，焊工在使用前将插头拆除，把电源线随意插进电源插孔内。却发现不能正常焊接，用手调节电流触及焊机外壳时，被电击倒昏迷，在送医院途中死亡。事故原因分析（　　）。
A.焊工擅自进行电工作业
B.设备现场管理不力
C.焊机空载电压触电
D.接线错误
答案：ABD

98.焊工吴某准备切割一空桶顶端，他既不检查也不开启端面孔盖，在空桶呈密闭状态下吴某点火操作，当顶端刚割穿一小孔时，一声巨响，伴随一股刺鼻的香蕉水味，桶顶飞出28m以外，桶体向右上方弹出2～3m高后落下，吴某被气浪击倒，七窍流血，经抢救无效死亡。事故原因分析（　　）。
A.不了解内部是否安全，盲目焊割
B.容器未经彻底清洗
C.密闭容器、管道不能焊割
D.现场无人监护
答案：ABC

99.某工人需要一根角钢，因切割工不在操作现场，该工人就借了割炬自行装接氧气和乙炔气胶管。在开启氧气瓶阀和乙炔气瓶阀后，割炬点火一时突然胶管爆炸燃烧，其右手严重烧伤。事故原因分析（　　）。
A.无证作业，严重违章
B.缺乏安全知识
C.焊工未执行“十不焊割”规定
D.氧气、乙炔胶管接错，造成混合气体爆炸
答案：ABD

100.某建筑工地，一名在30m高的吊塔上工作的电焊工在收工时，不慎掉落一根长约40cm，直径4mm的电焊条，不偏不倚扎在地面上一名正仰头望的工人眼眶里，扎伤眼球。事故原因分析（　　）。
A.登高作业的焊工，没有使用专用的工具袋
B.现场管理不力，登高作业点下方地面没有设栏隔档的安全范围
C.地面工人缺乏自我保护意识，擅自进入高空作业点下方危险区域内
D.未挂安全带挂钩
答案：ABC

101.某礼堂维修工程，一名女工在屋面5m高处进行钢结构焊割时，熔渣落下，不慎将下方堆放的废料、油毛毡等物点燃发生火灾，将部分礼堂烧毁。以下说法正确的是（　　）。
A.动火作业前应填写动火证，并按程序审批
B.高处作业人员应佩戴安全带，并低挂高用
C.焊割作业施工现场应配置消防灭火器材，设施
D.动火作业应派专人负责监护
E.发生火灾当事人可不上报，自行组织灭火
答案：ACD

102.某建筑公司工人张某未戴安全帽，未系安全带爬上移动登高脚手架拟对漏水管道进行电焊补漏，另一处工人江某则在登高架上负责监护。9时40分左右，江某听到张某猛叫了一声，见张某拿着电焊钳的手在颤抖，江某迅速爬下移动登高架，关掉电焊机电源，张某随即从移动登高架上掉落下来，后送医院抢救无效死亡。以下说法正确的是（　　）。
A.建筑工地的“三宝”指安全帽、安全带、安全鞋
B.江某迅速爬下移动登高架，关掉电焊机电源的做法是正确的
C.焊接作业前应检查周围环境，消除安全隐患，做好安全技术交底
D.焊工可以使用不绝缘的帆布手套和绝缘手柄损坏的电焊钳作业
E.登高操作平台架应按规定设置安全防护措施
答案：BCE
103.电流通过人体的(    )这些途径最危险。

A.心脏          

B.肺脏       

C.中枢神经系统

D.四肢神经系统  

E.脾脏  

答案： ABC  

104.焊工的姿势性劳损主要有(   )病。

A.腰椎          

B.脊椎         

C.颈椎

D.膝关节        

E.手腕

答案：  ABC 

105.金属材料的工艺性能包括(    )。

A.切削性能       

B.铸造性能     

C.焊接性能

D.可锻性能       

E.连接性能

答案： ABC 

106.气割的全过程为(     )。

A.预热           

B.燃烧          

C.吹渣

D.溶化

答案：   ABC

107.氩弧焊的有害因素有(   )。

A.放射性元素     

B.高频电磁场    

C.有害气体

D.电渣           

E.电磁

答案： 

108.焊接工艺的常用参数有(    )。

A.焊接电流      

B.电弧电压     

C.焊接速度

D.线能量        

E.电能量

答案：  ABCD

109.焊接或者切割的基本特点是(    )。

A.高温          

B.高压         

C.易燃

D.易爆          

E.晚烫伤

答案：ABCD 

110.熔焊时，焊件接缝所处的空间位置有(    )。

A.平焊          

B.立焊        

C.横焊

D.仰焊          

E.躺焊

答案： ABCD  

111.国家标准安全电压额定值等级为(      )。

A.38V           

B.36V         

C.24V

D.12V           

E.420V

答案：ABCD 

112.焊缝的形状尺寸有(     )。

A.焊缝的宽度     

B.余高        

C.溶深

D.焊缝厚度       

E.焊手

答案： ABCD 

113.交流弧焊的结构主要有(     )组成。

A.初级绕组     

B.次级绕组    

C.动、静动芯

D、接线板       

E.把手

答案： ABCD

114气焊常用的设备和工具有(      )。

氧气瓶       

火炔瓶      
回火防止器

D.焊炬         

E.减压器和输氧管

答案： ABCE

115.气焊的工艺参数包括(     )。

A.焊丝直径              

B.火焰能率

C.焊接速度              

D.气体焊力

E.焊咀与工件的倾角

答案：  ABCE

116.气焊所用的可燃气体主要有(     )。

A.氧气         

B.液化石油气     

C.丙烷

D.丁烷         

E.丙烯和氢气

答案：BCDE    

117.施工现场临时用电专用低压电力系统中，必须(    )。

A.采用三级配电系统   
B.采用TN-S接零保护系统

C.采用三相五线制

D.采用三级漏电保护系统

E.采用一级漏电保护系统

答案： ABD  

118.钨极氩弧焊主要适用于(     )等有色金属以及不锈钢、耐热钢的焊接。

A.铝          

B.镁            

C.金

D.银           

E.铬

答案： AB

119.用于热喷涂的材料有(    )。

A.耐磨喷涂材料      

B.铝粉      

C.碳酸钙

D.耐腐蚀喷涂材料    

E.铁粉

答案：AD  

120.电渣焊不便实施的焊缝位置有(    )。

A.平焊              

B.立焊      

C.横焊

D.仰焊              

E.小角度斜焊

答案：  ACD

121.弧焊电源的种类有(    )。

A.直流弧焊电源      

B.脉搏电源

C.交流弧焊电源      

D.脉冲弧焊电源

E.高压电源

答案：  ACD

122.引起电焊设备过度发热的不正常运行的原因大致有(    )。

A.短路         

B.接触电阻小      

C.超负荷

D.断路         

E.接触压力过大

答案： AC 

123.因焊接过程中未做好劳动保护工作可能造成的职业病有     )。

A.焊工尘肺      

B.白血病     

C.电光性眼炎

D.焊工色盲      

E.急性中毒

答案： AC

124.直接与空气形成爆炸性混合物的有(     )。

A.可燃性气体   

B.可燃性固体  

C.可溶性液体

D.可燃性粉尘液体          

E.可燃性灰尘

答案：ADE  

125.适合气割的金属有(      )。

A.高碳钢        

B.低碳钢        

C.纯铁

D.铸铁          

E.低合金钢

答案： BDE

126.金属焊接作业的三大主要危险是(     )。

A.窒息          

B.触电          

C.火灾

D.电光性眼炎    

E.坠落

答案：BC 

127.焊工长期接触金属烟尘，台防护不良则有形成(     )的危险。

A.皮肤金属化      

B.金属热       

C.铅中毒

D.铬中毒          

E.锰中毒

答案：BE 

128.置换焊补时常用的惰性介质主要有(     )。

A.氧气            

B.水蒸气       

C.水

D.二氧化碳        

E.氮气

答案： CDE 

129.按焊缝结合的形式分为(      )。

A.对接焊缝        

B.角焊缝       

C.塞焊缝

D.槽焊缝          

E.直缝

答案：  ABCD

130.外电线路与在建工程之间安全距离和防护设施均无法实现时，则应(     )。
A.派专人监护后施工
B.停电迁移高压线路
C.改变工程位置

答案： B，C
131.自燃的气体有(    )等。
A.氧气
B.液化石油气

C.氢气
D.空气
E.氦气
F.乙炔
答案： B，C
三、判断题90题（错选、不选不得分。）
132.焊件加工坡口时留有钝边，其作用是为了保证焊透。         （  ）
答案：×

133.当焊件的厚度较大时，采用V形坡口比错误形坡口节省焊条。     （  ）
答案：×

134.焊缝冷却到室温，并在一定时间后才出现的裂纹称为延时裂纹。（  ）
答案：√

135.在焊接作业区，严禁直视电弧。                            （  ）
答案：√

136.可见光会造成“电焊晃眼”，使人短时间内失去劳动能力。    （  ）
答案：√

137.电焊烟尘中的主要毒物是硅。                              （  ）
答案：×

138.电弧的严重烧伤和熔化金属溅出烫伤是电击致死的主要原因。  （  ）
答案：×

139.焊条接直流弧焊机正极，工件接负极称正接法。              （  ）
答案：×

140.直流弧焊机工作时，正极的温度高于负极的温度。             （  ）    
答案：√

141.焊条电弧焊机的空载电压一般都在50～90V。                  （  ）
答案：×

142.电焊工应经过专业安全培训，取得特种作业人员操作证，方可作业。                                                        . （  ）
答案：√

143.电焊机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认。（  ）
答案：√

144.电焊机保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置。          （  ）
答案：√

145.在移动电焊机时，一定要切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。                                                         .（  ）
答案：√

146.电焊机一次线长度不得超过10m，并应穿管保护。               （  ）
答案：×

147.电焊机应设置防雨罩，接线柱应设置防护罩。                   （  ）
答案：√

148.气瓶应设置防振圈、防护帽，并按规定存放。                   （  ）
答案：√


149.电焊机外壳，必须接地良好，其电源的装拆应由焊工进行。       （  ）
答案：×

150.在密闭金属容器内施焊时，容器必须进行可靠接地，通风良好，并应有人监护。                                                         （  ）
答案：√

151.电焊机二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆。                 （  ）
答案：√

152.明火作业应履行动火审批手续，配备动火监护人。               （  ）
答案：√

153.工作结束应切断焊机电源，并检查工作地点，确认无起火危险后，方可离开。                                                         （  ）
答案：√

154.电击指电流通过人体，造成的内伤。                         （  ）
答案：√

155.移动登高架操作平台可以没有安全防护装置。                 （  ）
答案：×

156.作业人员可以不进行安全技术交底。                         （  ）
答案：×

157.使用手持式电动工具时，必须按规定穿、戴绝缘防护用品。     （  ）
答案：√

158.焊接电缆外皮必须完整，其绝缘电阻不得小于1MΩ。           （  ）
答案：√

159.焊机变压器的二次线圈与焊件相连的一端必须接零（或接地）。  （  ）
答案：√

160.发现有人触电时，应立即断开电源开关或拔出插头。            （  ）
答案：√


161在施工作业时要设专职安全员监视火种。                       （  ）
答案：√

162.焊工应持证上岗；在焊接过程中要注意防火。                   （  ）
答案：√

163.焊接场所应采取妥善的防护措施。                             （  ）
答案：√

164.埋弧焊中形成的熔渣只起保护作用，不会影响焊缝的化学成分和性能。    .                                                      （  ）
答案：√

165.碰击法和划擦法是焊条电弧焊最常用的两种引弧方法。        （  ）
答案：√

166.气割的最大优点是设备简单，使用灵活。                    （  ）
答案：√

167.气焊与气割的主要危险是火灾和爆炸。                      （  ）
答案：√

168.等离子弧切割时，不要戴耳塞。                            （  ）
答案：×

169.电焊弧光辐射主要包括红外线和紫外线，不包括可见光线。    （  ）
答案：×

170.电渣焊缝的金属组织晶粒粗大，须进行回火处理。            （  ）
答案：×

171.更换焊条时可以不戴手套，用手直接操作。                  （  ）
答案：×

172.焊缝成形系数用字母H来代。                               （  ）
答案：×

173.开坡口通常是控制余高和调整焊缝熔合比最好的方法。      (     )

答案：√

174.立焊容易掌握焊透情况，但是容易咬边，焊缝表面不平整。  (     )

答案：√
175.埋弧焊是利用电弧作为热源的焊接方法，作业时电弧不外露。(     )

答案：√
176.人的生命是最宝贵的，人的生命权是人一切权利的基础。    (     )

答案：√
177.熔焊比是指熔焊时，被熔化的母材在焊道金属中所占的百分比。                                                  .      (     )

答案：√
178.三级动火须由部门负责人批准。                          (     )

答案：√
179.闪光对焊时操作人员应穿防护服戴防护镜防止灼伤。        (     )

答案：√
180.手弧焊的焊条可适用于大多数工业用碳钢，不锈钢，铸铁等。(     )

答案：√
181.炎热、高温(30℃以上)不适应焊工作业。                  (     )

答案：√
182.氧气不能燃烧，但能助燃。                              (     )

答案：√
183.液化石油气瓶充灌过满，受热时瓶内压力会剧增。          (     )

答案：√
184.乙炔是一种高热值的易燃易爆的气体，相对密度为0.19。   (      )

答案：√
185.在焊接接头横截面上，母材或前道焊缝熔化的浓度叫溶深。  (     )

答案：√
186.焊工登高作业时如遇五级大风时应停止作业。              (     )

答案：× 
187.焊工在距地面2.5米以上的高度进行焊接作业时称之为登高作业。     .                                                   (     )

答案：

188.焊接电流是影响焊缝宽度的主要因素。                    (     )

答案：× 
189.焊接时，焊接电弧不宜太长，一般电弧长度略超过焊条直径。(     )

答案：× 
190.焊接用乙炔瓶应放置在距离明火10m以外的地方，可以倒放。(     )

答案：× 
191.焊接有色金属时不需要焊粉，可直接施焊。                (     )

答案：× 
192.交流焊机的工作电压为60V。                      (      )

答案：× 
193.埋弧自动焊与焊条件电弧焊相比，对气孔敏感性较小。(     )

答案：× 
194.切割金属材料时如其导热性很高时，仍可切割。      (     )

答案：× 
195.如果最大焊接电流是300A是选择焊接电缆截面积是25平方毫米。     .                                            (     )

答案：× 
196.酸性焊条中含有的氟化物比碱性多。               (     )

答案：× 
197.氧气胶管和乙炔胶管可互换使用。                  (     )

答案：× 
198.电焊机二次端与焊件不应同时存在接地或接零装置。   (     )

答案：√ 
199.电弧焊机的工作条件应在海拔不超过1000米的大气压下工作。(    )

答案：√ 
200.电渣焊不产生飞溅。                                 (     )

答案：√ 
201.电渣焊焊缝的超声波探应在正火后进行。               (     )

答案：√ 
202电渣焊时，滑块内应通冷却水。                       (     )

答案：√ 
203.冬季使用气瓶时，若有瓶阀和减压器冻结，应用热水或蒸气解冻。     .                                                  (     )

答案：√
204.短路引弧就是使电极直接与工件接触引弧。               (     )

答案：√
205二氧化碳气瓶的剩余压力要求不得低于1MPa。             (    )

答案：√
206.二氧化碳气体加热器的电压不得高于36V。                (     )

答案：√
207.钢的退火可降低硬度，使材料便于切削加工能消除内应力。 (     )

答案：√
208.钢和铁是黑色金属的两大类，都是以铁和碳为主要元素的合金。         .                                              (     )

答案：√
209.高频焊时需施加压力。                                 (     )

答案：√
210.高频焊一般不用焊剂。                                 (     )

答案：√
211.硅整流电弧焊机是直流弧焊机。                         (     )

答案：√
212.焊缝表面两焊趾之间的距离称之为焊缝宽度。             (     )

答案：√
213.焊缝表面与母材的交界处称之为焊趾。                   (     )

答案：√
214.焊缝成形系统就是焊缝宽度与焊缝计算厚度之比。         (     )

答案：√
215.焊工不得赤手更换焊条。                               (     )

答案：√
216.焊工登高作业要设监护人。                             (     )

答案：√
217.焊条电弧焊机的空载电压限制在90V以下。         (      )

答案：√
218.建筑用钢多采用的是碳素结构钢。                  (      )

答案：√
219.交流弧焊机目前应用最广泛的是“动铁式”交流焊机。(      )

答案：√
220.进入电渣焊过程后，电弧要熄灭。                  (      )

答案：√
221.禁止焊接电缆与油脂等易燃物料接触。               (     )

答案：√

