
建筑施工特种作业人员安全技术理论考核试题

（建筑起重机械（塔式起重机）安装拆卸工专业试题）

（共计199题）

一.单选题.98题（在每小题的 4 个备选答案中 ，选出 1 个正确答案。错选.不选不得分）

1.联接塔吊标准节高强螺栓应用（　　）拧紧，并达到规定的预紧力矩。
A.扭力扳手
B.梅花扳手
C.开口扳手
D.其它工具
答案.A

2.在安装塔吊附着时，要用（　　）观测塔身垂直度，并通过调整附着杆来保证塔身垂直度。
A.肉眼
B.水准仪
C.经纬仪
D.望远镜
答案.C

3.塔吊拆装专项方案由（　　）审批。
A.使用单位技术负责人
B.检验机构技术负责人
C.安装单位技术负责人
D.验收单位技术负责人
答案.C

4.塔吊顶升作业必须使（　　）和平衡臂处于平衡状态。
A.配重臂
B.起重臂
C.配重
D.小车
答案.B

5.塔吊安装拆卸时风速应低于（　　）m/s。
A.8.3
B.13
C.12
D.20
答案.C

6.塔吊基础混凝土强度等级应不低于（　　），基础表面的平整度偏差应小于1/1000。
A.C25
B.C30
C.C35
D.C40
答案.B

7.塔吊卷筒钢丝绳余留圈数不应少于（　　）圈。
A.2
B.3
C.4
D.5
答案.B

8.塔吊高度限位器应灵活可靠，吊钩距塔臂（　　）处应能立即停止。
A.0.6m
B.0.8m
C.1.0m
D.1.2m
答案.B

9.塔吊的尾部与周围建筑物及其他外围施工设施之间的安全距离不小于（　　）m。
A.0.5
B.0.6
C.0.7
D.0.8
答案.B

10.当塔吊安装高度超过（　　）时，应安装配备风速仪。
A.20m
B.30m
C.40m
D.50m
答案.D

11.塔吊配电必须采用TN-S系统，电气线路对地绝缘电阻不应低于（　　）。
A.0.1MΩ
B.0.2MΩ
C.0.5MΩ
D.1.0MΩ
答案.C

12.钢丝绳端部的固定，当采用绳卡时，绳卡与绳径匹配，数量不得少于（　　）个。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案.C

13.两台塔式起重机之间的最小架设距离，处于低位的塔式起重机的臂架端部与任意一台塔式起重机塔身之间的距离不应小于（　　）。
A.0.6m
B.1m
C.2m
D.3m
答案.C

14.两台塔式起重机之间的最小架设距离，处于高位塔式起重机的最低位置的部件与低位塔式起重机处于最高位置的部件之间的垂直距离不应小于（　　）。
A.0.6m
B.1m
C.2m
D.3m
答案.C

15.安装塔机时基础混凝土应达到设计强度的（　　）以上。
A.50%
B.60%
C.80%
D.100%
答案.C

16.塔机安装完毕，正常运行使用时基础混凝土应达到设计强度的（　　）。
A.50%
B.60%
C.80%
D.100%
答案.D

17.安装的塔式起重机在空载，风速不大于3m/s状态下，独立状态（或附着状态下最高附着点以上）身塔身轴心线的侧向垂直度允差为（　　）。
A.1/1000
B.2/1000
C.3/1000
D.4/1000
答案.D

18.安装的塔式起重机在空载，风速不大于3m/s状态下，最高附着点以下塔身轴心线的垂直度允差为（　　）。
A.1/1000
B.2/1000
C.3/1000
D.4/1000
答案.B

19.钢丝绳固定绳卡间距通常不小于（　　）倍钢丝绳直径。
A.3
B.5
C.6
D.12
答案.C

20.据《建设工程安全生产管理条例》，安装.拆卸施工起重机械，应当编制（　　）。
A.作业指导书
B.安装.拆卸方案
C.安装.拆卸任务书
D.安装.拆卸计划
答案.B

21.塔式起重机基础铺设前，应注意起重机的尾部与建筑物及建筑物外围施工设施之间的距离不小于（　　）m。
A.0.5
B.0.6
C.0.7
D.0.8
答案.B

22.塔吊安装高度顶升后，下列哪个安装装置得重新调试？（　　）
A.起升高度限位器
B.变幅限位器
C.起重力矩限制器
D.回转限位器
答案.A

23.下图中的安全保护装置是（　　）。

[image: image1.emf]
小车断绳保护装置
B.变幅限位器
C.起重力矩限制器
D.起升高度限位器
答案.A

24.塔式起重机在顶升时如发生故障，在短时间内不能排除故障的，应将顶升套架降到原位，最上一节标准节与下回转支座的连接螺栓（　　）。
A.应当紧固
B.可以不紧固
C.可以部分紧固
D.看情况定
答案.A

25.若操作不当或（　　）极易发生塔吊倾覆的机毁人亡的事故。
A.违章装拆
B.冒险作业
C.违反劳动纪律
D.指挥不当
答案.A

26.当塔式起重机与建筑物距离大于产品使用说明书规定的距离时，应使用（　　）的锚固杆件。
A.原厂家配备的
B.把原厂家配备的杆件加长
C.重新设计
D.自行焊接杆件
答案.C

27.塔式起重机附着撑杆的支座，必须按照使用说明书的要求，在浇注混凝土时将其连接件预埋好，一般要等混凝土强度达到（　　）后才能安装附着杆，否则有拉裂的危险。
A.50%
B.80%
C.70%
D.100%
答案.B

28.起重机械司机接班时，首先应对（　　）进行检查。
A.制动器和钢丝绳
B.卫生状况
C.工具是否齐全
D.其他选项都对
答案.A


29.建筑起重机械首次使用（出租）前，使用（出租）单位应当向企业工商注册所在地县级以上建设主管部门办理（　　）手续。
A.申报
B.注册
C.验收
D.备案
答案.D

30.塔式起重机标准节联接螺栓应不采用锤击即可顺利穿入，螺栓按规定紧固后主肢端面接触面积不小于接触面积的（　　）。
A.70%
B.80%
C.90%
D.100%
答案.A

31.钢丝绳滑轮槽壁厚磨损量达原始壁厚的（　　）时应报废。
A.10%
B.15%
C.20%

D.30%
答案.C

32.钢丝绳在卷筒上的安全圈数至少要保留（　　）。
A.一圈
B.二圈
C.三圈
D.四圈
答案.C

33.钢丝绳直径相对于公称直径减小（　　）以上时，即使未发生断丝也应报废。
A.3%
B.5%
C.7%
D.10%
答案.A

34.给塔机供电的三级配电箱内安装的漏电保护器其动作电流是（　　）。
A.15mA
B.25mA
C.30mA
D.60mA
答案.C

35.给塔机供电的三级箱其漏电保护器的动作时间应是（　　）。
A.0.1s
B.0.2s
C.0.3s
D.0.4s
答案.A


36.吊钩的开口度比原尺寸增加（　　）应予报废。
A.5%
B.8%
C.10%
D.15%
答案.D

37.吊钩扭转变形超过（　　）应报废。
A.5°
B.8%
C.10°
D.15°
答案.C

38.吊运细长物体时，用一个吊点起吊位置应设在距起吊端（　　）处。
A.0.2L
B.0.3L
C.0.4L
D.起吊物长度
答案.B

39.如果一个钢管长10米，需设两个吊点，则这两吊点分别距管两端（　　）处。
A.2m
B.2.1m
C.2.4m
D.2.6m
答案.B

40.吊钩上有(    )危险断面需特别注意。
A.1个    B.2个    C.3个     D.4个
答案.C

41.吊钩的挂绳处的磨损超过原高度的(    )应予报废。
A.5%   B.8%   C.10%   D.15%
答案.C

42.在防止塔机超载起升需安装(    )
起重量限制器    B.止挡联锁装置    C.起重力矩限制器

答案.A

43.抗风防滑装置起作用时塔式起重机在非工作状态时，（   ）夹紧在轨道的两侧，防治塔式起重机滑行。
A.夹轨器   B.夹轨钳     C.限位器      D.减速器

答案.A

44.起重机各种超载限位器的综合误差不应大于实际值（   ）％。

A.±5％    B.8    C.10     D.12

答案.A

45.一台没有完整安全技术档案的塔式起重机，不得（   ）。

出租.安装    B.吊装重物     C.吊装轻物      D.在民用建筑使用

答案.A

46.固定式塔式起重机在制作基础的同时，必须将起重机的基础预埋件按要求置于（    ）。
A.基础内    B.基础外    C.基础上     D.基础下

答案.A

47.某塔式起重机产品停产一年以上，恢复生产，应当进行（   ）。

型式检验    B.出厂检验    C.安全检验   D.安装检验

答案.A

48.（   ）是塔式起重机塔身塔帽等部位连接的重要部件，所以在塔式起重机装卸时必须高度重视，保证紧力。

A.高强度螺栓    B.安全螺栓    C.高强度卡口    D.高强度自扣

答案.A

49.卸扣的磨损达原尺寸的（   ）应予报废。

A.10%   B.15%   C.20%   D.25%

答案.A

50.电流的强度国际公认的代表符号为（   ）

A.I    B.Q    C.T    D.R

答案.A

51.电动机的额定容量其计量单位用（   ）表示。

A.W    B.KV    C.KA   D.Ω
答案.A

52给塔机供电的三级箱内漏电保护器的动作时间应是（    ）。

A.0.1S    B.0.2S    C.0.3S    D.0.5S

答案.A

53.吊细长物时就选一个吊点如何选（   ）。

A.0.3L(L:物体的总长）    B.0.4L    C.0.2L     D.0.1L
答案.A

54.如吊一根钢柱，柱长10米需设2个起吊点，吊点如何选（   ）

A.2.1米   B.2.2米    C.2.3米      D.2.4米

答案.A

55.按润滑方式分塔机旋转机构的大齿轮传动属（   ）方式。

开式      B.半开式      C.闭式    D.以上都可以
答案.A

56.对于小车变幅水平臂架的自升式塔式起重机，起升高度限位器一般安装在起升机构的（   ）端。

吊臂     B.卷筒轴    C.限位器     D.基座

答案.B

57起重机各种超载限位器、当载荷达到额定起重量的（  ）时，应当发出提示性报警信号。

A.80％    B.90％    C.100％    D.120%
答案.B

58.塔机驾驶室的安装，安装时驾驶室与其支座同时吊起，安装在（ ），用销轴和螺栓紧固。

A.回转下支座下   B.回转上支座上   C.回转前支座上   D.回转后支座上

答案.B

59.相邻两塔交叉作业时，其任何一点都应保持（  ）M以上的安全距离。

A.1米   B.2米   C.2.5米   D.3米
答案.B

60.安装、拆卸、加节或降节作业时，塔式起重机的最大安装高度处的风速不应大于（  ）当有特殊要求时，按用户和制造厂的协议执行。

A.23米/秒   B.13米/秒   C.10米/秒    D.5米/秒
答案.B

61.塔式起重机大修期限为（  ）一次，由具有相应资质的单位完成。

A.15万小时   B.1.5万小时    C.25万小时    D.2.5万小时
答案.B

62.塔机在顶升过程中，司机要严禁随意操作，防止（  ）。

防止吊臂回转   B.防止臂架回转   C.平衡臂回转   D.防止臂架脱落
答案.B
63.塔式起重机起重物上升时，钩头距臂杆端部不得小于（  ）M.

A.0.5   B.1    C.2    D.3
答案.B

64.起重机的手提照明灯电源应采用（  ）的安全电压。

A.48V    B.36V    C.24V    D.12V
答案.B

65.当钢丝绳直径小于18mm时应装几个绳夹（  ）？

A.2   B.3    C.4    D.5
答案.B

66.塔机液压顶升系统油箱内的油温正常工作状态应保持（  ）°C

A.30℃    B.35℃    C.40℃     D.45℃
答案.B

67.给塔机供电的三级配电箱内安装的漏电保护器其动作电流应是（  ）

A.15mA     B.30mA     C.60mA     D.100mA
答案.B

68.对电磁式制动器横杆系统空行程超过其额定行程的（  ）应报废。

A.8%    B.10%     C.12%     D.15%
答案.B

69.塔机的液压顶升油缸属什么元件（  ）。

动力元件     B.执行元件     C.控制元件     D.辅助元件
答案.B
70.起重机上使用的油马达属系统中的何种元件（  ）。

动力元件    B.执行元件    C.控制元件   D.辅助元件
答案.B
71.起重机的基本技术参数有（  ）、起升高度、跨度、幅度、机构工作速度.生产率和工等级

A.金属结构    B.控制系统    C.起重量
答案.C

72.对于臂根绞点高度超过（  ）M的塔式起重机，必须配备风速仪。

A.30    B.40    C.50    D.60
答案.C

73.塔式起重机的防护装置中，手扶栏杆的高度不应低于（  ）。

A.1.30米    B.1.20米    C.1.00米     D.0.90米
答案.C

74.平衡重安装位置应严格按照安装方案要求进行，如果随意改变安装顺序和数量，将使安装过程中的不平衡力矩大于(   )而千万倾翻。

参考值    B.绝对值     C.设计值     D.理论值
答案.C
75.塔机在独立高度时，其对地面的垂直度应是（  ）‰

A.2     B.3     C.4     D.5
答案.C

76.塔式起重机的安装选址除了应当考虑与建筑物、外输电线路和其他塔式起重机有可靠的安全距离外，还应考虑）（  ）。

天气因素     B.地势因素     C.公共场所      D.交通场所
答案.C
77.起重臂的长度应按（  ）规定长度进行配置。

设计图纸    B.说明书    C.生产厂家    D.施工方案
答案.C
78.小车变幅式自升塔式起重机在安装好塔身和顶升套架后，先安装（  ）。

平衡臂     B.起重臂    C.塔帽    D.尾架
答案.C
79.塔式起重机的拆卸程序是安装程序的逆程序，一般按照先装后拆.（  ）的步骤进行。

自下而上      B.先紧后松     C.自上而下      D.先松后紧
答案.C
80.塔机卷扬机卷筒壁厚磨损达原厚度的（  ）应报废。

A.10%    B.15%    C.20%    D.30%
答案.C

81.滑轮底径尺寸减少达到钢丝绳直径的（  ）时报废。

A.30%    B.40%    C.50%    D.60%
答案.C

82.高强度螺栓的等级按强度分为.8.8、9.8、10.9.和（  ）四个等级。

A.11    B.13.9    C.12.9
答案.C

83.起重机驾驶员在吊运作业时必须听从（  ）的指挥。

现场人员    B.班组长    C.起重机指挥员
答案.C

84.在液压系统中能够维持压力恒定，调压和限压功能的阀是（  ）。

溢油阀     B.减压阀     C.顺序阀     D.换向阀
答案.C

85.在塔机液压顶升系统中控制油缸升起、降落的阀称为（  ）。

顺序阀     B.减压阀     C.换向阀
答案.C

86.塔机标准节的连接螺栓一般选用的是（  ）。

粗制螺     B.精制螺栓     C.高强螺栓
答案.C

87.夹轨钳安装在每个行走台车的车架（  ）。

左侧    B.右侧     C.两端    D.两侧

答案.D

88.调整限位挡板使塔式起重机行走触发行走限位器后，停车位置距缓冲器距离不小于（  ）。

A.4米    B.3米    C.2米     D.1米

答案.D

89.自升塔式起重机的塔身与底架之间是通过（  ）相连接固定的，是主要的受力构件。

焊接    B.铆接    C.销轴     D.螺杆

答案.D

90.滑车和钢丝绳的选择除满足受力条件外，滑车滑轮直径一般应大于钢丝绳直径的（  ）倍。

A.10     B.20    C.16    D.5

答案.C

91.塔机安装时新做的重复接地线线色应该是（  ）

黄色     B.绿色     C.红色     D.黄绿双色

答案.D

92.制动器报废其制动块衬垫磨损达原厚度的（  ）。

A.10%    B.20%    C.30%    D.50%

答案.D

93.塔式起重机顶升过程是处于一种过渡安装状态，塔升抗倾覆能力下降，极易发生失稳，故风力超过（  ），不允许进行顶升作业。

四级以上    B.五级以上    C.六级以上   D.无限制

答案.A

94.当吊钩处于工作位置最低点时钢丝绳在卷筒上的缠绕不得少于（  ）圈

A.2     B.3    C.4    D.5

答案.B

95.从事塔式起重机安装、拆卸活动的单位应当依法取得（）颁发的起重设备安装工程专业承包资质和建筑施工企业安全许可（）。

安全部门    B.监察部门    C.施工部门    D.建设行政主管部门

答案.D

96.钢丝绳的保养使用浸涂法,需将润滑脂加温(   )合适。

A.60℃     B.70℃    C.80℃    D.100℃

答案.A

97.当钢丝绳直径减少(   )，即使未发现断丝也应报废。

A.5%    B.6%     C.7%     D.8%

答案.B

98.捆绑用钢丝绳的安全系统是(   )。

A.6-7    B.8-10    C.12    D.14

答案.B
二.多选题.38题（每小题的备选答案中，有 2 至 5 个正确答案。错选不得分，少选扣分）
99.塔吊在顶升作业过程中，必须有（　　），非作业人员不得登上爬升套架的操作平台。
A.专人指挥
B.专人照看电源
C.专人操作液压系统
D.专人拆装螺栓
答案.ABCD

100.在安装塔吊平衡重的时候，平衡重的（　　）应按照使用说明书的要求进行安装。
A.数量
B.质量
C.顺序
D.固定方法
答案.ABCD

101.属于特种作业人员的是.（　　）。
A.塔吊司机
B.模板工
C.架子工
D.司索信号工
答案.ACD


102.塔式起重机安装.拆卸作业应配备下列哪些人员？（　　）
A.持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人
B.机械管理人员
C.具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安装拆卸工
D.具有建筑施工特种作业操作资格证书起重司机
E.具有建筑施工特种作业操作资格证书起重信号工.司索工等特种作业操作人员
答案.ABCDE

103.有下列情况之一的塔式起重机严禁使用（　　）。
A.国家明令淘汰的产品
B.超过规定使用年限经评估不合格的产品
C.不符合国家现行相关标准的产品
D.没有完整安全技术档案的产品
E.超过最大独立高度而架设附着装置的产品
答案.ABCD

104.塔式起重机在安装前和使用过程中，发现有下列情况之一的，不得安装和使用（　　）。
A.结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的
B.主要受力构件存在塑性变形的
C.连接件存在严重磨损和塑性变形的
D.钢丝绳达到报废标准的
E.安全装置不齐全或失效的
答案.ABCDE

105.塔式起重机安装完后应进行的性能试验内容有（　　）。
A.空载试验
B.额定载荷试验
C.超载10%动载试验
D.防坠落试验
答案.ABC

106.下列哪些属于塔式起重机的安全装置？（　　）
A.起升高度限位器
B.小车断绳保护装置
C.起重力矩限制器
D.安全停靠装置
E.安全锁
答案.ABC

107.吊钩禁止补焊，有下列情况之一的应予以报废.（　　）。
A.用10倍放大镜观察表面有裂纹
B.挂绳处截面磨损量超过原高度10%
C.心轴磨损量超过其直径的5%
D.开口度比原尺寸增加10%
E.钩尾和螺纹部分等危险截面及钢筋有永久变形
答案.BCDE

108.塔式起重机的安拆作业必须在白天进行，如需加快进度，可在具备良好的照明条件的夜间做一些拼装工作，但不得在（　　）的天气进行。
A.大风
B.雨雪
C.浓雾
D.阴天
E.晴天
答案.ABC

110.塔式起重机在顶升作业过程中，必须有（　　），非作业人员不得登上爬升套架的操作平台。操作室内只准一人操作，必须听从指挥。
A.专人指挥
B.专人照看电源
C.专人操作液压系统
D.专人拆装螺栓
E.现场项目经理
答案.ABCD

111.塔式起重机在安装前必须对拆装用的（　　）等按照有关规定认真检查，确认合格后，方可使用。
A.工具
B.索具
C.吊具
D.辅助起重机
E.塔吊基础强度
答案.ABCD

112.塔式起重机的安装方案有安装单位编制，安装方案主要包括（　　）等内容。
A.工程概况
B.主要部件的重量.吊点的位置
C.安装位置平面图和立面图
D.安装拆卸所需辅助设备即吊索具.机具
E.塔吊的备案表
答案.ABCD

113.常用的带传动分为哪几种？（　　）
A.平皮带
B.v皮带
C.同步带
D.活络带

E.胶皮带
答案.ABC


114.起重指挥信号主要包括(   )，以及对讲信息设备等。

手势语言    B.音响信号    C.旗语信号    D.手机信号    E.感应信号

答案.ABC

115.塔式起重机电器防护包括(   )。

电源    B.接地     C.紧急停止按钮     D.继电器
答案.BC

116.塔式起重机的工作速度包括(   )。

起升速度    B.小车变幅速度    C.回转速度    D.行走速度

答案.ABCD

117.塔式起重机的钢结构有(   )以及转台.顶升套架.底架。

塔身   B.起重臂    C.平衡臂    D.塔帽

答案.ABCD

118.起重机的钢结构必须具有够的(   )。

强度    B.刚度    C.灵敏度    D.稳定性

答案.ABD

119.平衡臂的形式有(   )。

平面桁架式平衡臂   B.截面桁架式平衡臂    C.三角形断面桁架式平衡臂  D.矩形断面桁架式平衡臂

答案.AD

120.底架与支腿之间的结构形式有(   )。

水母式   B.井架式    C.十字架式   D.三角架式

答案.AC

121.编写塔机安拆方案的依据是(   )。

使用说明书    B.国家.行业.地方的有关法规.标准.规范     C.现场实际情况

答案.ABC

122.塔式起重机的电气系统是由(    )组成。

电源    B.电气设备    C.导线和低压电器    D.空气开关

答案.ABC

123.限位开关又称为限位器，根据其范围可分为(   )。

起升高度限位器    B.幅度限位器    C.回转限位器     D.运行限位器

答案.ABCD

124.起重机是一种能在一定范围内(   )物品的机械。

垂直起升    B.水平移动    C.旋转    D.斜拉

答案.ABC

125.起重机中的“四限位”装置有(   )限位。

吊钩高度   B.超载力矩    C.幅度   D.大车行走    E.回转

答案.ABCD

126.下列属于技术交底内容的有(   )。

塔式起重机的性能参数   B.安装.附着及拆卸的程序和方法   
塔式起重机的结构图     D.安装拆卸现场环境条件的详细说明

答案.ABD

属于塔式起重机维护保养的有(   )。

日常维护    B.月检查保养    C.定期检查    D.季度维修

E.年度维修

答案.ABCD

严禁违章操作的“十不吊”，下列哪些属于该范围(   )。

斜吊不吊   B.超载不吊   C.吊物有人不吊    D.安全装置失灵不吊  E.五级以上

答案.ABCD

机器中根据构造常使用的制动器有(  )。

带式    B.块式    C.盘式与锥形制动器    D.开式

答案.ABC

塔机的顶升油缸都有哪些配件组成(  )。

油缸    B.活塞     C.连杆     D.封密环

答案.ABCD

钢丝绳绳端的固定与连接方法有(   )。

编结法    B.揳块.揳套法     C.锥形套浇铸法    D.绳夹法   E.合金套压缩法

答案.ABCDE

钢丝绳报废标准(   )。

断丝超标    B.断股    C.绳芯损坏    D.失弹    E.内外腐蚀    答案.ABCDE

在吊装作业中一般常用的卸环按形状分有(   )种。

直形   B.椭圆形    C.三角形    C.圆形

答案.AB

电路的状态分(   )。

通路     B.断路    C.短路     D.开路

答案.ABC

三相交流电习惯上称为A/B/C三相，各相的线色分别是(   )。

黄     B.绿     C.红     D.黑     E.蓝
答案.ABC

蜗轮蜗杆传动的优点是(   )。

工作平稳     B.噪音小     C.传动比大     D.有自锁作用

答案.ABCD

三.判断题.63题（错选.不选不得分。）

137.塔吊的地脚螺栓只要按照说明书的长度和大小加工就可以使用。（   ）
答案.×

138.测量塔吊垂直度的仪器是水准仪。                          （   ）
答案.×

139.塔吊安装前应对基础进行验收，合格后方可安装，基础周围应有排水措施。                                                        （   ）
答案.√

140.安拆塔吊要设置警戒区，并指定专人负责，操作人员必须佩戴安全带、安全帽。                                                      （   ）
答案.√

141.塔吊的使用单位应当与租赁单位签订安装、拆卸合同明确双方的安全生产责任。                                                      （   ）        
答案.×

142.塔吊安装前，必须经维修保养，并应进行全面检查，确认合格后方可安装。                                                        （   ）
答案.√

143.雨雪天气安装塔吊时，应注意防滑。                        （   ）
答案.×

144.塔吊安装的独立高度、悬臂高度应符合使用单位的要求。   （   ）
答案.×
145.塔吊安装完毕后，应及时清理施工现场的辅助用具和杂物。 （   ）
答案.√

146.顶升前，塔吊下支座与顶升套架应可靠连接。             （   ）
答案.√

147.塔吊加节后需进行附着的，应按照先顶升加节后附着的顺序进行。（   ）
答案.×

148.安装作业中应统一指挥，明确指挥信号。当视线受阻、距离过远时，应采用对讲机或多级指挥。                                     （   ）
答案.√

149.由于工况所限，安装的塔机可以在架空输电线的上方.下方工作，但应注意吊钩.吊臂不要碰到输电线。                             （   ）
答案.×

150.只要司机认真，回转限位器即可不接。                   （   ）
答案.×

151.吊钩钩口部位和弯曲部位发生永久变形时，修复后可以使用。（   ）
答案.×

152.塔式起重机随幅度增大，起重量将降低。                 （   ）
答案.√ 

153.塔式起重机起升机构制动轮表面磨损量达到1.5-2mm应予更换。（   ）
答案.√

154.塔式起重机的力矩限制器作用时无法下降吊钩。           （   ）
答案.×

155.塔式起重机在非工作状态下，必须保证起重臂可随风旋转。 （   ）
答案.√

156.塔式起重机拆卸时应先降节，后拆除附墙装置。           （   ）
答案.√

157.在安装或检修设备时，可以利用吊钩运送人员。           （   ）
答案.×

158.安装调试起升高度限位器时，必须在空载情况下进行。    （   ）
答案.√

159.只要标准节规格一致，不同厂家标准节均可相互搭配安装。（   ）
答案.×

160.连接件及防松防脱件可用其他代用品代用，只要保证拧紧即可。（   ）
答案.×

161.在拆装自升塔式起重机起重臂时，应根据产品使用说明书上的要求安装部分平衡重，以保持起重机的平衡。                          （   ）
答案.√ 

162.在拆装塔式起重机起重臂和平衡臂时，要始终保持起重机的平衡，严禁只拆装一个臂就中断作业。                                  （   ）
答案.√

163.当自升塔式起重机顶升到规定高度后，必须先将塔身附着在建筑物上，方可继续顶升。                                            （   ）
答案.√

164.为了防止塔式起重机起升机构钢丝绳跳出卷筒，当吊钩升至最大高度时，最外层的钢丝绳至卷筒侧缘顶部的高度不应小于钢丝绳直径的2倍。（   ）
答案.√

165.塔式起重机在拆装回转台与最上一节标准节的联接螺栓时，若出现最后一个螺栓拆卸困难，可以用旋转起重臂的方法，帮助完成螺栓的拆卸。（   ）
答案.×

166.为了防止自升塔式起重机顶升时油管突然爆裂，造成负荷超速下降，在液压顶升系统中通常设置平衡阀来保证安全。                 （   ）
答案.√

167.在安装塔式起重机顶升套架时，应保证套架上的顶升油缸与塔身的顶升踏步位于对侧。                                           （   ）
答案.× 

168.当塔式起重机遇到特殊情况安装作业不能连续进行时，必须将已安装的部位固定牢靠并达到安全状态，经检查确认无隐患后，方可停止工作。（   ）
答案.√

169.塔式起重机安装中，由于连接件或其他防松脱件缺失，允许用其他代用品代用。                                                  （   ）
答案.×

170.电路的主要任务是电能的传送，分配和转换。            （   ）
答案.√

171.电路中要有电流，必须要有电位差，有了电位差，电流才能流动。（   ）
答案.√

172.电能和电功率的计量单位是瓦特。                      （   ）
答案.×

173.电压是指在电路中任意两点的电位差。                  （   ）
答案.√

174.吊钩的心轴磨损量达10%时应于报废。                  （   ）
答案.×

175.吊运方形物体时，四根绳应栓在物体的四边对称点上。    （   ）
答案.√


176.哨语“OO”两短声表示吊钩上升。
                 （   ）                   
答案.√

177.吊钩的危险断面磨损已大于原尺寸的10%的可使用。
   （   ）
          
答案.×

178.起重机驾驶员使用的音响信号中，一短表示“重复”。
（   ）
          
答案.×

179.滑轮出现裂纹或者轮缘破损应立即修补，以免出现事故。
（   ）          
答案.×

180.平衡重一般用钢筋混凝土或铸铁制成。
              （   ）          
答案.√

181.音响信号是一种辅助信号。

                     （   ）             
答案.√

182.塔式起重机按架设方式分为快装式塔式起重机和非快装式塔式起重机 （   ）

答案.√

答

183.上回转塔式起重机均需平衡臂，其功能是平衡起重力矩。
（   ）         
答案V

184.安装拆卸作业前必须进行安全技术交底，并设专人监护，无关人员不得入内。                                                    （   ）

答案.√

185..运行限位器用于行走式起重机，限制大车行走范围，防止出轨。 （   ）答案.√

186..对于小车变幅式塔式起重机，为了防止小车牵引绳断裂导致小车失控，变幅式的双向均设置小车断绳保护装置。

                 （   ）                           
答案.√

187.对臂根铰点高度超过50M的塔式起重机应该配备风速仪。
  （   ）         
答案.√

188.塔式起重机一般采用330V50赫兹三相交流电源供电。

  （   ）      
答案.×

189.塔式起重机按规定设置短路.过流.欠压.过压及失压保护.零位保护.电源错相装置。                                            （   ）


答案.√

190.起升机构常由起升卷扬机.钢丝绳.滑轮组及吊钩等组成。 （   ）
     
答案.√

191.在安装或拆卸塔式起重机时，拆装一个臂也可以中断作业。（   ）         
答案.×

192.不需专家论证的专项方案，安装单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。

                                （   ）                                             
答案.√

193.式起重机安装后应对基础外形尺寸进行复核，检查其是否符合安装方案和使用说明书的要求。
                                   （   ）                                               
答案.√

194.各种型式的塔式起重机的结构必然相同，因此安装程序也大同小异。  （   ）
答案.×

195.造成销轴脱落的主要因素有结构因素和安装因素。       （   ）
             
答案.√

196.力的三要素中任何一要素改变都会使力的作用效果改变。
 （  ）     答案.√

197.运各种设备，构件时要用原设计的吊耳或吊环。
     （   ）              
答案.√

198.起吊长形物体如选用一个吊点，应设在距起点端0.3L(L.物体长度)处  （   ）
答案.√

199.塔式起重机的正确操作应该是垂直起吊。
          （   ）       


答案.√


