
建筑施工特种作业人员安全技术理论考核试题

（建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机）专业试题）

（共计202题）

一.单选题：100题（在每小题的 4 个备选答案中 ，选出 1 个正确答案。错选.不选不得分）
1.物料机安全停靠装置通常有哪种形式？（　　）
A.插销式
B.牵引式
C.连锁式
D.以上都是
答案：D

2.物料提升机安装时，其导轨节点截面错位不应大于（　　）mm。
A.1.5
B.2
C.2.5
D.3
答案：A

3.物料提升机使用管理必须坚持（　　）制度。
A.定人
B.定机
C.定岗
D.以上都是
答案：D

4.物料提升机各电器元件.导线与箱壳间以及对地绝缘电阻值应不小于（　　）兆欧。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.5
答案：D

5.下列属于物料提升机安全装置的是（　　）。
A.交流接触器
B.熔断器
C.继电器
D.安全停靠装置
答案：D

6.安装单位的技术人员应根据安装.拆卸方案向（　　）进行技术交底。
A.安拆负责人
B.企业安全员
C.全体安装人员
D.总经理
答案：C

7.物料提升机的拆卸程序一般（　　）。
A.先装后拆.自上而下
B.先装后拆.自下而上
C.先拆后装.自中间向两端
D.先装后拆.自两端向中间
答案：A

8.拆卸导轨架时，要确保吊笼（　　）的位置始终处于被拆卸的导轨架接头之下。
A.最高导向滚轮
B.加强螺栓
C.限位开关
D.最低导向滚轮
答案：A

9.安拆作业人员必须持有特种作业操作资格证书，作业时系好安全带，戴好安全帽，穿（　　）。
A.硬底鞋
B.防滑胶鞋
C.皮鞋
D.布鞋
答案：B

10.物料提升机附墙件安装时，附着杆一端与建筑物连接，另一端用钢管扣件与固定架连接，架体中心线与建筑物的距离一般以（　　）为宜。
A.1.8-2.0m
B.2.0-2.5m
C.2.5-3.0m
D.3.0-3.6m
答案：A

11.物料提升机附墙架间距不宜大于（　　）。
A.3m
B.6m
C.9m
D.12m
答案：B

12.高架提升机的下极限限位，应在吊笼碰到缓冲器（　　）就动作。
A.之后
B.之前
C.有1米距离
D.有2米距离
答案：B

13.物料机安装后，卷扬机减速箱发热的原因之一是（　　）。
A.油量过少
B.齿轮损坏
C.齿轮材质不好
D.长时间未启动
答案：C

14.下列哪种情况下起重钢丝绳应当报废处理？（　　）
A.锈蚀
B.磨损
C.断丝
D.绳芯挤出
答案：D

15.钢丝绳在卷筒上应整齐排列，端部应与卷筒压紧装置连接牢固。当吊笼处于最低位置时，卷筒上的钢丝绳不应少于（　　）圈。
A.2
B.3
C.4
D.5
答案：B

16.物料机安装完毕后，卷筒两端的凸缘至最外层钢丝绳的距离不应小于钢丝绳直径的（　　）倍。
A.2
B.3
C.4
D.5
答案：A

17.当钢丝绳端部固定采用绳夹时，绳夹规格应与绳径匹配，数量不应少于3个，间距不应小于绳径的（　　）倍，绳夹夹座应安放在长绳一侧，不得正反交错设置。
A.3
B.5
C.6
D.8
答案：C

18.物料机完装调试完后，当荷载达到额定起重量的（　　）时，起重量限制器应切断上升主电路电源。
A.80%
B.90%
C.100%
D.110%
答案：D

19.物料提升机安装调试完后，当吊笼上升至限定位置时，触发限位开关，吊笼被制停，上部越程距离不应小于（　　）。
A.1m
B.2m
C.3m
D.5m
答案：C

20.物料机进料口门的开启高度不应小于（　　），强度应符合相关规定。
A.1.5m
B.1.8m
C.2.0m
D.2.5m
答案：B

21.当物料提升机安装高度大于或等于（　　）时，不得使用缆风绳。
A.10m
B.20m
C.25m
D.30m
答案：D

22.物料机导轨架的轴心线对水平基准面的垂直度偏差不应大于导轨架高度的（　　）。
A.1/1000
B.1.5/1000
C.2/1000
D.4/1000
答案：B

23.下列图中标出的装置是（　　）

[image: image1.emf]

A.上限位装置
B.超载保护装置
C.防坠落保护装置
D.上极限装置
答案：B

24.任何形式的防坠安全装置，当断绳或固定松脱时，吊笼锁住前的最大滑行距离，在满载情况下，不得超过（　　）。
A.2m
B.3m
C.4m
D.1m
答案：D

25.物料提升机顶部自由端不得大于（　　）m。
A.7
B.8
C.9
D.6
答案：D

26.物料提升机提升用钢丝绳的安全系数K≥（　　）。
A.2
B.3
C.4
D.6
答案：D

27.物料提升机发生故障或维修保养时，必须停机并且做到（　　）。
A.切断电源
B.在醒目处挂“正在检修，禁止合闸”
C.现场有人监护
D.以上都是
答案：D

28.物料提升机安装拆卸工必须对所使用的辅助其中设备和工具的性能和（　　）有全面了解，并认真检查，合格后方准使用。
A.安全操作规程
B.国家标准
C.行业标准
D.企业规范
答案：A

29.缆风绳安装要符合说明书的要求，且与地的夹角不应大于（　　）。
A.30°
B.40°
C.60°
D.90°
答案：C

30.（　　）后，应测量减速器和液压系统油的温升。
A.空载试验
B.安装试验
C.额定载荷试验
D.坠落试验
答案：C

31.物料提升机安装高度在30米以内时，第一道附墙架可在（　　）高度安装。
A.10m
B.18m
C.22m
D.25m
答案：B

32.制动带或制动瓦块与制动轮的实际接触面积不应小于理论接触面积的（　　）%。
A.50
B.60
C.70
D.80
答案：C

33.制动器上的制动块按摩衬垫磨损达原厚度的（　　）应于报废。
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%
答案：D

34.装拆塔吊作业时遇到大雨.雾和风力超过（　　）应停止作业。
A.3级
B.4级
C.5级
D.6级
答案：C

35.一立方混凝土（　　）重量。
A.200kg/m3
B.2200kg/m3
C.2400kg/m3
答案：C

36.一立方水（　　）重量。
A.1000kg/m3
B.1100kg/m3
C.1200kg/m3
答案：A

37.用绳卡连接时，连接强度不得小于钢丝绳破断拉力的（　　）。
A.65%
B.70%
C.85%
D.90%


38.上回转小车变幅的塔机起升钢丝绳为4倍率时，其极限位应为（　　）mm。
A.600
B.700
C.800
D.1000
答案：B

39.捆绑用钢丝绳的安全系数是（　　）。
A.6-7
B.8-10
C.12
D.14
答案：B

40.两齿轮的齿条件除压力角相同外还应该（　　）相同。
A.齿数
B.模数
C.压力角
D.齿轮半径
答案：B

41.电机的额定功率的计量单位（　　）表示。
A.KW
B.KV
C.KA
D.Hh
答案：A

42.吊钩上有(    )危险断面需特别注意。
A.1个    B.2个    C.3个     D.4个
答案：C

43.吊钩的挂绳处的磨损超过原高度的(    )应予报废。
A.5%   B.8%   C.10%   D.15%
答案：C

44.吊钩的开口度比原尺寸增加(    )应予报废。
A.5%   B.8%   C.10%   D.15%
答案：D

45.在防止塔机超载起升需安装(    )
A.起重量限制器    B.止挡联锁装置    C.起重力矩限制器

答案：A

46.抗风防滑装置起作用时塔式起重机在非工作状态时，（   ）夹紧在轨道的两侧，防治塔式起重机滑行。
A.夹轨器   B.夹轨钳     C.限位器      D.减速器

答案：A

47.起重机各种超载限位器的综合误差不应大于实际值（   ）％。

A.±5％    B.8    C.10     D.12

答案：A

48.一台没有完整安全技术档案的塔式起重机，不得（   ）。

A.出租.安装    B.吊装重物     C.吊装轻物      D.在民用建筑使用

答案：A

49.固定式塔式起重机在制作基础的同时，必须将起重机的基础预埋件按要求置于（    ）。
A.基础内    B.基础外    C.基础上     D.基础下

答案：A

50.某塔式起重机产品停产一年以上，恢复生产，应当进行（   ）。

A.型式检验    B.出厂检验    C.安全检验   D.安装检验

答案：A

51.（   ）是塔式起重机塔身塔帽等部位连接的重要部件，所以在塔式起重机装卸时必须高度重视，保证紧力。

A.高强度螺栓    B.安全螺栓    C.高强度卡口    D.高强度自扣

答案：A

52.卸扣的磨损达原尺寸的（   ）应予报废。

A.10%   B.15%   C.20%   D.25%

答案：A

53.电流的强度国际公认的代表符号为（   ）

A.I    B.Q    C.T    D.R

答案：A

54.电动机的额定容量其计量单位用（   ）表示。

A.W    B.KV    C.KA

答案：A

55.给塔机供电的三级箱内漏电保护器的动作时间应是（    ）。

A.0.1S    B.0.2S    C.0.3S    D.0.5S

答案：A

56.吊细长物时就选一个吊点如何选（   ）。

A.0.3L(L:物体的总长）    B.0.4L    C.0.2L

答案：A

57.如吊一根钢柱，柱长10米需设2个起吊点，吊点如何选（   ）

A.2.1米   B.2.2米    C.2.3米      D.2.4米

答案：A

58.按润滑方式分塔机旋转机构的大齿轮传动属（   ）方式。

A.开式      B.半开式      C.闭式

答案：A

59.对于小车变幅水平臂架的自升式塔式起重机，起升高度限位器一般安装在起升机构的（   ）端。

A.吊臂     B.卷筒轴    C.限位器     D.基座

答案：B

60.塔机驾驶室的安装，安装时驾驶室与其支座同时吊起，安装在（ ），用销轴和螺栓紧固。

A.回转下支座下   B.回转上支座上   C.回转前支座上   D.回转后支座上

答案：B

61.相邻两塔交叉作业时，其任何一点都应保持（  ）M以上的安全距离。

A.1米   B.2米   C.2.5米   D.3米
答案：B

62.安装.拆卸.加节或降节作业时，塔式起重机的最大安装高度处的风速不应大于（  ）当有特殊要求时，按用户和制造厂的协议执行。

A.23米/秒   B.13米/秒   C.10米/秒    D.5米/秒
答案：B

63.塔式起重机大修期限为（  ）一次，由具有相应资质的单位完成。

A.15万小时   B.1.5万小时    C.25万小时    D.2.5万小时
答案：B

64.塔机在顶升过程中，司机要严禁随意操作，防止（  ）。

防止吊臂回转   B.防止臂架回转   C.平衡臂回转   D.防止臂架脱落
答案：B
65.塔式起重机起重物上升时，钩头距臂杆端部不得小于（  ）M.

A.0.5   B.1    C.2    D.3
答案：B

66.起重机的手提照明灯电源应采用（  ）的安全电压。

A.48V    B.36V    C.24V    D.12V
答案：B

67.当钢丝绳直径小于18mm时应装几个绳夹（  ）？

A.2   B.3    C.4    D.5
答案：B

68.塔机液压顶升系统油箱内的油温正常工作状态应保持（  ）°C

A.30℃    B.35℃    C.40℃     D.45℃
答案：B

69.给塔机供电的三级配电箱内安装的漏电保护器其动作电流应是（  ）

A.15mA     B.30mA     C.60mA     D.100mA
答案：B

70.对电磁式制动器横杆系统空行程超过其额定行程的（  ）应报废。

A.8%    B.10%     C.12%     D.15%
答案：B

71.塔机的液压顶升油缸属什么元件（  ）。

动力元件     B.执行元件     C.控制元件     D.辅助元件
答案：B
72.起重机上使用的油马达属系统中的何种元件（  ）。

动力元件    B.执行元件    C.控制元件   D.辅助元件
答案：B
73.起重机的基本技术参数有（  ）.起升高度.跨度.幅度.机构工作速度.生产率和工等级

A.金属结构    B.控制系统    C.起重量
答案：C

74.对于臂根绞点高度超过（  ）M的塔式起重机，必须配备风速仪。

A.30    B.40    C.50    D.60
答案：C

75.塔式起重机的防护装置中，手扶栏杆的高度不应低于（  ）。

A.1.30米    B.1.20米    C.1.00米     D.0.90米
答案：C

76.平衡重安装位置应严格按照安装方案要求进行，如果随意改变安装顺序和数量，将使安装过程中的不平衡力矩大于(   )而千万倾翻。

参考值    B.绝对值     C.设计值     D.理论值
答案：C
77.塔机在独立高度时，其对地面的垂直度应是（  ）‰

A.2     B.3     C.4     D.5
答案：C

78.塔式起重机的安装选址除了应当考虑与建筑物.外输电线路和其他塔式起重机有可靠的安全距离外，还应考虑）（  ）。

天气因素     B.地势因素     C.公共场所      D.交通场所
答案：C
79.起重臂的长度应按（  ）规定长度进行配置。

设计图纸    B.说明书    C.生产厂家    D.施工方案
答案：C
80.小车变幅式自升塔式起重机在安装好塔身和顶升套架后，先安装（  ）。

平衡臂     B.起重臂    C.塔帽    D.尾架
答案：C

81.塔式起重机的拆卸程序是安装程序的逆程序，一般按照先装后拆.（  ）的步骤进行。

自下而上      B.先紧后松     C.自上而下      D.先松后紧
答案：C
82.吊钩扭转变形超过（  ）应报废。

A.5度    B.8度      C.10度     D.15度
答案：C

83.塔机卷扬机卷筒壁厚磨损达原厚度的（  ）应报废。

A.10%    B.15%    C.20%    D.30%
答案：C

84.滑轮底径尺寸减少达到钢丝绳直径的（  ）时报废。

A.30%    B.40%    C.50%    D.60%
答案：C

85.高强度螺栓的等级按强度分为：8.8.9.8.10.9.和（  ）四个等级。

A.11    B.13.9    C.12.9
答案：C

86.在液压系统中能够维持压力恒定，调压和限压功能的阀是（  ）。

溢油阀     B.减压阀     C.顺序阀     D.换向阀
答案：C

87.在塔机液压顶升系统中控制油缸升起.降落的阀称为（  ）。

顺序阀     B.减压阀     C.换向阀
答案：C

88.塔机标准节的连接螺栓一般选用的是（  ）。

粗制螺     B.精制螺栓     C.高强螺栓
答案：C

89.夹轨钳安装在每个行走台车的车架（  ）。

左侧    B.右侧     C.两端    D.两侧

答案：D

90.调整限位挡板使塔式起重机行走触发行走限位器后，停车位置距缓冲器距离不小于（  ）。

A.4米    B.3米    C.2米     D.1米

答案：D

91.自升塔式起重机的塔身与底架之间是通过（  ）相连接固定的，是主要的受力构件。

焊接    B.铆接    C.销轴     D.螺杆

答案：D

92.滑车和钢丝绳的选择除满足受力条件外，滑车滑轮直径一般应大于钢丝绳直径的（  ）倍。

A.10     B.20    C.16    D.5

答案：C

93.塔机安装时新做的重复接地线线色应该是（  ）

黄色     B.绿色     C.红色     D.黄绿双色

答案：D

94.制动器报废其制动块衬垫磨损达原厚度的（  ）。

A.10%    B.20%    C.30%    D.50%

答案：D

95.塔式起重机顶升过程是处于一种过渡安装状态，塔升抗倾覆能力下降，极易发生失稳，故风力超过（  ），不允许进行顶升作业。

四级以上    B.五级以上    C.无限制

答案：A

96.当吊钩处于工作位置最低点时钢丝绳在卷筒上的缠绕不得少于（  ）圈

A.2     B.3    C.4    D.5

答案：B

97.从事塔式起重机安装.拆卸活动的单位应当依法取得（  ）颁发的起重设备安装工程专业承包资质和建筑施工企业安全许可。

安全部门    B.监察部门    C.施工部门    D.建设行政主管部门

答案：D

98.钢丝绳的保养使用浸涂法,需将润滑脂加温(   )合适。

A.60℃     B.70℃    C.80℃    D.100℃

答案：A

99.当钢丝绳直径减少(   )，即使未发现断丝也应报废。

A.5%    B.6%     C.7%     D.8%

答案：B

100.捆绑用钢丝绳的安全系统是(   )。

A.6-7    B.8-10    C.12    D.14

答案：B
二.多选题：50题（每小题的备选答案中，有 2 至 5 个正确答案。错选不得分，少选扣分）
101.物料提升机的电气系统包括（　　）部分。
A.电气控制箱
B.电器元件
C.电线电缆
D.保护系统
答案：ABCD

102.物料提升机地锚的形式通常有（　　）。
A.水平式
B.桩式
C.柱式
D.压重式
答案：ABD

103.物料提升机主要部件包括（　　）摇臂把杆等。
A.架体
B.底架
C.吊笼
D.导轨和天梁
答案：ABCD

104.物料提升机安装完毕后，应进行（　　）试验。
A.空载
B.额定荷载
C.超载
D.轻载
答案：ABC

105.物料提升机的辅助部件包括（　　）等。
A.附墙架
B.紧急断电开关
C.地锚
D.缆风绳
答案：ACD

106.若物料提升机发生如下故障：电压正常，但主交流接触器不吸合。请分析故障原因（　　）。
A.限位开关未复位
B.严重超载
C.相序接错
D.电气元件损坏或者线路开路断路
答案：ACD

107.物料机钢丝绳磨损过快的原因有（　　）。
A.超载使用
B.有赃物.缺润滑
C.滑轮直径太小
D.绳槽尺寸与绳径不匹配
E.卷筒直径太大
答案：BCD

108.物料提升机额定起重量不宜超过160kN；安装高度不宜超过30m。当安装高度超过30m时，物料提升机除应具有起重量限制.防坠保护.停层及限位功能外，尚应符合下列规定：（　　）。
A.吊笼应有自动停层功能，停层后吊笼底板与停层平台的垂直高度偏差不应超过30mm
B.防坠安全器应为渐进式
C.应具有自升降安拆功能
D.应具有语音及影像信号
E.应安装风速仪
答案：ABCD

109.下列关于物料机安装调试正确的有（　　）。
A.平台门应采用工具式.定型化，强度应符合相关规定
B.平台门的高度不宜小于1.8m
C.平台门应向停层平台内侧开启，并应处于常闭状态
D.停层平台两侧的防护栏杆.挡脚板应符合相关规定
E.进料口防护棚应设在提升机地面进料口上方，其长度不应小于3m
答案：ABCDE

110.下列不属于物料提升机的安全装置的是（　　）。
A.回转限位装置
B.高度限位装置
C.安全停靠装置
D.防坠落装置
E.力矩限制器
答案：AE

111.有关物料提升机安全装置描述正确的有（　　）。
A.起重量限制器应切断上升主电路电源
B.起重量限制器应切断下降主电路电源
C.安全停层装置应为刚性机构，吊笼停层时，安全停层装置应能可靠承担吊笼自重.额定荷载及运料人员等全部工作荷载
D.缓冲器应承受吊笼及对重下降时相应冲击荷载
E.急停开关应自动复位
答案：ACD

112.物料机安装作业前的准备，描述正确的有（　　）。
A.物料提升机安装前，安装负责人应依据专项安装方案对安装作业人员进行安全技术交底
B.应确认物料提升机的结构.零部件和安全装置经出厂检验，并符合要求
C.应确认物料提升机的基础已验收，并符合要求
D.应确认辅助安装起重设备及工具经检验检测，并符合要求
E.应明确作业警戒区，并设专人监护
答案：ABCDE

113.有下列情况之一的物料提升机不得安装使用：（　　）。
A.属国家明令淘汰或禁止使用的
B.超过由安全技术标准或制造厂家规定使用年限的
C.经检验达不到安全技术标准规定的
D.非本省厂家生产的
E.无齐全有效的安全保护装置的
答案：ABCE

114.液压系统中的溢流阀其功能是（　　）。
A.稳压
B.调压
C.限压
D.溢流
答案：ABC

115.在键连接中最常用的几种键有（　　）。
A.平键
B.半月键
C.花键
答案：ABC

116.造成塔式起重机顶升缓慢的原因有哪些？（　　）
A.油箱液压油面低
B.液压缸泄漏
C.油温过高
D.滤油器堵塞
E.溢流阀调整压力过低
答案：ABCDE

117.轴承按其工作性质可分为（　　）。
A.滚动轴承
B.滑动轴承
C.铜套
答案：AB

118.主令电器主要有（　　）。
A.按钮
B.行程开关
C.万能转换开关
D.接近开关
答案：ABCD

119.弓扳式起重力矩限制由（　　）组成。
A.调节螺栓
B.弓形钢板
C.限位开关
D.传感器
答案：ABC

120.机器基本上都由（　　）组成。
A.原动部分
B.工作部分
C.传动部分
D.控制部分
答案：ABC

121.起重指挥信号主要包括(   )，以及对讲信息设备等。

手势语言    B.音响信号    C.旗语信号    D.手机信号    E.感应信号

答案：ABC

122.起重机的钢结构必须具有够的(   )。

强度    B.刚度    C.灵敏度    D.稳定性

答案：ABD

123.平衡臂的形式有(   )。

平面桁架式平衡臂   B.截面桁架式平衡臂    C.三角形断面桁架式平衡臂  D.矩形断面桁架式平衡臂

答案：AD

124.底架与支腿之间的结构形式有(   )。

水母式   B.井架式    C.十字架式   D.三角架式

答案：AC

125.编写塔机安拆方案的依据是(   )。

使用说明书    B.国家.行业.地方的有关法规.标准.规范     C.现场实际情况

答案：ABC

126.限位开关又称为限位器，根据其范围可分为(   )。

起升高度限位器    B.幅度限位器    C.回转限位器     D.运行限位器

答案：ABCD

127.起重机是一种能在一定范围内(   )物品的机械。

垂直起升    B.水平移动    C.旋转    D.斜拉

答案：ABC

128.起重机中的“四限位”装置有(   )限位。

吊钩高度   B.超载力矩    C.幅度   D.大车行走    E.回转

答案：ABCD

129.下列属于技术交底内容的有(   )。

塔式起重机的性能参数   B.安装.附着及拆卸的程序和方法   
塔式起重机的结构图     D.安装拆卸现场环境条件的详细说明

答案：ABD

130.联轴器按其性能分(   )。

刚性联轴器    B.弹性联轴器     C.液压联轴器

答案：AB

131.机器中根据构造常使用的制动器有(  )。

带式    B.块式    C.盘式与锥形制动器    D.开式

答案：ABC

132.液压传动系统应有哪些元件组成(   )。

动力元件    B.执行元件    C.控制元件    D.辅助元件

答案：ABCD

133.常用的液压泵有哪几种类型(   )。

齿轮泵     B.叶片泵     C.柱塞泵    D.涡轮泵

答案：ABC

134.液压系统中的液压油的功能(   )。

工作介质    B.润滑     C.冷却

答案：ABC

135.钢丝绳绳端的固定与连接方法有(   )。

编结法    B.揳块.揳套法     C.锥形套浇铸法    D.绳夹法   E.合金套压缩法

答案：ABCDE

136.钢丝绳的润滑方法有(   )。

刷涂法     B.浸涂法     C.注入法

答案：AB

137.钢丝绳报废标准(   )。

断丝超标    B.断股    C.绳芯损坏    D.失弹    E.内外腐蚀    F.变形

答案：ABCDEF

138.在吊装作业中一般常用的卸环按形状分有(   )种。

直形   B.椭圆形    C.三角形    C.圆形

答案：AB

139.电压按等级划分为（   ）。

高压电     B.中压电     C.低压电     D.安全电压

答案：ACD

140.安全电压有(   )。

A.42V    B.36V    C.2224V    D.12V    E.6V

答案：ABCDE

141.电路一般是由(   )组成。

电源    B.负载    C.导线    D.控制电器

答案：ABCD

142.电路按照负载的连接方式分(   )连接。

串联     B.并联     C.混合联

答案：AB

143.电路的状态分(   )。

通路     B.断路    C.短路     D.开路

答案：ABC

144.三相交流电习惯上称为A/B/C三相，各相的线色分别是(   )。

黄     B.绿     C.红     D.黑     E.兰

答案：ABC

145.三相异步电动机由(   )组成。

定子    B.转子     C.机座    D.转子轴

答案：AB

146.齿轮传动的润滑方式分(   )。

开式    B.半开式     C.闭式

答案：ABC

147.蜗轮蜗杆传动的优点是(   )。

工作平稳     B.噪音小     C.传动比大     D.有自锁作用

答案：ABCD

148.按照轴所受载荷不同可分为(   )。

心轴    B.转轴     C.传动轴

答案：ABC

149.轴承按其工作性质分(   )。

滚动轴承    B.滑动轴承     C.铜套

答案：AB

150.施工现场常用施工机械中齿轮传动形式的有(   )。

外啮合圆柱直齿轮传动    B.齿轮齿条传动    C.蜗轮蜗杆传动。

答案：ABC

三.判断题：52题（错选.不选不得分。）
151.物料机既可以载物也可以载人。                      （   ）
答案：×

152.架体的立柱兼做导轨的物料提升机以及高架物料提升机，必须采用滚轮导靴。                                                  （   ）
答案：√

153.高架物料提升机可以使用摩擦式卷扬机。              （   ）
答案：×

154.物料提升机的接地体可以采用螺纹钢或铝材。          （   ）
答案：×

155.物料提升机的进料口应悬挂严禁乘人标志和限载警示标志。（   ）
答案：√

156.物料提升机漏电保护器的额定动作电流应大于30mA动作时间应小于0.1s。                                               （   ）
答案：× 

157.物料提升机附墙架的设置应符合设计要求，其间隔一般不超过9m，且在建筑物顶层必须设置一组。                               （   ）
答案：√

158.物料提升机的架体或附墙架可以直接与脚手架连接。   （   ）
答案：×

159.物料提升机一般由钢结构件.动力传动机构.电气系统.安全装置和辅助部件五大部分，通过一定方式组合而成。                 （   ）
答案：√

160.物料提升机安装作业宜在白天进行，夜间不可以作业。 （   ）
答案：×

161.物料提升机的缆风绳安装符合说明书要求，且与地夹角应不大于60度。（   ）
答案：√

162.物料提升机中途停止安装时，要采取可靠的临时稳固措施。（   ）
答案：√

163.物料机安装前应检查金属结构无疲劳损伤或焊缝.裂纹现象。（   ）
答案：√

164.物料机安装钢丝绳时，绳卡的夹板应安装在钢丝绳短绳一侧。（   ）
答案：×

165.起升机构卷筒直径越小对钢丝绳损坏就越大。            （   ）
答案：√

166.参加物料机安装的人员都要熟知本工种的操作规范，操作时，必须按规范操作，严禁违章作。                                      （   ）
答案：√

167.物料机检修电器设备时，只有电工才允许带电作业。      （   ）
答案：×

168.物料机配电柜发生火灾的原因主要是电器设备绝缘老化短路引起的火花。（   ）
答案：√

169.钢丝绳按绳芯不同，分为纤维芯和钢芯。              （   ）
答案：√

170.安装作业完成后，安装作业人员在安全技术交底书上签字确认。（   ）
答案：×

171.附墙架与建筑物连接方式可采用膨胀螺栓联结，也可使用穿墙螺栓联结。（   ）
答案：×

172.当标准节采用螺栓连接时，螺栓直径不应小于M12，强度等级不宜低于8.8级。                                                 （   ）
答案：√

173.物料提升机自由端高度不宜大于6m。                （   ）
答案：√

174.由于物料提升机不能载人，所以不用安装超载保护装置。（   ）
答案：×

175.物料提升机既可以载物又可以载人。                （   ）
答案：×

176.断绳保护装置的作用是，当钢丝绳突然断裂或钢丝绳尾部的固定松脱，该装置能立即动作，使吊笼可靠地停住并固定在架体上。    （   ）
答案：√

177.任何形式的防坠安全装置，当断绳或固定松脱时，吊笼锁住前的最大滑行距离，在满载情况下，不得超过2米。                  （   ）
答案：×

178.低架提升机的防护棚长度应大于5m，高架提升机的防护棚长度应大于3m。（   ）
答案：×

179.物料提升机司机每年应参加不少于12小时的安全教育。 （   ）
答案：×

180.物料提升机使用管理中，应坚持“三定”制度。“三定”制度即定人.定机.定岗责任制度。                                    （   ）
答案：√

181.开机前，物料提升机司机应先检查吊笼门是否关闭，货物是否放置平稳，有无伸出笼外部分。                                    （   ）
答案：√

182.物料在吊笼内应均匀分布，允许长料超出笼外。       （   ）
答案：×

183.操作中或吊笼尚悬空吊挂时，物料提升机司机因有事可以暂时离开岗位。（   ）
答案：×

184.发现物料提升机安全装置.通信装置失灵时，可以坚持到下班，等下班后再维修。                                             （   ）
答案：×

185.螺栓连接，属于可拆卸连接。                       （   ）
答案：√

186.滚动轴承摩擦阻力小，启动快，效率高而被广泛使用。  （   ）
答案：√

187.换向阀是借助于阀芯与阀体之间的相对运动来改变油液流动方向的阀类。（   ）
答案：√

188.检查吊钩表面时要用20倍放大镜观察。              （   ）
答案：√

189.交接班记录可由接班司机填写。                     （   ）
答案：×

190.电流只有大小，没有方向。
                     （   ）
答案：×

191.哨语“OO”两短声表示吊钩上升。                   （   ）
答案：√

192.吊钩的危险断面磨损已大于原尺寸的10%的可使用。  （   ）
答案：×

193.滑车的允许载荷，可根据没能 轮和轴的截面积确定。（   ）
答案：√

194.滑轮出现裂纹或者轮缘破损应立即修补，以免出现事故。（   ）
答案：×

195.千斤顶有齿轮条式.螺旋式和液压式三种基本类型。（   ）
答案：√

196.音响信号是一种辅助信号。                      （   ）
答案：√

197.滑车组能省力也能改变力的方向。                （   ）
答案：√

198.安装拆卸作业前必须进行安全技术交底，并设专人监护，无关人员不得入内。                                                  （    ）

答案：√

199.整体式基础可与建筑物结构融为一体，既可以节省混凝土的制作成本费用，又能进一步确保塔式起重机基础的整体稳定性。         （   ）   
答案：√

200.运行限位器用于行走式起重机，限制大车行走范围，防止出轨。（   ）
答案：√

201.在安装或拆卸塔式起重机时，拆装一个臂也可以中断作业。（   ）
答案：×

202.各种型式的塔式起重机的结构必然相同，因此安装程序也大同小异。（   ） 
答案：×


