
建筑施工特种作业人员安全技术理论考核试题

（建筑起重机械司机（物料提升机）专业试题）

一.单选题：97题（在每小题的 4 个备选答案中 ，选出 1 个正确答案。错选.不选不得分）

1.物料提升机是指准运输物料不准（　　）的提升设备。
A.载人
B.载货
C.载车
D.载重
答案：A
2.超高限位装置主要作用是限定吊笼的（　　）。
A.下降
B.上升高度
C.运行速度
D.回转
答案：B
3.物料提升机在大雨.大雾.风速（　　）及以上大风等恶劣天气情况下应停止使用。
A.6m/s
B.8m/s
C.10m/s
D.13m/s
答案：D
4.在任何情况下，附墙都不准与（　　）相连接。
A.结构柱
B.脚手架
C.结构梁
D.剪力墙
答案：B
5.钢丝绳用绳卡连接时，钢丝绳直径为7-16mm时，绳卡不少于（　　）个。
A.1
B.2
C.3
D.5
答案：C
6.物料提升机架体地面进料口处应搭设防护棚，防止（　　）。
A.避雨
B.挡阳光
C.物体打击
D.漏水
答案：C
7.JGJ88规定物料提升机在重新安装后使用之前，必须进行（　　），确认符合要求方可投入运行。
A.整机试验
B.电器试验
C.传动试验
D.防坠试验
答案：A
8.物料提升机在环境温度为（　　）时应能正常作业。
A.-20℃～+40℃
B.-10℃～+40℃
C.0℃～+40℃
D.0℃～+50℃
答案：A
9.物料提升机架体稳定措施一般在建筑主体未建造时，采用（　　）与地锚方法。
A.缆风绳
B.连墙件
C.安全网
D.安全钩
答案：A
10.当物料提升机运送物料达到额定荷载的（　　）%时，超载限制器发出报警信号提示司机。
A.80
B.90
C.100
D.110
答案：B
11.物料机安全停靠装置通常有哪种形式？（　　）
A.插销式
B.牵引式
C.连锁式
D.全部正确
答案：D
12.下列属于物料提升机安全装置的是（　　）。
A.交流接触器
B.熔断器
C.继电器
D.安全停靠装置
答案：D
13.物料机安装完毕后，当吊笼放到最低位置时，卷筒上钢丝绳不得少于（　　）圈。
A.2
B.3
C.4
D.5
答案：B
14.当物料机运送荷载达到额定起重量的（　　）时，起重量限制器应发出警示信号。
A.80%
B.90%
C.100%
D.110%
答案：B
15.物料提升机各层通道口处都应设置（　　）型的防护门（或防护拦杆），只有当吊篮运行到位时，楼层防护门方可开启。
A.常开
B.常闭
C.半开半闭型
D.工具
答案：B
16.在通常情况下，物料机的附墙不许与（　　）相连接。
A.脚手架
B.剪力墙
C.楼板
D.结构梁
答案：A
17.只有当物料机停层平台防护门.出料口门（　　）时，吊笼方可上下运行。
A.全部打开
B.全部上锁
C.全部闭合
D.个别未闭合
答案：C
18.物料机应安装司机操作棚，其主要目的是（　　）。
A.避雨
B.挡风
C.防止物体打击
D.挡光
答案：C
19.物料提升机额定起重量不宜超过160kN；安装高度不宜超过（　　）。当安装高度超过该值时，物料提升机除应具有起重量限制.防坠保护.停层及限位功能外，还应满足防坠安全器应为渐进式.具有语音及影像信号.具有自升降安拆功能等。
A.15m
B.20m
C.25m
D.30m
答案：D
20.通常使用的钢丝绳式物料提升机使用年限为（　　）。
A.3年
B.5年
C.8年
D.12年
答案：B
21.携带式控制开关应密封.绝缘，控制线路电压不应大于（　　），其引线长度不宜大于5m。
A.12V
B.36V
C.50V
D.220V
答案：B
22.下列图示中哪种情况可以观察.润滑，而非立即报废？（　　）

[image: image1.png]


              [image: image2.png]



A. 绳芯挤出                                 B.笼状畸变
            [image: image3.png]


[image: image4.png]



     C.外部磨损                     D.内部绳股突出

答案：C
23.任何形式的防坠安全装置，当断绳或固定松脱时，吊笼锁住前的最大滑行距离，在满载情况下，不得超过（　　）。
A.2m
B.3m
C.4m
D.1m
答案：D
24.物料提升机顶部自由端不得大于（　　）m。
A.7
B.8
C.9
D.6
答案：D
25.物料提升机提升用钢丝绳的安全系数K≥（　　）。
A.2
B.3
C.4
D.6
答案：D
26.物料提升机使用管理必须坚持（　　）制度。
A.定人
B.定机
C.定岗
D.全部正确
答案：D
27.物料提升机发生故障或维修保养时，必须停机并且做到（　　）。
A.切断电源
B.在醒目处挂“正在检修，禁止合闸”
C.现场有人监护
D.全部正确
答案：D
28.物料提升机是指运送物料，不准（　　）的提升设备，但是当装载物料的吊篮运行到位时，仍需作业人员进入到吊篮内将物料运出。
A.载人
B.超载
C.装载货物
D.人货两用
答案：A
29.超高限位装置或称上极限位器，主要作用是限定吊篮的（　　），（吊篮上升的最高位置与天梁最低处的距离不应小于3m），此距离是考虑到意外情况下，电源不断能开时，吊篮仍将继续上升，可能造成事故，而此越程可使司机采用紧急断电开关切断电源，防止吊篮与天梁碰撞。
A.下降
B.上升高度
C.运行速度
D.回转
答案：B
30.物料提升机按照缆风绳的受力工况，必须采用钢丝绳（安全系数K=3.5），（　　）等其他材料替代。
A.不允许采用钢丝绳
B.不允许采用钢筋.多股铅丝
C.麻索
D.纤维绳
答案：B
31.多台塔同时作业时，相邻两台塔高度差任何部位都不得小于（　　）。
A.2m
B.3m
C.5m
D.8m
答案：A
32.1牛顿（N）等于（　　）公斤力（kgf）。
A.0.102
B.0.10
C.0.11
答案：A
33.QTZ40型塔机标准节的连接螺栓应是多大（　　）。
A.m24
B.m26
C.m28
D.m30
答案：C
34.当外线电压是110KV时，防护架与其最小垂直方向的安全距离为（　　）。
A.2m
B.2.5m
C.3m
D.3.5m
答案：B
35.电动机在额定转速运转时处加在定子绕组上的电压称为（　　）。
A.额定电压
B.额定电流
C.额定功率
答案：A
36.电机的额定功率的计量单位用（　　）表示。
A.KW
B.KV
C.KA
D.Hh
答案：A
37.电机的转子.定子的绝缘电阻一般不小于（　　）MΩ。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
E.0.5
答案：E
38.电流常用的计量单位是（　　）。
A.Ω
B.R
C.V
D.A
答案：D
39.电能的计量单位是（　　）。
A.KW
B.KW/h
C.KW • h

D.Ω
答案：C
40.吊钩的开口度比原尺寸增加（　　）应予报废。
A.5%
B.8%
C.10%
D.15%
答案：D
41.吊钩扭转变形超过（　　）应报废。
A.5°
B.8%
C.10°
D.15°
答案：C
42.吊运细长物体时，用一个吊点起吊位置应设在距起吊端（　　）处。
A.0.2L
B.0.3L
C.0.4L
D.起吊物长度
答案：B
43.对于臂根绞点高度超过（　　）M的塔式起重机，必须配备风速仪。
A.30
B.40
C.50
D.60
答案：C
44.对于长形物体吊点的选择，如采用两个吊点时，吊点距物体两端的距离为（　　）L处。（L为物体长度）
A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.5
答案：A
45.1牛顿（N）等于（  ）公斤力（kgf）。
A.0.102
B.0.10
C.0.11

D.0.12
答案：A

46.当外线电压1-15KV时，塔机在水平方向应保持(   )安全距离。
A.1m
B.1.5m
C.2m
D.2.5m

答案：B

47.动式塔式起重机起重物上升时，钩头距臂杆端部不得小于（   ）。
A.0.5m
B.0.8m
C.1m
D.1.2m

答案：B

48.对电磁式制动器扛杆系统空行程超过其额定行程的（   ）应报废。
A.8%
B.10%
C.12%
D.15%

答案：B

49.额定电流的计量单位是（   ）。
A.A
B.KV
C.Hn

D.Ω
答案：A

50.钢丝绳编插时，编插长度规范要求不小于（   ）mm。
A.100
B.200
C.250
D.300

答案：D

51.钢丝绳滑轮槽壁厚磨损量达原始壁厚的（   ）时应报废。
A.10%
B.15%
C.20%

D.30%
答案：C

52.钢丝绳在卷筒上的安全圈数至少要保留（   ）。
A.一圈
B.二圈
C.三圈
D.四圈

答案：C

53.钢丝绳直径相对于公称直径减小（  ）以上时，即使未发生断丝也应报废。
A.3%
B.5%
C.7%
D.10%

答案：A

54.给塔机供电的三级配电箱内安装的漏电保护器其动作电流是（   ）。
A.15mA
B.25mA
C.30mA
D.60mA

答案：C

55.给塔机供电的三级箱其漏电保护器的动作时间应是（   ）。
A.0.1s
B.0.2s
C.0.3s
D.0.4s

答案：A

56.工程上常用的计量单位是mm，请问一米等于（   ）mm。
A.100mm
B.800mm
C.1000mm

D.500mm
答案：C

57.滑轮底槽的磨损量超过相应钢丝绳绳径的（   ）可报废。
A.10%
B.15%
C.20%
D.50%

答案：D

58.卷扬机的卷筒筒壁的磨损量达原尺寸的（   ）应予以报废。
A.5%
B.6%
C.8%
D.10%

答案：D

59.捆绑用钢丝绳的安全系数是（   ）。
A.6-7
B.8-10
C.12
D.14

答案：B

60.两齿轮的齿条件除压力角相同外还应该（   ）相同。
A.齿数
B.模数
C.压力角
D.齿轮半径

答案：B

61.起重机的液压系统工作时，液压油的温升不得超过（   ）。
A.40℃
B.50℃
C.60℃
D.35℃

答案：D

62.起重机的油马达属于液压系统中的何种元件（   ）。
A.动力元件
B.执行元件
C.控制元件
D.辅助元件

答案：B

63.起重机吊钩挂绳处截面磨损量达到原尺寸（   ）%时应报废。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%

答案：B

64.起重机各种超载限位器，当荷载达到额定起重量的（   ）时，应当发出提示性报警信号。
A.80%
B.90%
C.95%
D.100%

答案：B

65.起重机起重量显示装置的数值误差一般不大于实际值的（  ）%。
A.3%
B.4%
C.5%
D.8%

答案：C

66.起重机手提工作灯、司机室照明及电铃均采用（   ）V的安全电源。
A.42V
B.36V
C.12V
D.8V

答案：B

67.起重力矩用t.m表示，一个t.m换算成现行的KN.m是(   )。
A.1
B.5
C.10
D.15

答案：C

68.请看下列型号哪个是上回转自升塔机(   )。
A.QTA
B.QTK
C.QTZ
D.QTQ

答案：C

69.如果一个钢管长10m，需设两个吊点，则这两吊点分别距管两端（  ）处。
A.2m
B.2.1m
C.2.4m
D.2.6m

答案：B

70.三芯线电缆中的红色线是（   ）。
A.零线
B.火线
C.地线

D.以上均可以
答案：B

71.上回转小车变幅的塔机起升钢丝绳为4倍率时，其极限位应为(   )mm。
A.600
B.700
C.800
D.1000

答案：B

72.施工电梯上的齿条传动谁是主动体（   ）。
A.齿条
B.齿轮
C.导轮

D.转轴
答案：B

73.塔顶高于（  ）m的塔机，其最高点及臂端应安装红色障碍指示灯。
A.25
B.30
C.35
D.40

答案：B

74.塔机的滑轮组在新机走合期内应选择（   ）倍率的绳子合适。
A.2
B.3
C.4
D.6

答案：C

75.塔机的维修保养中大修理一般要求运转（   ）小时进行一次。
A.6000
B.10000
C.12000
D.15000

答案：D

76.塔机的液压顶升系统中的齿轮泵属什么元件（   ）。
A.动力元件
B.执行元件
C.控制元件
D.辅助元件

答案：A

77.塔机的液压系统工作时，其安全溢流阀的调整压力不得大于额定工作压力的(   )。
A.80%
B.90%
C.100%
D.110%

答案：D

78.塔机的重复接地线的线色应是（   ）。
A.黄
B.绿
C.红
D.黄绿双色

答案：D

79.塔机额定荷载试验，每一个工况试验不得少于（   ）次。
A.1
B.2
C.3
D.4

答案：C

80.塔机附着时，附着点对地面的垂直度允差应是（   ）。
A.2‰
B.3‰
C.4‰
D.6‰

答案：A

81.塔机回转机构的液压偶合器一般有（   ）件组成。
A.一
B.二
C.三
D.四

答案：C

82.塔机在独立高度时其垂直度应该是（   ）。
A.2%
B.3%
C.4%
D.5%

答案：C

83.塔式起重机顶升过程是处于一种过渡安装状态，塔身抗倾覆能力下降，极易发生失稳.故风力超过（   ），不允许进行顶升作业。
A.三级以上
B.四级以上
C.五级以上
D.六级以上

答案：B

84.塔式起重机起重物上升时，钩头距臂杆端部不得小于（   ）M。
A.0.5
B.1
C.2
D.3

答案：B

85.塔式起重机是一种塔身直立，起重臂铰接在塔帽下部，能够作（   ）回转的起重机。
A.180°
B.270°
C.360°

D.720°
答案：C

86.塔式起重机所有控制器在操作完毕后应扳到（   ），切断电源开关。
A.中间位置
B.零位
C.90度位置

D.任意位置

答案：B

87.塔式起重机作业中如遇（  ）以上的大风，应停止起吊作业。
A.四级
B.五级
C.六级
D.七级

答案：C

88.一立方混凝土重量是（   ）。
A.200kg/m3
B.2200kg/m3
C.2400kg/m3

D.2600kg/m3

答案：C

89.一立方水是（   ）重量。
A.1000kg/m3
B.1100kg/m3
C.1200kg/m3

D.1500kg/m3

答案：A

90.用绳卡连接时，连接强度不得小于钢丝绳破断拉力的（  ）。
A.65%
B.70%
C.85%
D.90%

答案：C

91.在潮湿的作业环境下，漏电断路器的动作电流不大于（   ）mA。
A.15mA
B.20mA
C.30mA
D.35mA

答案：A

92.在防止塔式起重机超载起升需安装（   ）。
A.起重量限制器
B.起重力矩限制器
C.超高限位器

D.超宽报警器
答案：A

93.在塔的工作机构中，蜗杆传动常用于(   )机构。
A.回转
B.液压顶升
C.变幅
D.起升

答案：C

94.制动带或制动瓦块与制动轮的实际接触面积不应小于理论接触面积的（  ）%。
A.50
B.60
C.70
D.80

答案：C

95.制动器上的制动块按摩衬垫磨损达原厚度的（   ）应于报废。
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%

答案：D

96.装拆塔吊作业时遇到大雨、雾和风力超过（   ）应停止作业。
A.3级
B.4级
C.5级
D.6级

答案：C

97.自升塔式起重机的塔身与底架之间是通过（   ）相连接固定的，是主要的受力构件。
A.焊接
B.铆焊
C.销轴
D.螺栓

答案：D

二.多选题：49题（每小题的备选答案中，有 2 至 5 个正确答案。错选不得分，少选扣分）

98.物料提升机的安全装置主要包括（　　）缓冲器、超载限制器、信号装置和通信装置等。
A.安全停靠装置
B.断绳保护装置
C.上极限限位器
D.下极限限位器
E.紧急断电开关
答案：ABCDE
99.物料提升机钢丝绳的外部检查主要有（　　）。
A.直径检查
B.磨损检查
C.断丝检查
D.润滑检查
E.疲劳检查
答案：ABCD
100.物料提升机运行时有抖动现象，请分析故障原因（　　）。
A.制动块压得太紧
B.摩擦片、制动轮沾油
C.导轨上有杂物
D.导向轮（导靴）和导轨间隙过大
E.卷扬机钢丝绳排布混乱
答案：CD
101.物料提升机应设置标牌，且应标明产品名称和（　　）。
A.型号
B.主要性能参数
C.出厂编号
D.制造商名称
E.产品制造日期
答案：ABCDE
102.物料提升机有下列情况之一时，应进行使用过程检验（　　）。
A.正常工作状态下的物料提升机作业周期超过1年
B.物料提升机闲置时间超过6个月
C.经过大修、技术改进及新安装的物料提升机交付使用前
D.经过暴风、地震及机械事故，物料提升机结构的刚度、稳定性及安全装置的功能受到损害的
E.物料机移装另一个位置时

答案：ABCDE
103.关于物料提升机下列说法正确的有（　　）。
A.物料提升机必须由取得特种作业操作证的人员操作
B.物料提升机可以载人
C.物料应在吊笼内均匀分布，不应过度偏载
D.不得装载超出吊笼空间的超长物料，不得超载运行
E.在任何情况下，不得使用限位开关代替控制开关运行
答案：ACDE
104.物料提升机每班作业前司机应进行作业前检查，确认无误后方可作业。应检查（　　）。
A.制动器可靠有效
B.限位器灵敏完好
C.停层装置动作可靠
D.钢丝绳磨损在允许范围内
E.吊笼运行通道内无障碍物
答案：ABCDE
105.下列属于物料提升机的安全装置的是（　　）。
A.回转限位装置
B.高度限位装置
C.安全停靠装置
D.防坠落装置
E.力矩限制器
答案：BCD
106.物料机在使用过程中，下列描述正确的有（　　）。
A.安装检测合格并联合验收后方可使用
B.司机配合做好运转记录
C.不允许夜间施工
D.定期检查钢丝绳、滑轮等零部件
E.作业结束后，应将吊笼返回最底层
答案：ABDE
107.物料提升机电路正常，但操作时有时动作正常，有时动作不正常。请分析故障原因（　　）。
A.交流接触器触点粘连
B.上、下限位损坏
C.线路接触不好或虚接
D.制动器未彻底分离
E.操作人员水平问题
答案：CD
108.物料提升机电机启动困难，并有异常响声。请分析故障原因（　　）。
A.限位开关未复位
B.卷扬机制动器没调好或线圈损坏制动器没打开
C.严重超载
D.电动机缺相
E.防坠器可能损坏
答案：BCD
109.物料提升机一般由钢结构、辅助部件及（　　）。
A.动力及传动机构
B.电气系统
C.安全装置
D.卷扬机
E.导靴
答案：ABC
110.物料提升机电气控制系统包括：（　　）。
A.电气控制箱
B.电器元件
C.电缆电线
D.架体
E.卷扬机
答案：ABC
111.按照轴所受的荷载不同，可将轴分为（　　）。
A.心轴
B.转轴
C.传动轴
D.花键轴
答案：ABC
112.常用的带传动分为哪几种？（　　）
A.平皮带
B.v皮带
C.同步带
D.活络带
答案：ABC
113.常用的继电器有（　　）。
A.中间继电器
B.热继电器
C.时间继电器
D.温度继电器
答案：ABCD
114.齿轮传动由（　　）等组成。
A.主动轮
B.从动轮
C.轴
D.机架
答案：ABCD

115.安全电压有几个等级（   ）。
 A.42V
 B.36V
 C.24V
 D.12V
 E.8V
答案：ABCD

116.常用的联轴器可分为（   ）。
 A.刚性联轴器
 B.弹性联轴器
 C.安全联轴器
 D.牙嵌式联轴器

答案：ABC

117.齿轮传动的润滑方式是（  ）。
 A.开式
 B.闭式
 C.半开式

D.完全式
答案：ABC

118.电路按负载的连接方法分（   ）。
 A.串联电路
 B.并联电路
 C.开路

D.混合式
答案：AB

119.电路的状态有以下哪几项内容（   ）。
 A.通路
 B.开路
 C.短路
 D.断路

答案：ACD

120.电路的组成（   ）。
 A.电源
 B.负载
 C.导线
 D.控制电器

答案：ABCD

121.电压按等级划分为（   ）。
 A.高压电
 B.中压电
 C.低压电
 D.安全电压

答案：ACD

122.钢丝绳经常脱槽的原因是什么（   ）。
 A.滑轮偏斜
 B.位移
 C.钢丝绳与滑轮不匹配
 D.防脱装置不起作用
 E.滑轮缺少润滑剂

答案：ABCD

123.根据塔机套架的安装位置分(   ）。
 A.内套架
 B.外套架
 C.组合套架

D.上下套架
答案：AB

124.弓扳式起重力矩限制由(   )组成。
 A.调节螺栓
 B.弓形钢板
 C.限位开关
 D.传感器

答案：ABC

125.机器基本上都由（    ）组成。
 A.原动部分
 B.工作部分
 C.传动部分
 D.控制部分

答案：ABC

126.减速器在使用中常见的故障主要有（   ）。
 A.连续的噪声
 B.发热
 C.清脆的撞击声
 D.漏油

答案：ABCD

127.交流接触器主要由（   ）组成。
 A.电磁系统
 B.触头系统
 C.灭弧系统
 D.电磁线圈

答案：ABC

128.空气断路器其主要功能有（   ）。
 A.防过载
 B.防短路
 C.防欠压
 D.分断电路

答案：ABC

129.链传动是由（   ）组成。
 A.主动链轮
 B.链条
 C.从动链轮
 D.轴

答案：ABC

130.起重指挥信号主要包括（   ），以及对讲信息设备等。
 A.手势语言
 B.音响信号
 C.旗语信号
 D.手机信号
 E.感应信号

答案：ABC

131.三相交流电习惯上称为A/B/C三相各相的线色分别是（   ）。
 A.黄
 B.绿
 C.红
 D.黑

答案：ABC

132.三相异步电动机一般有几大部分组成（   ）。
 A.定子
 B.转子
 C.铁芯
 D.绕组

答案：AB

133.塔机安装技术交底包括(   ）。
 A.塔机性能参数
 B.安装工艺、工序
 C.各部连接形式、尺寸及要求，重量、重心及吊点
 D.使用的设备、机具性能及操作要求
 E.作业中安全操作措施。

答案：ABCDE

134.塔机的安全装置中限位装置有(   ）。
 A.幅度限位器
 B.起升高度限位器
 C.回转限位器
 D.运行(行走)限器

答案：ABCD

135.塔机的电源一般采用的是(   ）。
 A.380V
 B.50HZ
 C.三相五线
 D.TN-S系统

答案：ABCD

136.塔式起重机常见事故有（   ）种类型。
 A.倾翻事故
 B.折臂事故
 C.脱钩事故
 D.断绳事故
 E.臂架碰撞事故

答案：ABCD

137.塔式起重机的工作机构包括(   ）。
 A.起升机构
 B.行走机构
 C.变幅机构
 D.回转机构
 E.液压顶升机构

答案：ABCDE

138.塔式起重机的维护保养可分为（   ）四类。
 A.日常维护保养
 B.月检查保养
 C.定期检修
 D.季度检修
 E.大修理

答案：ABCE

139.蜗杆传动的优点是（   ）。
 A.工作平稳
 B.噪音小
 C.传动比大
 D.有自锁功能

答案：ABCD

140.严禁违章的“十不吊”，下列哪些属于该范围（   ）。
 A.斜吊不吊
 B.超载不吊
 C.吊物上有人不吊
 D.安全装置失灵不吊
 E.五级以上强风不吊

答案：ABCD

141.液压传动系统由（   ）构造组成。
 A.动力装置
 B.执行装置
 C.控制装置
 D.工作介质
 E.保护装置

答案：ABCDE

142.液压缸按结构形式可分为(   ）。
 A.活塞缸
 B.柱塞缸
 C.摆动缸
 D.旋转缸

答案：ABC

143.液压系统由(   )组成。
 A.动力装置
 B.执行装置
 C.控制装置
 D.辅助装置
 E.工作介质

答案：ABCDE

144.液压系统中的溢流阀其功能是(   ）。
 A.稳压
 B.调压
 C.限压
 D.溢流

答案：ABC

145.在键连接中最常用的几种键有（   ）。
 A.平键
 B.半月键
 C.花键

D.月形键
答案：ABC

146.主令电器主要有（    ）。
 A.按钮
 B.行程开关
 C.万能转换开关
 D.接近开关

答案：ABCD

三.判断题：69题（错选.不选不得分。）

147.物料提升机既可以载物又可以载人。                     （   ）
答案：×
148.物料提升机的进料口应悬挂严禁乘人标志和限载警示标志。 （   ）
答案：√
149.物料提升机的接地体可以采用螺纹钢或铝材。             （   ）
答案：×
150.拉运物料时，应均匀分布，允许长料超出笼外。           （   ）
答案：×
151.物料提升机严禁使用摩擦式卷扬机。                     （   ）
答案：√
152.发现物料提升机安全装置、通信装置失灵时，可以坚持到下班，等下班后维修。                                                   （   ）
答案：×
153.物料提升机运行时，钢丝绳突然卡住，司机立即电话通知维修人员，然后离开岗位。                                               （   ）
答案：×
154.物料提升机严重超载时，会造成电动机启动困难，并有异响。（   ）
答案：√
155.当物料提升机钢丝绳直径相对于公称直径减小7%或更多时，即使未发生断丝现象，该钢丝绳也应该报废。                              （   ）
答案：√
156.物料提升机司机每年应参加不少于12小时的安全教育。     （   ）
答案：×
157.卷筒壁磨损量达原壁厚10%时，该卷筒可继续使用。        （   ）
答案：×
158.开机前，物料提升机司机应先检查吊笼门是否关闭，货物是否放置平稳。
                                                          （   ）
答案：√
159.物料机起重钢丝绳绳芯挤出，如果不起刺、无断丝现象，可以继续使用。
                                                          （   ）
答案：×
160.《建筑施工特种作业人员管理规定》规定用人单位对于首次取得资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于2个月的实习操作，每年安全教育培训或继续教育不得少于24小时。                         （   ）
答案：√
161.尚未取得资格证书，但经领导同意可短期上机操作。        （   ）
答案：×
162.传动系统应设常闭式制动器，其额定制动力矩不应低于作业时额定力矩的1.5倍。不得采用带式制动器。                            （   ）
答案：√
163.物料机下端设置缓冲器后，可以不安装下限位装置。        （   ）
答案：×
164.物料提升机由于不能载人，所以不用安装防坠落保护装置。  （   ）
答案：×
165.物料提升机紧急停止开关应安装在吊笼内。                （   ）
答案：×
166.物料机停层平台门应由司机打开。                        （   ）
答案：×
167.物料机进料口门应装有电气安全开关，吊笼应在进料口门关闭后才能启动。                                                      （   ）
答案：√
168.卷扬机操作棚应采用定型化、装配式，且应具有防雨功能。  （   ）
答案：√
169.工作照明开关应与主电源开关相互独立。当主电源被切断时，工作照明不应断电，并应有明显标志。                                （   ）
答案：√
170.高架物料提升机可以使用摩擦式卷扬机。                 （   ）
答案：×
171.断绳保护装置的作用是，当钢丝绳突然断裂或钢丝绳尾部的固定松脱，该装置能立即动作，使吊笼可靠地停住并固定在架体上。       （   ）
答案：√
172.任何形式的防坠安全装置，当断绳或固定松脱时，吊笼锁住前的最大滑行距离，在满载情况下，不得超过2m。                     （   ）
答案：×

173.低架提升机的防护棚长度应大于5m，高架提升机的防护棚长度应大于3m。                                                     （   ）
答案：×
174.物料提升机使用管理中，应坚持“三定”制度。“三定”制度即定人、定机、定岗责任制度。                                     （   ）
答案：√
175.开机前，物料提升机司机应先检查吊笼门是否关闭，货物是否放置平稳，有无伸出笼外部分。                                   （   ）
答案：√
176.物料在吊笼内应均匀分布，允许长料超出笼外。           （   ）
答案：×
177.操作中或吊笼尚悬空吊挂时，物料提升机司机因有事可以暂时离开岗位。                                                                               
答案：×                                                 （   ）
178.刀开关又称隔离开关。                                 （   ）
答案：√
179.电流的大小称为电流强度。                             （   ）
答案：√
180.电路的主要任务是电能的传送，分配和转换。             （   ）
答案：√
181.电路中要有电流，必须要有电位差，有了电位差，电流才能流动。（   ）
答案：√
182.电能和电功率的计量单位是瓦特。                      （   ）
答案：×
183.电压是指在电路中任意两点的电位差。                 （   ）
答案：√
184.吊钩的心轴磨损量达10%时应于报废。                 （   ）
答案：×
185.吊运方形物体时，四根绳应栓在物体的四边对称点上。  （   ）
答案：√
186.卷筒钢丝绳的缠绕余留不少于3圈时，下降极限位置限位器应能自动切断电源，使起升机构停止运行。                          （   ）
答案：√

187.吊钩的心轴磨损量达10%时应于报废。                  （   ）

答案：×

188.吊运方形物体时，四根绳应栓在物体的四边对称点上     （   ）

答案：√

189.吊运各种设备.构件时，要用原设计的吊身和吊环       （   ）

答案：√

190.动臂式塔式起重机的起重臂变幅操作时，可以与运行动作同时进行   （   ）

答案：×

191.检查吊钩表面时要用20倍放大镜观察。               （   ）

答案：√

192.卷筒钢丝绳的缠绕余留不少于3圈时，下降极限位置限位器应能自动切断电源，使起升机构停止运行                             （   ）

答案：√

193.卷筒上有轻微的裂纹可继续使用。                  （   ）

答案：× 

194.起重吊钩出现裂纹时，焊接后可继续使用            （   ）

答案：×

195.起重机滑轮有裂纹或有破损时，应报废             （   ）

答案：√

196.起重量是起重吊勾上悬挂的索具与重物的重量之和   （   ）

答案：√

197.司机安全操作的“三定制度”既定人.定机.定岗位 （   ）

答案：√

198.司机作业人员遇五级风可不吊。                   （   ）

答案：×

199.塔机在夜间安装配有灯光照明。                  （   ）

答案：×

200.塔身上悬挂标语牌，广告牌不影响塔机的稳定性。  （   ）
答案：×

201.塔式起重机顶升过程中可以进行回转动作          （   ）

答案：×

202.塔式起重机顶升过程中有专人统一指挥，按程序进行，每一程序完成后检验无误，在进行下一道工序                           （   ）

答案：√

203.物体的重心是可能在物体的形体之内，也有可能在物体的形体之外       （   ）

答案：√

204.橡胶缓冲器的橡胶撞块老化后，也可继续使用     （   ）

答案：×

205.斜齿圆柱齿轮是齿线为螺旋线的圆柱齿轮         （   ）

答案：√

206.液压油在起重机液压系统中不仅起着传递能量的作用，而且还有部位润滑、冷却、清洁、密封等作用                        （   ）

答案：√

207.溢流阀是控制系统压力恒定，实现稳压，调压和限压的作用 （   ）

答案：√

208.音响信号是一种辅助信号，一般不单独使用。     （   ）

答案：√

209.音响信号是一种危险信号，长声表示“注意”。  （   ）

答案：√

210.在导体的两端加上电压，导体内就产生了电流。电场力推动自由电子定向移动既作的功称为电功                             （   ）

答案：√

211.在电路中，电荷有规则的运动称为电流          （   ）

答案：√

在吊钩起升过程中，当接近起重臂5米时，应用低速档，以防撞顶。  

                                                                                                                      （   ）

答案：√

在吊运过程中，司机对任何人发生的”紧急停止“信号都可不去理会

                                                                                                                        （   ）

答案：×

214.在吊运过程中司机不得听信信号工以外的人发出的“紧急停止”信号  （   ）

答案：×

215.在起重吊装作业中，如果力不平衡，被吊物体就可能造成倾翻（   ）

答案：√


