宁建（科）字〔2012〕4号

关于进一步加强全区建筑节能门窗应用

管理工作的通知

各市、县住房和城乡建设局，各有关单位：

为规范我区建筑节能门窗的应用，提高我区建筑节能工程质量和水平，根据《民用建筑节能条例》、《宁夏民用建筑节能办法》、《宁夏回族自治建筑门窗节能性能标识工作管理试行办法》等要求，结合我区实际，现就加强我区建筑节能门窗应用工作通知如下：

一、充分认识加强建筑节能门窗应用管理工作的重要性和必要性。门窗能耗约占建筑围护结构能耗的50％，是建筑围护结构保温的重要部位，提高门窗的节能性能是降低建筑物能耗的有效措施，是确保建筑节能取得实效的重要手段。目前，我区建筑门窗产品应用存在的主要问题是：产品质量参差不齐，性能标识混乱，以次充好，施工中擅自变更降低热工性能，施工粗糙。这些问题直接影响着我区建筑节能工程质量的提高，急需加强节能门窗应用的管理。

二、全区范围内新建、改建、扩建的民用建筑工程，其外门窗的节能设计必须严格执行《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）、《宁夏居住建筑节能设计标准》（DB64/

521-2008）（适用于65%标准执行地区）、《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》（宁夏地区实施细则）（DB64/047-1999）（适用于50%标准执行地区）和《关于宁夏地区执行居住建筑节能设计标准有关问题的通知》（宁建（科）发〔2011〕15号）等有关规定。

三、设计单位要严格按照建筑节能标准设计。设计选用的外门窗的气密性、水密性、保温性能及其他性能指标必须符合有关规定的限值要求，施工图设计文件里必须注明门窗传热系数K值或能效级别、开启形式及玻璃规格。在选用门窗材料、规格及技术性能指标上，应切实考虑我区经济发展水平、门窗产品市场供应能力。

四、施工图审查机构在审查过程中，要严格按照国家和自治区规定的建筑节能标准对门窗节能设计内容进行审查，达不到建筑节能强制性标准的，不予通过施工图审查。对为了满足设计要求，选择门窗材料、规格及技术指标严重脱离我区实际，无法实施的，不予审查通过。

五、施工单位要严格按照施工图审查通过的设计文件，制定建筑节能施工方案，组织施工。施工中确需进行变更的，在保证不降低建筑节能水平的情况下，应由建设单位提出，设计单位出具变更设计，施工图审查通过后，方可进行。

六、工程监理单位要按照《建筑节能工程施工质量验收规范》等规范要求，依据施工图设计文件、建筑节能施工方案等制定建筑节能施工监理方案，严格进行监理。施工不符合要求，不得签字确定，并督促施工单位整改。

七、强化进场管理。建设、施工、监理三方应当共同对进场的外门窗进行验收，并在监理的见证下委托具有相关资质的检测机构对其进行抽样检测，由建设单位将建筑外门窗相关节能指标检测报告送建筑节能管理机构备查。凡不符合施工图设计文件要求和有关施工质量验收规范标准的外门窗，不得用于建筑工程。

八、建设单位必须使用符合建筑节能强制性标准的外门窗，不得明示或暗示设计单位、施工单位违反建筑节能强制性标准，使用不符合建筑节能规定的外门窗。

九、各级工程质量监督机构要依法加强对民用建筑工程外门窗的节能性能和施工安装质量进行监督检查。加强建筑节能施工过程的监控，重点从施工现场进场节能门窗质量验证把关入手，对进入施工现场的门窗进行现场抽样复核检查。要将建筑节能门窗与洞口结合处和门窗洞口的保温列入重要督查内容，对门窗技术性能不符合要求、施工质量不达标、施工内容错漏缺项的工程，坚决不予建筑节能验收备案。

十、对进入建筑市场的节能门窗产品，实行认定推广制度和门窗节能性能标识制度。定期发布符合我区建筑节能设计标准的门窗产品认定推广目录，自2012年3月1日起，全区新建、改建、扩建民用建筑工程及既有民用建筑节能改造工程，必须采用自治区住房和城乡建设厅发布的《宁夏民用建筑节能门窗推广认定目录》（以下简称《目录》）中的门窗产品，鼓励优先采用其中获得节能性能标识的门窗产品。

十一、建设单位要严格按照设计要求，组织采购、招标《目录》所列的门窗产品。门窗产品选用后，生产企业应当提供节能门窗产品设计图、安装节点大样图和选用标准图，交设计单位审核并纳入施工图。对应采用《目录》所列门窗产品而未采用的工程，不予建筑节能竣工备案。

二○一二年一月十七日

主题词：民用建筑  节能门窗  管理  通知

抄送：本厅厅领导，有关处室、站办，存档（2）。