宁建（规）发〔2016〕19号

关于印发《宁夏回族自治区城乡社区公共服务

设施配置规划指引（试行）》的通知

各市、县（区）住房城乡建设局、规划局，宁东管委会规划建设土地局，银川市经济技术开发区管委会建设局，各规划编制单位：

为全面推进城乡统筹发展，实现城乡基本公共服务均等化，确保城乡公共服务设施配置更加科学、均衡、完善，进一步提高城乡规划编制和管理的标准化、规范化水平，依据国家有关法律法规、规范和标准，结合我区实际，自治区住房和城乡建设厅组织编制了《宁夏回族自治区城乡社区公共服务设施配置规划指引（试行）》（以下简称《指引》）,现印发给你们，请结合实际,认真参照执行。

《指引》执行过程中如有疑问和意见建议，请及时与自治区住房和城乡建设厅规划设计处联系，联系电话：0951-5027170。《指引》文本可在住房城乡建设厅网站（网址：http://www.nxjst.gov.cn/）下载。）

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅

2016年12月27日

宁夏回族自治区城乡社区公共服务设施

配置规划指引（试行）

# 总则

1.1为了全面推进城乡统筹发展，实现城乡基本公共服务均等化，满足城乡居民日益提高的物质和精神文化需求，确保城乡公共服务设施配置更加科学、均衡、完善，进一步改善民生，促进社会和谐，建设宜居城乡社区，提高城乡规划编制和管理的标准化、规范化水平，依据国家及自治区相关标准、规范，结合我区实际和发展需要，特制定《宁夏回族自治区城乡社区公共服务设施配置规划指引》（试行）（以下简称指引）。

1.2 本指引以《中华人民共和国城乡规划法》《宁夏回族自治区村庄建设规划编制导则》等国家、区、市相关法律法规及其各相关部门的技术标准规范为依据，按照宁夏城乡统筹发展的目标和要求，参照同类地区的技术标准与准则，与宁夏经济社会发展水平相适应而制定。

1.3 本指引适用于我区各市各城市社区、小城镇社区和农村社区公共服务设施的规划、设计、建设和管理。对城市旧区的更新改造，可依据本指引的基本原则和要求，进行必要的调整，以确保配套公共服务设施规划切实可行，并达到应有的标准和服务水平。对现状小城镇社区和农村社区的更新改造，可参照本指引优化和完善基本公共服务设施配套，提高配套标准和服务水平。

1.4 本指引随着我区经济社会的发展和城乡规划建设的需要，可适时进行调整、补充和完善。

1.5 城乡社区公共服务设施的配置与相关规划，应遵循科学、系统、兼容、创新、继承、适度超前的原则。

1.6 本指引中涉及公共服务设施用地的内容或规定为指导性要求。在城市社区、小城镇社区和农村社区进行规划编制和管理除参照本指引外，应符合国家、自治区和市现行的有关法律、法规及其强制性标准的规定。

1.7 城市特殊功能区域，如风景名胜区、保税港区、高新技术产业区等的相关内容，另行规定。

# 城市社区

## 2.1  配置要求

2.1.1 按其用地性质或使用功能，本指引将居住区公共服务设施分为八类：（1）教育设施；（2）文化娱乐设施；（3）体育健身设施；（4）行政管理与社区服务设施；（5）社会福利与保障设施；（6）医疗卫生设施；（7）商业金融服务设施；（8）市政公用设施。

2.1.2 综合考虑建设规模以及投资、布局方式等，可将公共服务设施分为三级：居住区级、居住小区级、居住组团级。配置要求表内一般规模分别按3万人、1.0万人、0.1万人计算。

2.1.3 按照公共服务设施基本服务属性、市场特性的不同，可将其分为公益性公共服务设施和经营性公共服务设施。为确保社会公平和服务质量，公共服务设施的配置可保持一定弹性和灵活度，以适应市场化、城市化发展的需要。

2.1.4 公共服务设施的配置首先应符合城区居民分布的基本特点，并综合考虑行政区划的要求或影响，统筹兼顾、合理布局。公共服务设施的配置在不产生相互干扰的情况下，应结合城市交通，尽量集中配置，以方便居民生活、充分发挥综合效益。

2.1.5 新建公共服务设施的选址应满以下要求：应选择市政设施条件较好、交通便利的地段；应选择位置适中、方便居民出入、便于服务辖区居民的地段；宜靠近广场、公园、绿地等公共活动空间。公共服务设施与其他建筑合建时，宜设置在建筑物低层部分，并有独立出入口。用地紧张的社区，可在同一辖区内，分开建设房屋建筑和场地。城市社区服务站用房和有关设施应根据使用功能要求合理布局，做到流线清晰、服务方便。

## 2.2  配置标准

2.2.1 居住区、居住小区、居住组团公共服务设施的配置水平，应与城市化发展、居住人口规模相适应。居住区级公共服务设施的配置，应结合专项规划，统筹考虑街区（街坊）用地的主导属性和功能，并能适应街区发展需求。公共服务设施的配置标准应按照表2-1、2-2执行；停车设施配置按照表2-3执行。旧区改造中居住区各级、各类公共服务设施的配置应参照本标准执行，确实难以实现时，可差别配置，但不得低于本标准的70%。当居住人口规模介于居住区、居住小区之间时，应按居住小区级标准配置所有公共服务设施项目，并应根据需要选配居住区级标准的部分公共服务设施项目。

2.2.2 各级、各类公共服务设施的空间布局，应结合主要生活性道路，以及交通枢纽站或公交首末站，尽可能配置在区位适中、交通便捷、人流量较大的地方。

2.2.3 按照相关标准配置公共厕所，公共厕所宜独立配置或结合其他公共服务设施、城市绿地、广场等配置；与公共服务设施合设的公共厕所应保证向居民开放，方便社会使用。

2.2.4 养老院、老年公寓等老年人设施的配置应同时符合《城镇老年人设施规划规范》的相关要求。旧城区老年人设施新建、扩建或改建项目的规模、内容，应满足老年人生活、活动的基本需要。

表2-1                                    公共服务设施配置标准

| 分类 | 序号 | 项 目 |  | 内 容 | 建筑面积 （㎡/处） | 用地面积 （㎡/处） | 配置要求 |  |  | 配置标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 居住 区 | 居住 小区 | 组团 |  |
| 教育设施 | 1 | 幼儿园（☆） |  | 为社区适龄儿童提供学前教育 | 6班1800 9班2600 12班3300 | 6班2700 9班3800 12班4700 | — | ▲ | △ | 应有独立院落和出入口，按其服务范围均衡分布，便于家长接送。其建筑及场地应满足日照规定。室外游戏场地生均面积不应小于4㎡。 |
| 文化娱乐设施 | 2 | 文化活动中心（☆） |  | 图书阅览、科普教育；网吧、球类、棋类活动、科技活动、各类艺术训练班及青少年活动中心、老年人学习活动用房及场地等 | 4000～8000 | 8000～15000 | ▲ | — | — | 每个居住区应配置1处，其中，青少年活动中心建筑面积按100-200㎡/千人控制，用地面积按240-300㎡/千人控制；青少年、老年设施不得设在地下。 |
|  | 3 | 文化活动站（☆） |  | 书报阅览、书画、文娱、健身、音乐欣赏、茶座等，重点考虑青少年和老年人的活动需求 | 400～600 | 400～800 | — | ▲ | △ | 每个居住小区应配置1处，其中，青少年活动站建筑面积按20-30㎡/千人控制，用地面积按40-60 ㎡/千人控制；青少年、老年设施不得设在地下。 |
| 体育设施 | 4 | 体育活动中心（☆） |  | 包括居民室外健身场地、慢跑道、篮球场、排球场、羽毛球场、小型足球场、健身房等及配套设施 | 7700～10700 | 18900～27800 | ▲ | — | — | 每个居住区应配置1处，用地面积按300~650㎡/千人控制，建筑面积按100-260㎡/千人控制。宜配置60~100m直跑道和200m环形跑道。 |
|  | 5 | 社区体育中心（☆） |  | 居民健身场地，包括篮、排球及小型球类场地，儿童及老年人活动场地和其他简单运动设施等 | 2050～2900 | 4300～6700 | — | ▲ | — | 每个居住小区应配置1处，室内建筑面积可按100~260㎡/千人、室外用地面积可按300~650㎡/千人考虑。 |
| 体育设施 | 6 | 居民健身场地（☆） |  | 组团居民健身场地 | 170～280 | 650～950 | — | — | ▲ | 每个居住组团配置1处，室内建筑面积可按100~260㎡/千人，室外用地面积可按300~650㎡/千人考虑。 |
| 行政管理与社区服务设施 | 7 | 街道办事处（☆） |  | 包括街道办事处及市政、环卫、绿化等管理用房 | 1000～1500 | 1000～1200 | ▲ | — | — | 居住区人口规模较小时，可在两个或两个以上居住区共同配置1处；可与市民服务中心合设。 |
|  | 8 | 社区服务中心 (市民服务中心） |  | 公共服务；助残、康复保健、家政服务；计划生育宣传咨询；中介、咨询服务等 | ≥1000 | — | ▲ | △ | — | 市民服务中心可与街道办事处合并配置。 |
|  | 9 | 社区组织工作用房及居民公益性服务设施 | 社区居委会 | 管理、协调等 | 600～800 | — | — | ▲ | — | 每个社区（0.3~0.5万人）应配置1处，建于交通便利位置，设置在建筑物的一至二层，有独立出入口，通风采光情况良好，方便居民办事。公益性服务设施应具备多功能活动室、调解室、图书阅览室、档案室、青少年活动室等功能。 |
|  |  |  | 社区服务站及公益性服务用房（☆） | 便民服务、社会救助、老年人服务等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 公安派出所（☆） |  | 户籍、治安管理 | 870～1600 | 870～1600 | ▲ | — | — | 每个街道办事处、居住区应配置1处，如街道办事处人口规模较大，可根据需要确定规模和布局。宜有独立用地、院落和对外出入口。在旧城区可与其他公共建筑合设。用地面积为单独院落的用地指标。 |
| 行政管理与社区服务设施 | 11 | 社区警务室（☆） |  | 值班、巡逻等 | 30 | — | — | ▲ | — | 每个社区（0.3~0.5万人）应配置1处；社区人口规模较大时，可设置多处。与社区居委会合并配置时，应有独立的房间。 |
|  | 12 | 物业管理用房（☆） |  | 建筑与设备维修、保安、绿化、环卫管理 | ≥150 | — | — | ▲ | ▲ | 地上总建筑面积在5万平方米以内的，按不低于地上总建筑面积的4‰配置（面积小于150平方米的，按150平方米提供）；地上总建筑面积超过5万平方米以上的，5万平方米部分按地上总建筑面积的4‰配置，超过部分按不低于2‰的建筑面积配置。最低不少于150㎡。 |
| 社会福利与保障设施 | 13 | 社区老年人日间照料中心（托老所）（☆） |  | 生活服务用房、保健康复用房、娱乐活动用房、“老饭桌”用房、辅助用房、室外活动场地等 | 居住区级: 1085～1600; 居住小区级：500～750 | 居住总人口人均用地0.1 | △ | ▲ | — | 资质具备，日间照料中心可升级为全托性质的托老所。托老所可兼营日间照料。应配置不少于300平方米的室外活动场地。可与社区卫生服务中心合并设置 |
|  | 14 | 老年人服务（活动）中心（☆） |  | 活动室、教室、阅览室、保健室、法律援助、专业服务、室外活动场地等 | ≥500 | ≥1000 | ▲ | — | — | 可与日间照料中心（托老所）合并设置，合并设置的配置标准参照居住区级日间照料中心（托老所）标准。应配置面积不少于300平方米的室外活动场地。 |
| 社会福利与保障设施 | 15 | 老年人服务（活动）站（☆） |  | 活动室、保健室、阅览室、家政服务用房、室外活动场地等 | 小区级: ≥300; 组团级: ≥150 | 小区级: ≥600; 组团级: ≥300 | — | ▲ | △ | 每个居住小区应配置一处，可结合社区办公用房或日间照料中心设置，合并设置的配置标准参照居住小区级日间照料中心（托老所）标准。并配置面积不少于150平方米的室外活动场地。 |
|  | 16 | 老年人室外活动场地（☆） |  | 适合老年人的室外活动场地及配套设施 | — | >150 | — | — | ▲ | 每个组团配置1处，室外活动场地宜与绿地合并设置。 |
| 医疗卫生设施 | 17 | 社区卫生服务中心（☆） |  | 健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务、医疗及相关设施等 | 2000～ 5000 | 3000～7000 | ▲ | — | — | 每个街道办事处所辖范围或每3-10万居民规划设置1所社区卫生服务中心，宜与街道办事处合并设置，宜在交通便利、环境安静、服务距离适中的地段，应有对外方便的出入口和无障碍通道。 |
|  | 18 | 社区卫生服务站 （☆） |  | 健康教育、预防、保健、康复、计划生育和医疗等 | 300～500 | — | — | ▲ | △ | 每1万人口设置1所社区卫生服务中心，宜与社区居委会等合并设置，一般不单独占地。已配建社区卫生服务中心的居住小区可不再单独配置社区卫生服务站。 |
| 商业金融服务设施 | 19 | 农贸市场（☆） |  | 以销售农副产品和小商品为主 | 1000～1200 | 1500~ 3000 | ▲ | △ | — | 每个居住区或街道应设一处；应设在便于运输车辆进出的独立地段，可设在建筑物底层或地下一层室内；应配置专用停车位。 |
| 商业金融服务设施 | 20 | 大、中型商业金融服务设施 |  | 菜市场、超市、报刊亭、餐饮店、中西药店、书店、洗衣店、综合修理店、日用杂品店、五金电器店、文具店、银行等 | 15000～ 20000 | 7500～ 10000 | ▲ | — | — | 一般应设置在居住区中心，超市、银行设置在底层时，应有直接对外的独立出入口。 |
|  | 21 | 小型商业金融服务设施 |  | 蔬菜直销店、便利店、早点店、药店、理发店、储蓄所等 | 2000～ 3000 | 1000～ 1500 | — | ▲ | △ | 服务半径不宜大于500m，各类商业金融设施可集中配置。储蓄应设在建筑物一层；当其与商业设施合并配置时，应有直接对外的独立出入口。每处蔬菜直销店建筑面积为150~200㎡。 |
|  | 22 | 邮政支局（邮政所）（☆） |  | 提供信函、印刷品、包裹、汇兑、报刊零售和代办电信等服务的邮政综合服务设施 | 500～600 （100～150） | — | ▲ | ▲ | △ | 一般应结合居住区（小区、组团）中心或出入口设置；当其与商业设施合并设置时，应有直接对外的独立出入口。 |
| 市政公用设施 | 23 | 换热站（☆） |  | 汽-水换热设备、水-水换热设备，以及配套管理用房 | 150～200 | — | — | ▲ | △ | 每处换热站的服务面积为5~15万㎡；宜独立占地并在地上建设，且应满足环评、安全要求；如必须在地下配置时，则不得配置于建筑物垂直下方；当高层建筑较多时，可多站合并建设。 |
| 市政公用设施 | 24 | 变电站（10kv） （☆） |  | 变电设备及配套管理用房 | 150～200，宽度不小于9m | — | — | ▲ | ▲ | 变电站负荷半径不大于200m，每300~500户应设1处；变电室建在地上，如需建在地下，则不得建于建筑物垂直下方；根据专业部门要求，当有高层建筑及大量配套公建设施时，应考虑增设独立的物业变电站 |
|  | 25 | 燃气中低压调压站（箱） |  | 调压设备 | — | 36 （16） | — | ▲ | △ | 每处服务半径500m，地上独立配置；中低压调压站距普通建筑物间距大于6m，距重要建筑物间距大于12m；中低压调压箱距普通建筑物间距大于4m，距重要建筑物间距大于8m。高中压设施按《城镇燃气设计规范》要求执行。 |
|  | 26 | 消防设施 |  | 业务用房、辅助用房、训练场地及配套装备 | — | — | △ | — | — | 根据专项规划及《城市消防站建设标准》设置。 |
|  | 27 | 公交首末站 |  | 停车场、管理用房及配套设备 | — | — | △ | — | — | 用地面积及配套用房建筑面积可根据专项规划和具体情况设置。 |
|  | 28 | 基层市政、环卫机构（☆） |  | 地段市政、环卫管理 | 800～1200 | 1550～2350 | △ | — | — | 每个居住区宜配置1处；用地面积宜按30~45 ㎡/千人，建筑规模按照15~25㎡/千人配置；应独立占地，不应设在地下。 |
| 市政公用设施 | 29 | 公共厕所（☆） |  | 厕所、洗手间及必要的管理用房 | 30～60 | — | ▲ | △ | — | 公厕配置密度一般为3~5处/k㎡，或1000~1500户设置1处，宜独立并结合公共绿地配置，有条件时应与公共建筑合并设置。 |
|  | 30 | 垃圾转运站 |  | 收集、转运垃圾 | 100 | 100～150 | ▲ | △ | — | 每个居住区设1处垃圾转运站。宜采用分类收集方式，且与居住建筑的间距不小于10m，与其他建筑的间距不小于5m。 |
|  | 31 | 垃圾收集点（☆） |  | 收集垃圾 | — | 6～10 | — | △ | ▲ | 每个组团或300~1000户配置1处。 |
|  | 32 | 环卫工人作息场 |  | 供环卫工人休息、更衣、沐浴和停放小型车辆、工具等 | 20～30 | — | — | ▲ | — | 每个居住小区配置1处，环卫作息场可与公共厕所、垃圾收集站合并配置。 |
|  | 33 | 再生资源回收站 |  | 物品分类回收 | 50～100 | — | — | ▲ | △ | 宜与垃圾收集站或基层环卫机构组合配置。 |

注：表中▲为应配置的项目，△为宜配置的项目。项目后带“☆”号的设施，其内容和标准为强制性规定；其余设施的内容和标准具有一定弹性，在确保基本服务水平的前提下，可根据项目所处区位及其人口规模大小，做适当调整。社区物业可以考虑和其他社区服务设施合并布置。

2.2.5 建议幼儿园结合居住区内人口情况进行独立配置。建议中小学教育服务设施结合行政辖区人口分布情况和发展趋势，以及城市交通、环境等综合因素，按合理的服务范围和适宜规模进行均衡配置。

应当按照下列原则规划中小学校、幼儿园布点，并按照表2-2配置用地及建筑面积：

（一）每一万居住人口区域内设立十二个班级规模的幼儿园一所；

（二）每一万居住人口区域内设立二十四个班级规模的小学一所；

（三）每二万居住人口区域内设立三十六个班级规模的中学一所。

规划中小学校、幼儿园建设用地时，应当适当预留发展余地。寄宿制学校以及因用地形状不规则而无法满足总平面布局要求的学校，应当适当增加用地面积。

表2-2                中小学教育服务设施配置要求

| 序号 | 项 目 | 建筑面积 （㎡/处） | 用地面积 （㎡/处） | 规划服 务人口 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小学 | 12班5400 18班6900 24班8700 30班12020 36班11700 | 12班8100 18班12200 24班16200 30班20300 36班24300 | 0.7-2万人 | 建议结合全区范围内的服务人口分布情况均衡布置。18班及以下学校应设60m的直跑道，18班以上的学校应设不低于200m的环形跑道和60m的直跑道。 |
| 2 | 初中 | 12班6900 18班9500 24班12000 30班14300 | 12班10800 18班16200 24班21600 30班27000 | 2-4万人 | 建议结合全区范围内的服务人口分布情况均衡布置。24班及以下学校应设不低于200m的环形跑道和100m的直跑道，25班以上学校应设不低于300m环形跑道和100m的直跑道。 |
| 3 | 高中 | 24班12000 30班14300 36班16200 48班21600 | 24班21600 30班27000 36班32400 48班43200 | 6-10万人 | 应在全市范围内，结合服务人口分布情况均衡布置。应设不低于400m环形跑道和100m直跑道。 |

2.2.6  公共服务设施的配套停车场（库）配置要求和标准按照《自治区建设项目配建停车场（库）标准》执行。居住区居民小汽车停车场（库）按照表2-3的标准配置。自行车的停车场（库）根据实际需要，结合公共服务设施、居民楼等配置。根据住宅建筑面积分为三类：独立住宅、一类住宅（户建筑面积大于等于100平方米的非独立式住宅）和二类住宅（户建筑面积小于100平方米的非独立式住宅，以及户面积小于100平方米的公寓式住宅）。

表2-3：            住宅类建设项目配建停车车位指标表

| 项目 | 机动车 |  |  | 非机动车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算单位 | 中心城区 | 中心城区外围及新城区 | 配置标准 （车位/户） |
| 独立住宅 | 车位/户 | 1.5 | 2.0 | 0.5 |
| 一类住宅 | 户建筑面积/100㎡ | 0.8~1.0 | 1.0~1.2 | 1.0 |
| 二类住宅 | 户建筑面积/100㎡ | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.5 |

注：居住区停车设施可采用地下车库、立体停车楼（库）、地面停车等多种形式。每一个地面停车位按25～30平方米，地下停车位按30～35平方米控制。严禁在公共绿地、城市道路以及紧靠建筑物或居住小区出入口通道配置停车位。新建区居住区内地面停车率（居住区内地面机动车的停车位数量与居住户数的比率）不宜超过10%。

# 小城镇社区

## 3.1  配置要求

3.1.1  小城镇社区基本公共服务设施，是指以建制镇（涉农街道）全域或片区（含镇区）范围内的居民为主要服务对象，提供较为综合全面的生活服务项目。

3.1.2  按照使用功能，小城镇社区基本公共服务设施分为七种：（1）行政管理服务设施；（2）教育设施；（3）医疗卫生设施；（4）社会福利与保障设施；（5）文化体育设施；（6）商业金融服务设施；（7）市政公用设施。

3.1.3  按照产品的公共属性，小城镇社区基本公共服务设施分为两类：一类是公益性基本公共服务设施，包括教育、医疗卫生、文化体育、社会福利与保障、行政管理服务和市政公用等设施，需确保设置；另一类是经营性基本公共服务设施，主要是商业金融服务设施，其建设主要以市场推动为主。

## 3.2  配置标准

3.2.1  小城镇社区基本公共服务设施应根据区县和乡镇总体规划的要求，与地区功能定位、社会经济发展目标和发展需求相适应，原则上要相对集中设置，合理布局。

3.2.2  在小城镇交通便利的中心地段或邻近公共交通站点集中设置小城镇社区基本公共服务设施（需独立设置的设施除外），其用地及建筑规模应按照表3-1的规定执行。

3.2.3  应当按照下列原则规划中小学校、幼儿园班级数并按照表3-1配置用地及建筑面积：

（一）幼儿园按36生/千人、30人/班配建；

（二）小学按70生/千人、45人/班配建；

（三）初中按36生/千人、50人/班配建。

规划中小学校、幼儿园建设用地时，应当适当预留发展余地。寄宿制学校以及因用地形状不规则而无法满足总平面布局要求的学校，应当适当增加用地面积。

3.2.4  社会养老床位数达到每千名老年人35-40张。根据床位数分为三类，一类养老院养老床位在120张以上，二类养老院床位在60-120张之间，三类养老院养老床位数在60张以下。卫生院床位数应按国家《乡镇卫生院建设标准》设置。

表3-1                         小城镇社区基本公共服务设施配建标准

| 序号 | 设置项目 |  | 用地面积（㎡） | 建筑面积（㎡） | 配置标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政管理 服务设施 | 镇街行政管理中心（▲） | 1000～1500 | 1000～1500 | 包括小城镇政府机构以及市政、环卫等管理用房。针对已撤销行政建制的小城镇，可降低或取消小城镇行政管理中心的配建标准。 |
|  |  | 社区公共服务中心（▲） | —— | ≥1500 （2/3以上的面积用于公益性服务） | 提供社会工作、就业指导、家政服务、咨询服务、社保服务、法律援助等服务。 |
|  |  | 派出所（▲） | ≥3000 | ≥2000 |  |
| 2 | 教育设施 | 幼儿园（▲） | 4班1400 6班2400 9班3400 12班4500 | 4班900 6班1600 9班2300 12班3100 | 按36生/千人、30人/班配建。应有独立院落和出入口，按其服务范围均衡分布，便于家长接送。其建筑及场地应满足日照规定。室外游戏场地生均面积不应小于4㎡。 |
|  |  | 小学（▲） | 6班9200 12班15700 24班21900 30班27000 | 6班2300 12班4300 24班7100 30班8900 | 按70生/千人、45人/班配建。 |
|  |  | 初中（▲） | 12班17900 18班25700 24班30000 | 12班6000 18班8100 24班10300 | 按36生/千人、50人/班配建。 |
| 3 | 医疗卫生 设施 | 卫生院（▲） | 3000～5000 | 3000～4000 （其中业务用房使用面积不小于2000） | 含残疾人康复设施，也可单独设置。卫生院床位数应根据服务人口、当地经济发展水平、居民服务需求等因素合理确定床位，最高床位数设置不超过100床/所。 |
| 4 | 社会福利与 保障设施 | 养老院（▲） | ≥1200 | ≥900 | 各小城镇宜根据本行政区内的老年人口数量及人口预测，合理配置养老院规模。社会养老床位数不应小于每千名老年人35-40张。 |
| 5 | 文化体育 设施 | 体育健身设施（▲） | 8000～12000 | >1000 | 包括室外全民健身设施、室内健身房、慢跑道、篮球场、羽毛球场、乒乓球台、小型足球场和游泳池等设施项目。可结合文化站设置。 |
|  |  | 文化站（▲） | ≥3000 （含不少于2000㎡的室外活动场地） | 建制镇镇区不低于1500；涉农街道镇区不低于1000（其中业务用房面积不少于总建筑面积的3/4） | 包括宣传栏、展览室、图书阅览室、文化信息资源共享工程基层服务点、多功能室（影视、歌舞、游艺）、科技服务点以及各类文艺培训、青少年和老年活动场地等。 |
| 6 | 商业金融 服务设施 | 菜市场（▲） | >2000 | >1500 | 包括粮油、蔬菜、肉类、水产品、副食品、干货、水果、熟食等商品销售。 |
|  |  | 小城镇商业金融服务设施（△） |  | ≥10000 | 含超市、餐饮、中西药店、书店、文具、美容美发、洗浴、服装、五金电器、日用品、旅馆等商业服务设施，银行储蓄所等金融服务设施。其中，餐饮可采取小食中心、小贩中心等方式，以便利居民使用为目标，相对集中设置。 |
| 7 | 市政公用 设施 | 公交首末站（▲） | ≥1000 |  |  |
|  |  | 垃圾转运站（▲） | 200～1000 |  | 含绿化隔离带用地。 |
|  |  | 公厕（▲） |  | ≥60 |  |
|  |  | 液化石油气瓶装供应站（△） | 600～700 |  | 为用户提供换瓶服务，可储存一定数量的空瓶与实瓶。 |
|  |  | 消防站（▲） | ≥2000 |  |  |
|  |  | 邮政所（▲） |  | ≥350 | 包括邮政分销业务，出售邮资凭证，国内函件、包件，国际平常函件，报刊收订和零售业务，邮政储蓄业务、汇兑业务（条件允许情况下），水、电、气等代缴费业务，市民卡等充值业务，汽车票、火车票、飞机票等票务代理业务，国内电话业务，报刊、邮件投递业务。可结合商业金融服务设施设置。 |
|  |  | 电信所（▲） |  | 可含在邮政所内 | 包括有线电视、固话移动通讯、互联网业务。 |
| 合计 （公益性基本公共服务设施建筑面积） |  |  |  | >20000 | 不含教育设施、公交首末站、垃圾转运站、液化石油气瓶装供应点、消防站和商业金融服务设施的建筑面积。 |

注：1. 设置项目后带“▲”号的设施应设置，其标准为刚性规定。带“△”号的设施项目宜设置，其标准为弹性要求。表中未提及的市政设施参照相规范配置。

2. 小城镇公共服务设施的服务半径一般为镇（乡）域。具体可根据人口规模确定各类设施的用地及建筑规模。

3. 川区的小城镇和重点镇须按以上标准配置，山区的小城镇和一般镇可根据实际情况适当降低标准。

# 农村社区

## 4.1  配置要求

4.1.1  农村社区基本公共服务设施按照中心村和基层村两档配置。

4.1.2  中心村基本公共服务设施，是指以本社区内1000～5000人左右以及周边若干基层社区为服务对象，提供基本、齐全的日常生产生活服务项目。

4.1.3  基层村基本公共服务设施，是指以本社区300～1000人左右为主要服务对象，提供最基本的日常生产生活服务项目。

4.1.4  按照使用功能，农村社区基本公共服务设施分为七种：（1）行政管理服务设施；（2）教育设施；（3）医疗卫生设施；（4）社会福利与保障设施；（5）文化体育设施；（6）商业金融服务设施；（7）市政公用设施。

4.1.5  按照产品的公共属性，农村社区基本公共服务设施分为两类：一类是公益性基本公共服务设施，包括行政管理服务、教育、医疗卫生、社会福利与保障、文化体育和市政公用等设施，需确保设置；另一类是经营性基本公共服务设施，主要是商业金融服务设施，其建设主要以市场推动为主。

4.1.6  对于人口规模低于基层社区的规划保留村或特色村，不纳入本指引分级分类配建范围，但可通过提高交通可达性，提高农村社区设施服务覆盖范围的方式来解决其基本公共服务供给问题。

## 4.2  配置标准

4.2.1  农村社区基本公共服务设施应在交通便利的社区中心地段或入口集中设置，具体配建要求和规模应按照表4-1的规定执行。

4.2.2  中心村基本公共服务设施应集中布局，符合自治区、市相关规定，形成中心用地。公益性基本公共服务设施总建筑面积不应少于1200㎡。若农村社区人口规模达到5000人左右，可设置一所6班幼儿园。

4.2.3  基层村基本公共服务设施参照中心村，适当减量或有选择性配置，鼓励进行空间的多功能复合利用。

表4-1                           农村社区基本公共服务设施配建标准

| 序号 | 设置项目 |  | 中心村 |  | 基层村 |  | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 配置 弹性 | 配置标准 | 配置 弹性 | 配置标准 |  |
| 1 | 行政管理服务设施 | 社区行政管理与公共服务用房 | ▲ | 建筑面积≥600㎡（其中，警务室建筑面积≥100㎡） | ▲ | 建筑面积480～600㎡（其中，警务室建筑面积≥80㎡） | 含“两栏两站九室”：村务公开栏、宣传栏；社区服务站（社会工作站）、卫生计生站（卫生室）；党组织办公室、村委会办公室、财务室、村民议事室、信息（档案）室、治安民调（警务）室、教育培训室（科技服务点）、图书阅览室（农家书屋）、社会保障服务室（法律援助、居家养老服务、就业指导）。 |
| 2 | 教育设施 | 幼儿园 | △ | 人口规模达到5000人左右，可设6班幼儿园，占地约3000㎡ | —— | —— | 生均用地按宁夏6班幼儿园农村地区标准计。 |
| 3 | 医疗卫生设施 | 卫生室 | ▲ | 建筑面积≥120㎡ | △ | 可含在社区行政管理与公共服务用房内 | 基层村卫生室可结合社区行政管理与公共服务用房内的卫生计生站一并设置。 |
| 4 | 社会福利与保障设施 | 托老所 | ▲ | 建筑面积≥200㎡ | △ | 建筑面积≥100㎡ | 托老所是短期接待老年人托管服务的社区养老服务场所。基层村可结合社区行政管理与公共服务用房设置。 |
| 5 | 文化体育设施 | 体育健身设施 | ▲ | 用地面积≥1000㎡ | ▲ | 用地面积≥600㎡ | 含1片混凝土标准篮球场、2张以上乒乓球台（室内或室外）、室外全民健身设施及活动场地。可结合文化活动室一并设置。 |
|  |  | 文化活动室 | ▲ | 建筑面积≥100㎡ | ▲ | 建筑面积≥80㎡，可含在社区管理服务用房内 | 包括图书阅览室（农家书屋）、文化娱乐、社区文化活动等。可结合社区行政管理与公共服务用房一并设置。 |
| 6 | 商业服务设施 | 菜市场 | ▲ | 用地面积100～500㎡ | △ | 用地面积50～250㎡ | 包括粮油、蔬菜、肉类、水果、水产品、副食品等商品销售。可为露天市场。 |
|  |  | 生活日用品超市 | △ | 建筑面积约100㎡ | △ | 建筑面积约70㎡ |  |
|  |  | 农资超市 | △ | 建筑面积100～300㎡ | △ | 建筑面积70～150㎡ |  |
| 7 | 市政公用设施 | 垃圾收集点 | ▲ | 服务半径不宜大于80m | ▲ | 服务半径不宜大于80m | 结合社区规划设置。 |
|  |  | 公厕 | ▲ | 建筑面积≥40㎡ | ▲ | 建筑面积≥20㎡ |  |
|  |  | 液化石油气瓶装供应站 | △ | 用地面积500～600㎡ | △ | 用地面积250～300㎡ | 为用户提供换瓶服务，可储存一定数量的空瓶与实瓶。可结合商业服务设施设置。 |
| 7 | 市政公用设施 | 邮政代办点（农村邮政加盟店） | ▲ | 建筑面积≥160㎡ | △ | 可含在社区行政管理与公共服务用房内 | 包括出售邮资凭证，国内函件、包件业务，水、电、气等代缴费业务，市民卡等充值业务，汽车票、火车票、飞机票等票务代理业务，国内电话业务，报刊、邮件投递业务等。可结合商业金融服务设施设置。 |
|  |  | 电信代办点 | ▲ | 可含在邮政代办点内 | △ | 可含在邮政代办点内 | 包括有线电视、固话移动通讯、互联网业务等。 |
| 合计 （公益性基本公共服务设施建筑面积） |  |  | >1200㎡ |  | >500㎡ |  | 不含体育健身设施、幼儿园、垃圾收集点、液化石油气瓶装供应点和商业服务设施的建筑面积。 |

注：1. “▲”表示应配置的公共服务设施项目，其相应标准为刚性规定。“△”表示为宜配置（或可空间复合利用）的设施项目，其相应标准为弹性要求。

2. 川区的农村社区须按以上标准配置，山区的农村社区可根据实际情况适当降低标准。

# 术语和用词说明

## 5.1  术语

5.1.1  公共服务设施 public service facilities

一般指城市中为经济社会发展服务的行政、商业、文化、教育、医疗卫生、体育、社会福利等机构或设施，以及部分与居民日常生活关系密切的市政、交通、停车设施等。

5.1.2  基本公共服务设施 basic-level public service facilities

具有基本公共服务功能的一系列设施的总称，包括教育、卫生、文体、社会保障、行政管理、商业等社区服务设施和市政设施。

5.1.3  公益性公共服务设施 nonprofitable public service facilities

一般指公共服务设施中非盈利的行政管理、教育科研、医疗卫生、文化体育、社会福利、市政公用等设施。

5.1.4  经营性公共服务设施 profitable public service facilities

一般指公共服务设施中以盈利为主的商业、金融（银行）等设施。

5.1.5  控制性指标 regulatory guidelines

主要指在进行规划、设计和建设时，必须执行的指标。一般主要包括：用地性质、人均用地指标和建筑规模等

5.1.6  指导性指标 instructive guidelines

主要指在进行规划、设计和建设时，可根据或参照相关标准、市场需求确定的指标。例如商业设施的功能、规模和面积比例，可根据市场需要适当调整。

5.1.7  小城镇town

农村地区镇街的镇区，包括中心镇和一般镇。按照宁夏的实际情况，可分为两类：（1）有行政建制的现状涉农街道或建制镇的镇区（镇街政府所在地），为其行政区域内的政治、经济、文化中心；（2）虽已撤销行政建制但规模较大且功能较为齐全的镇区。

5.1.8  中心镇 key town

县域城镇体系规划中的各分区内，在经济、社会和空间发展中发挥中心作用的镇。

5.1.9  一般镇 common town

县域城镇体系规划中，中心镇以外的镇。

5.1.10  中心村 key village

镇域镇村体系规划中，设有兼为周围村服务的公共设施的村。

5.1.11  基层村 basic-level village

镇域镇村体系规划中，中心村以外的村。

抄送：本厅厅领导，各相关处室，存档（2）。

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅办公室   2016年12月27日印发