宁建（科）发〔2014〕16号

关于全区实施绿色保障性住房建设的通知

各市、县住房和城乡建设局、规划局、房管局，宁东管委会规划建设土地局，有关单位：

为贯彻落实《宁夏绿色建筑行动实施方案》（宁政办发[2013]168号），加快推进绿色建筑，结合我区实际，现就全区实施绿色保障性住房建设的有关事项通知如下：

一、根据住房和城乡建设部《绿色保障性住房技术导则》，结合宁夏实际，住房和城乡建设厅制定了《宁夏绿色保障性住房建设技术要点（试行）》（以下简称《要点》、附后），该《要点》为我区绿色保障性住房建设的最低建设标准要求，建设中必须严格执行。

二、银川市城市规划区内列入保证性住房建设计划的、2014年4月1日起新开工建设的政府投资的集中连片公共租赁住房（含并轨后的廉租住房），全部按照绿色保障性住房标准建设。其它市县逐步有序推进。

三、保障性住房建设单位要在立项中明确提出绿色建筑的要求，并将绿色建筑的增量成本计入保障性住房造价，列入招标文件和合同条款。

四、规划部门在建设方案审批中，应将《要点》内容纳入审查范围，不符合要求的，不予办理规划许可证。

五、设计单位要严格按照《要点》进行绿色保障性住房设计，将绿色建筑设计相关内容技术说明与建筑节能专篇合并，整合为绿色建筑设计专篇。

六、施工图设计文件审查机构要按照《要点》开展施工图审查，不符合《要点》要求的不予审查通过，绿色建筑技术审查与建筑节能审查合并为绿色建筑专篇。施工图审查不合格、审查报告中无绿色建筑审查意见的，建设行政主管部门不予颁发施工许可证。

七、建设单位不得擅自修改已通过施工图设计审查的建设工程设计文件，确需修改的，应当按照原审批程序重新办理审批手续。

八、施工单位在施工组织设计中应按《要点》要求制定绿色建筑施工专篇，并编制项目绿色建筑专项施工方案，确定绿色施工控制流程和绿色施工技术，报监理单位审批后，认真施工。

九、监理单位要依据审查通过的施工图、相应的施工验收规范及《要点》要求，结合施工单位的绿色建筑施工方案，制定绿色建筑监理方案，并严格执行。

十、建设工程质量安全监督机构应按照绿色保障性住房设计文件、绿色建筑施工方案、绿色建筑监理方案及相关标准、规范对绿色保障性住房建设项目进行监督管理。

十一、保障性住房建设单位组织绿色保障性住房单位工程竣工验收前，应对绿色建筑与建筑节能分部进行专项验收和专项备案，绿色建筑和建筑节能专项验收合格后再进行单位工程竣工验收。

十二、绿色保障性住房工程验收后，建设单位应向所在地建设行政主管部门提交相关竣工验收资料，方可办理竣工验收备案。

十三、保障性住房建设单位要按照国家和自治区相关规定，做好垃圾分类处理、可再生能源应用设备等共用设施设备的移交和承接验收工作。

十四、物业单位要按照《要点》要求，制定节能、节水、节材与绿化等管理制度，做好用能、垃圾分类处理、可再生能源应用、绿化等运行管理。

十五、按照《要点》建设的绿色保障性住房，按照绿色建筑评价标准一星级标准认定，不再进行专门评价。

附件：宁夏绿色保障性住房建设技术要点（试行）

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅

2014年3月26日

抄送：住房和城乡建设部建筑节能科技司、住房保障司，相关厅领导，

存档（2）。

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅办公室      2014年3月26日印发

宁夏绿色保障性住房建设及运营技术要点（试行）

- 1  总   则

1.1   为了规范宁夏绿色保障性住房的设计、施工及运行管理，提高保障性住房建设质量和居住品质，根据国家《绿色保障性住房技术导则》、《宁夏绿色建筑行动实施方案》、宁夏《绿色建筑评价标准》及相关绿色建筑技术标准，结合实际，特制定《宁夏绿色保障性住房建设技术要点》（以下简称《要点》）。

1. 2  本《要点》用于指导宁夏绿色保障性住房的建设，适用于建设、规划、设计、施工图审查、造价咨询、施工、监理、物业管理等单位和有关管理部门。

1.3  绿色保障性住房建设应坚持因地制宜，要充分考虑宁夏气候条件和地域特点，挖掘建筑节能、节地、节水、节材潜力，优先考虑适宜宁夏的太阳能光热、被动式节能等技术的应用，同时满足建筑使用空间的健康、适用和高效。

1.4  绿色保障性住房的绿色设计和建设，要注重技术创新，推广和采用技术成熟、系统优化的技术体系和部品部件，尤其采用节能、节水、环保的技术材料和产品。

1.5  绿色保障性住房的绿色设计和建设，应坚持经济适用，从建筑的全寿命周期综合核算效益和成本，引导市场发展需求，适应地方经济状况，提倡朴实简约。

1.6  实施绿色保障性住房建设增量成本计入保障性住房造价，并将其列入招标文件和合同条款。

1.7  绿色保障性住房的绿色设计和建设除应符合本《要点》外，还应符合国家及自治区的法律法规及相关的标准，体现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

1.8  绿色保障性住房应实施土建与装修工程一体化。

1.9  不得采用国家和自治区禁止使用的建筑材料及制品。

2 规划设计

2.1  项目选址应符合所在地城镇规划，且应符合各类保护区及文物古迹的保护和控制要求。

2.2  建筑规划布局应满足国家或地方日照标准要求，且不得降低周边建筑的日照标准。

2.3  室外风压均匀，典型风速和风向条件下，50% 以上可开启外窗的室内外表面风压差＞0.5Pa。

2.4  红线范围内户外活动场地有乔木或其他遮荫措施的面积不小于10%；夏季典型日室外日平均热岛强度不高于1.5℃。

2.5  建设场地应进行环境评价，无洪涝、滑坡、泥石流等地质灾害威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害，无排放各种超标的污染物。

2.6  场地设计与建筑布局应结合地形地貌，场地内原有自然水域、湿地、植被应进行保护，场地内可利用表层土应有效利用，实现生态补偿。

2.7  场地出入口到达公共汽车站点的步行距离不超过500m；有便捷的人行通道联系公共交通站点。

2.8  场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m；场地出入口到达小学的步行距离不超过500m；场地出入口到达商业服务设施的步行距离不超过500m。公共服务设施宜集中设置。

2.9  自行车停车设施位置合理、出入方便，且有遮阳防雨措施；合理布置机动车地面停车位，停车位总数应满足宁夏《保障性住房建设标准》DB64/785-2012和规划要求。

2.10  下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例不小于30%，且满足建设前场地雨洪冲击强度的要求；硬质铺装地面中透水铺装面积的比例应不小于50%；对场地面积大于10h㎡的项目应进行雨水专项规划。

2.11  新区建设绿地率达到35%以上，人均公共绿达到1.0㎡；旧区改造绿地率达到30%以上，人均公共绿达到0.8㎡；绿化设计应采用乔、灌、草结合的复层绿化，绿地配植乔木不少于3株/100㎡。

2.12  场地内环境噪声符合《声环境质量标准》GB 3096的规定。

2.13  人均居住用地：多层≤28m2、中高层≤24m2、高层≤15m2。

2.14  场地内地下建筑面积与总用地面积之比不低于5%。

2.15  场地人行通道、活动场地、建筑入口应实施无障碍设计。

3  建筑设计

3.1  室内空气中的氨、甲醛、苯、氡和TVOC等空气污染物浓度应符合《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325 的规定。

3.2  居住空间的室内噪声级低于《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的低限标准值和高要求标准限值的平均值。

3.3 东、西向外窗应采取固定或可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。

3.4  结构性热桥部位应采取相应的保温措施，围护结构内表面温度不低于室内空气露点温度。

3.5  建筑形体应属于《建筑抗震设计规范》GB50011规定的规则建筑形体。

3.6  建筑造型要素应简约，不采用纯装饰性构件。

3.7  建筑的体形、朝向、楼距、窗墙面积比及外墙保温系统等应进行优化设计。

3.8  围护结构热工性能指标与外窗气密性等级应符合《居住建筑节能设计标准》DB64/521的规定。

3.9  卧室、起居室的窗地面积比应不小于1/7。

3.10  建筑空间、平面布局和构造应满足自然通风效果，通风开口面积与房间地板面积的比例大于等于5%。

3.11  外窗可开启面积比例不低于30%。

3.12  居住空间的外墙、分户墙、隔墙、楼板和门窗的空气隔声性能高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值；楼板的撞击声隔声性能低于低限标准限值和高要求标准限值的平均值。

3.13  合理布建筑平面、室内空间，采用降低排水噪声的有效措施和设备，避免噪声干扰。

4 结构设计

4.1  钢筋混凝土结构的梁、柱、墙中纵向受力钢筋应采用不低于HRB400级的热轧带肋钢筋。

4.2  地基基础、结构体系及结构构件应进行优化设计，达到节材效果。

4.5  采用标准化整体厨卫，内门、烟道、卫生设备等部品为工厂预制、现场装配。

4.6  工厂化预制生产的建筑构、配件装配率达到15%。

4.7  混凝土结构采用HRB400级及以上受力普通钢筋与钢筋总量之比达到30%；竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量与混凝土总量之比达到50%；高耐久性混凝土用量占混凝土总量之比达到50%。

4.8  在保证性能和安全的前提下，使用可再生和可再循环的建筑材料用量与同类建筑材料总量之比达到6%。

8.9  应使用以废弃物为原料生产的建筑材料，采用一种以废弃物为原料生产的建筑材料达到30%；采用两种及以上废弃物为原料生产的建筑材料，每种用量比例均达到30%。

8.10  采用的外立面材料或内装饰装修材料应耐久性好、易维护。

- 5 给排水设计

5.1  应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

5.2  给排水系统设置应合理、完善、安全，充分考虑雨水利用和排放，最大限度利用下沉绿地、广场和透水地面等减少场地雨水的外排，减少市政雨水管网的负荷。

5.3  建筑平均日用水量应小于《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的中间值要求。

5.4  用水应分户、分用途设置用水计量装置。

5.5  12层及以下居住建筑全部安装太阳能建筑一体化热水系统，太阳能热水系统提供的生活用热水比例不低于20%。

5.6  合理利用太阳能光热以外的其他可再生能源，提供的生活热水比例不低于20%或提供的电量比例不低于1%。

5.7  采用各种节水型器具、设备及配件，且应符合《节水型生活用水器具》CJ 164及《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T 18870的要求。

5.8  应选用密闭性能好的阀门、设备和耐久性能好的管材、管件，室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损。

5.9  用水点供水压力不大于0.30MPa，给水系统无超压出流现象。

5.10  绿化灌溉采用节水灌溉方式。

5.11  人工景观水体及其补水应采用非传统水源，禁止使用市政自来水和地下井水。

5.12  室外绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水采用非传统水源，对无市政再生水供应的，非传统水源利用率达到4%；对有市政再生水供应的，非传统水源利用率达到8%。

- 6 暖通设计

6.1  禁止采用电直接加热设备作为采暖系统的热源。

6.2  对热源应进行能耗分项计量。

6.3  室内温度、湿度等参数应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736 的规定。

6.4  供暖系统的热源机组能效等级比《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定提高一个等级。

6.5  合理选择和优化供暖系统，使系统能耗降低5%。

6.6  应设置温度调节及分户热计量装置。

6.7  有地下车库的，应设有联动排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

- 7 电气设计

7.1  应安装分户用电计量装置。

7.2  建筑照明数量和质量应符合《建筑照明设计标准》GB50034 的规定。

7.3  各房间或场所的照明功率密度值应不高于《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。

7.4  走廊、楼梯间、地下停车场等场所的照明系统，应采取分区、定时、感应等节能控制措施。

7.5  公共区域的照明功率密度值不高于《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。

7.6  两部及以上电梯的，应采取群控等节能措施。

7.7  应选用节能型变压器、水泵、风机等电气设备。

- 8 施工监理

8.1  施工前参建各方应进行绿色建筑设计内容的专项会审，对施工人员进行绿色建筑设计图纸的专项技术交底；施工过程中施工日志应记录绿色设计内容的落实情况。

8.2  严格设计文件变更，不得降低绿色建筑性能。

8.3  应建立绿色建筑项目施工管理体系，并落实各级组织机构责任人。

8.4  应制定施工全过程的环境保护计划，并组织实施。

8.5  应制定施工人员职业健康安全管理计划，并组织实施。

8.6  施工现场总平面布置应紧凑合理，未超出批准的占地范围，竣工后应对场地进行生态恢复。

8.7  80% 以上的钢筋应采用专业化生产的成型钢筋，或现场加工钢筋损耗率小于4.0%。

8.8  90% 以上的混凝土应采用预拌商品混凝土，预拌混凝土损耗率降低至1.5%。

8.9  90% 以上的工程用砂浆采用预拌砂浆，预拌砂浆损耗率降低至1.5%。

8.10  施工现场500km以内货源地的建筑材料重量占项目建筑材料总重量的比例达到60%。

8.11  施工现场采取洒水、覆盖、遮挡等降尘措施。

8.12  降噪措施应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523的规定。

8.13  应制定并实施施工废弃物减量化、资源化计划，可回收施工废弃物的回收率不小于80%。

8.14  应制定并实施施工用能和节能方案，监测并记录施工区、生活区的能耗，监测并记录主要建筑材料、设备从货源地到施工现场运输的能耗和施工现场废弃物回收、运输、处理的能耗。

8.15  应制定并实施施工用水和节水方案，监测并记录施工区和生活区的水耗数据，监测并记录基坑降水的抽取量、排放量和利用量数据。

8.16  工具式定型模板使用面积占模板工程总面积的比例应大于50%。

8.17  实现土建装修一体化施工，工程竣工时主要功能空间的使用功能完备，装修到位；提供装修材料和机电设备检测报告、性能复试报告，提供建筑竣工验收证明、质量保修单、使用说明书，提供业主反馈意见。

8.18  对保证建筑结构耐久性的技术措施进行相应检测并记录，对有节能、环保要求的设备进行相应检测并记录，对有节能、环保要求的装饰装修材料进行相应检测并记录。

9  运行管理

9.1  物业管理部门通过有关管理体系认证。

9.2  应制定节能、节水、节材、绿化、环保操作规程、应急预案等管理制度，并有效实施。

9.3  应制定垃圾管理制度，对生活垃圾进行分类收集，垃圾容器设置应规范。

9.4  垃圾及时清运、处置，垃圾收集站（点）及垃圾间定期冲洗，不污染环境，不散发臭味。

9.5  节能、节水设施工作正常，且应符合设计要求。

9.6  运行过程中产生的废水、废气等污染物应达标排放。

9.7  智能化系统的运行效果满足建筑运行与管理的需要。供暖、通风、空调、照明等设备的监控系统工作正常，且运行记录完整。

9.8  定期检查、调试公共设施设备，并根据运行检测数据进行设备系统的运行优化。

9.9  非传统水源的水质和用水量记录完整、准确。

9.10  应用信息化手段进行物业管理，建筑工程、设施、设备、部品、能耗等档案及记录齐全。

9.11  采用无公害病虫害防治技术，规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用，有效避免对土壤和地下水环境的损害。

9.12  栽种和移植的树木成活率达到90％以上，植物生长状态良好。

9.13  建立绿色教育宣传机制，形成良好的绿色氛围。